目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	46

四、主要环境影响和保护措施	55

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	78

建设项目污染物排放量汇总表	79

附图

附图1  地理位置图

附图2  水系图

附图3  平面布置图

附图4  项目周边关系图

附图5  项目区与云南师宗产业园区大同片区关系图

附件

附件1  委托书

附件2  投资备案证

附件3  营业执照

附件4  炉渣来源协议

附件5 发电厂检验检测报告

附件6 项目“三区三线”查询结果

附件7 项目租地协议

附件8 项目进度表

附件9 项目内审表

附件10 环评技术咨询合同

附件11 曲靖市生态环境分区管控查询结果

附件12 项目会议纪要

附件13 修改意见对照表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 曲靖鑫隆环保有限责任公司1000t/d炉渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-530323-04-01-894686 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 麦XX | 联系方式 | 1369518XXXX |
| 建设地点 |  | 曲靖市师宗县丹凤街道办事处师宗县生活垃圾填埋场旁50m |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 104 度 3 分 35.211 秒， 24 度 49 分 7.435 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 师宗县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2411-530323-04-01-894686 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 49.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.91 | 施工工期（月） | 10 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》项目专项评价设置情况分析如下： 表1-1 本项目专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 经分析，本项目不涉及《有毒有害大气污染目录》中规定的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目涉及的环境风险物质为废机油、废机油桶、废含油抹布及手套，最大存储量为0.053t，临界量为2500t。项目涉及的风险物质储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋; 否. 根据上表可知，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、文件名称 《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》。 2、审查机关 曲靖市人民政府。 3、审查文件名称及文号 《曲靖市人民政府关于〈云南师宗产业园区总体规划（2021~2035）〉的批复》（曲政复〔2023〕32号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、文件名称 《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》。 2、审查机关 曲靖市生态环境局。 3、审查文件名称及文号 曲靖市生态环境局关于《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书审查意见的函》（曲环函﹝2022﹞34号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》符合性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区，云南师宗产业园区大同片区规划范围、用地面积、产业布局及产业发展方向如下： （1）规划范围及用地面积 根据《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》，师宗产业园区总规划面积为20.49平方公里（2049.40公顷）。包括大同片区和矣腊两个片区，形成“一区两片”的空间格局。大同片区规划面积为17.47平方公里（1746.69公顷），规划范围北至白午厦村南部、南至大芦柴冲村北部、东至白马山（嘉华水泥厂）、西至子午大道。 （2）产业布局 云南师宗产业园区目前已逐渐形成“一园两片，多个产业区”的产业发展格局。规划延续“园中园”的产业格局，科学谋划各专业产业组团的发展方向和特色主导产业，实现专业产业组团个性化、特色化发展，壮大“园中园”经济实力。大同片区主要发展不锈钢冶炼及深加工产业、建筑建材产业、生物资源加工产业、综合加工产业、现代服务产业。 大同片区空间布局： 不锈钢冶炼及深加工产业区——以发展不锈钢产品的生产、锻造、加工和销售等全产业链为主； 建筑建材产业区B区——保留现状嘉华水泥厂； 建筑建材产业区C区——维持明驰水泥厂现状产能，配套发展新型建材产业； 生物资源加工产业区A区——依托现状企业布局，重点发展农特产品加工产业； 生物资源加工产业区B区——依托现状企业布局，重点发展农特产品加工及生物制药（工业大麻CBD）； 综合加工产业区A区——重点发展电子信息、装备制造、铝精深加工产业，配套发展相关产业； 综合加工产业区B区——重点发展木材加工及生物医药产业，配套发展相关产业； 现代服务产业区A区——依托大同集镇发展现代服务业； 现代服务产业区B区——依托铁路货场发展现代物流业。 （3）产业发展方向 云南师宗产业园区依托现有产能，形成以不锈钢冶炼及深加工为主导，以建筑建材产业、生物资源加工产业为辅助，面向装备制造、生物制药、木材加工、煤制品、物流产业、节能环保等多元发展的产业格局。 本项目位于云南师宗产业园区大同片区生物资源加工产业区B区内，行业类别为生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，依托现有企业师宗县生活垃圾焚烧发电厂布局（租用发电厂的预留用地建设），项目的建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》。 2、本项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表1-2、表1-3所示。 表1-2 项目与规划环评影响报告书符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 项目环评必须对建设项目的工程特点、规模、能源及资源的使用、污染物排放的特点（排放量、排放方式、排放去向、主要污染物种类、性质、排放浓度）等方面进行详细分析及评价，并预测项目实施后对环境的影响，提出环境保护目标。建设项目的引入必须严格遵守园区规划环评提出的环境准入条件，对建设项目的规模、清洁生产水平、节能减排、总量控制及生态保护要求等均要充分考虑规划环评的要求。鉴于该区域周边分布有较多的耕地、村庄等敏感区域，对于规划产业中相关建设项目，需重点关注对水资源、大气环境、地下水环境、土壤环境的影响评价，严格环保门槛。; 本次环评已针对项目的工程特点、规模、能源及资源的使用、污染物排放的特点（排放量、排放方式、排放去向、主要污染物种类、性质、排放浓度）等方面进行详细分析及评价，通过核算，排放的大气污染物能做到达标排放，对周围环境影响较小。本项目属于新建项目，符合园区大同片区环境准入条件，满足园区规划。本项目不使用燃煤、天然气等，使用电能和少量的液化气等清洁能源。 本项目采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘后达标排放。根据分析，项目周边现状大气环境质量较好。危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗，项目运营对地下水、土壤环境的影响较小。; 符合. 2; 规划环评结论的符合性。评价建设项目内容与产业园区规划目标、产业定位以及本环评提出的空间、总量、环境准入等管控条件的符合性，规划环评审查意见的符合性，避免行业性质与规划不相符、资源能源消耗大、污染物排放量大、产品附加值低的项目进入。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，与产业园区规划目标、产业定位与规划环评提出的管控条件相符，项目使用能源主要为电能，不属于与规划不相符、资源能源消耗大、污染物排放量大、产品附加值低的项目。; 符合. 3; 工程分析。工艺先进性的审查，重点开展工程分析，详细分析建设项目工艺流程，污染物的产污环节、种类和产生量。评价项目的清洁生产水平。不同的行业其特征污染物不同，应针对特征污染物进行重点评价。; 本项目工程分析详细分析了项目工艺流程，污染物产污环节、种类和产生量。本项目使用能源主要为电能，对分选过程中的颗粒物进行了重点评价。; 符合. 4; 建设项目环境保护措施的技术和经济技术可行性分析。按照可行技术要求严格各项环保措施，尤其针对地下水敏感程度高的项目，其应进行严格的工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。环境保护措施属于末端治理的范畴，只有在对环境影响的性质、程度、位置、环保投资等具体内容明确后才能有的放矢。; 根据《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》，规划区范围内不涉及饮用水水源保护区，同时根据2022年3月云南能阳水利水电勘察设计有限公司编制的《曲靖市师宗县工业园区水文地质调查报告》：规划区范围涉及少量的岩溶漏斗区域，本次评价要求拟入驻项目建设场地应进行严格的工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水安全。本项目租用师宗县生活垃圾焚烧发电厂的预留用地进行建设，根据师宗县生活垃圾焚烧发电厂岩土勘察报告：项目区占地范围不涉及泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，不在饮用水水源保护区内，项目地质条件满足工程建设要求。本项目危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗，项目运营期不会造成地下水环境污染。; 符合. 5; 总量控制。本次环评对园区的总量控制提出了原则要求，为项目环评提供了参考方向。项目环评应对具体建设项目的污染物排放量做出合理估算，制订总量控制方案并落实总量控制指标的来源。; 通过核算，本项目不需要设置总量控制指标。; 符合. 6; 环境合理性评价。建设项目对区域环境功能区达标、厂界和周边敏感点达标影响进行评价，并据此对项目总图布置的环境合理性做出分析。; 本项目周边区域大气环境、地表水环境均满足环境质量相关要求，项目周边500m范围内无敏感点，经预测，厂界噪声能达标排放。; 符合. 表1-3 项目与规划环评审查意见符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格遵守法律法规底线和生态保护红线。全面落实规划实施过程中可能涉及的饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区保护要求，结合地方生态保护红线的划定，统筹保护好生态空间；对优先保护、重点保护的区域，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。; 根据园区规划环评生态环境现状调查与评价结论，园区规划边界不涉及生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区，自然保护区等环境敏感区，本项目位于云南师宗产业园区大同片区内，不涉及以上敏感区。; 符合. 2; 综合考虑园区制约因素和环境问题，进一步优化片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，尤应注意开发强度与环境承载的核实分析。 片区存在较多村庄，且距离县城较近，区域地形风易使县城受到大气污染物的影响，应充分考虑规划产业发展对村庄和县城的影响，强化原有重污染企业的升级改造，优化调整园区原企业布局，严格按照规划产业推进企业搬迁或产业结构转型。工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区内，属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，与规划产业发展方向和布局不冲突。园区范围已纳入规划的城镇开发边界范围内，与总体规划的用地规模、布局和划定的集中建设区和留白弹性区对应纳入正在编制的曲靖市、师宗县国土空间总体规划城镇开发边界内的城镇集中建设区和城镇弹性发展区，同时纳入正在编制的规划有效期至2035年的国土空间规划。本项目为新建项目，符合园区规划定位，周边居民点距本项目均大于500m，避免了事故发生时对敏感的居住人群的影响。建设单位后期将编制突发环境事件应急预案报送师宗分局备案，定期开展了应急演练。; 符合. 3; 园区应按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，淘汰技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。; 项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，项目已取得投资项目备案证，符合国家及地方产业政策要求，不属于淘汰落后产能和限制产能项目。; 符合. 4; 严守环境质量底线，严格环境管控单元管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生。入驻企业在技术经济可行的条件下，要采用先进高效的污染防治措施，满足环境管控要求，必要时对产业园区开发强度及布局产业规模进行控制。 做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求。 高度重视两个片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。加快污水处理厂建设，按要求开展排污口论证，严格控制新设、改设或者扩大排污口。结合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减废水污染物，配合师宗县相关政府部门， 加强子午河、二允河等河道和规划区内水库和周边饮用水源的水环境综合整治与生态修复工程，切实保障地表水环境质量。 产业园区及周边地下水环境敏感程度较高，地下水环境总体较脆弱，区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，与饮用水源保护区相邻区域应注意避让，园区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，项目布局不得影响居民饮用水安全。 将土壤污染防治工作纳入产业园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施。防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。 危险废物需按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，严禁乱堆乱放。 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑安全防护距离和环境防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居住人群的影响。 按照国家碳达峰碳中和的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，待当地碳达峰规划、行业达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。; 本项目采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘后达标排放。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂；不外排至周边地表水环境，切实保障地表水环境质量。本项目用地属于工业用地，周边地质条件较好，危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗，本项目的建设对地下水环境影响较小。; 符合. 5; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，禁止在核定产能外新建和扩建钢铁冶炼产业，矣腊片区现有焦化企业不得新增焦化产能。引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。园区招商引资、入园项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展。; 本项目位于大同片区，属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用。项目不涉及不锈钢产能，不涉及钢铁冶炼，不新增炼钢产能。本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范和生态安全屏障体系。加强产业园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等管理，统筹考虑园区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化产业园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化产业园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 建设单位后期编制突发环境事件应急预案报送师宗分局备案，与师宗县、园区建立应急响应联动机制和风险防控体系，建设单位每年定期开展应急演练，本项目运营期加强应急物资管理，防范环境风险。; 符合. 7; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 园区内企业已按《规划》要求对重点污染源安装在线连续监控系统，对废气排放实施连续、实时的跟踪监测监管。园区部分企业加强地下水跟踪监测工作，制定地下水污染预警系统。本项目针对厂界颗粒物、噪声制定自行监测计划，运营期定期对厂界颗粒物、噪声进行监测。; 符合. 8; 推进产业园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂或集中处理设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促产业园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 本项目生产废水循环利用，生活污水经处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。; 符合. 9; 拟纳入产业园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污（废）水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性的，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘后达标排放。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。本项目属于新建项目，符合园区规划。; 符合. 综上，本项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》及其审查意见有关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、与曲靖市生态环境管控单元符合性分析 2021年7月30日，曲靖市人民政府印发《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（曲政发〔2021〕27号），初步建立了以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。按照生态环境部《2023年生态环境分区管控动态更新成果工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、云南省长江经济带发展战略环境评价项目协调小组办公室《关于开展“三线一单”成果优化调整工作的函》（云环函〔2022〕118号）、云南省生态环境厅《关于进一步加强州市“三线一单”优化调整工作的通知》（云环通〔2022〕117号）等文件要求，曲靖市生态环境局于2024年7月15日印发了《曲靖市生态环境局关于印发〈曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）〉的通知》，对全市生态环境分区管控成果进行动态更新。 由于“曲靖市生态环境局关于印发《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知”（曲环通〔2024〕36号）中未对生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线进行更新，故项目沿用《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（曲政发〔2021〕27号）要求对生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线进行分析。故项目与“三线一单”分析如下表所示： - 表1-4 项目与“三线一单”符合性分析一览表 生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线相关要求; 项目实际情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目租用师宗县生活垃圾焚烧发电厂的预留用地进行建设，项目用地不在生态保护红线范围内，项目区不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 一是水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；根据曲靖市生态环境局发布的2024年9月份水环境质量数据，项目所在区域地表水属于达标区。项目所在区域不涉及集中式饮用水水源。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。项目产生废水不外排或合理处置，不进入项目区周边地表水体，不降低项目区周边地表水环境质量，对地表水环境影响小。; 符合. 二是大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目所在地属于环境空气二类区，项目区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《师宗县2024年城市环境空气质量报告》，项目所在区域属于达标区。项目运营期废气污染物均采取可行技术治理，降低各废气污染物的排放量，各污染物均能满足达标排放要求，不会改变项目区域大气环境质量，对周围大气环境质量影响小。; 符合. 土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目不占用耕地；项目用地不属于污染地块。本项目采取分区防渗，可有效防止废水和危废等下渗、渗漏污染土壤，土壤环境风险可防控。项目涉及大气沉降污染物主要为废气污染物（粉尘）；项目粉尘采取洒水降尘后能达标排放。项目废气污染物排放后在项目区下风向区域分散大气沉降，沉降污染物较少，沉降污染物不属于重金属，项目排放废气污染物大气沉降对土壤环境影响小。项目可有效保障土壤环境不受污染，满足土壤环境风险防控底线要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 项目生产废水循环利用；消耗能源主要为电能，为清洁能源。; 符合. 项目位于师宗产业园区大同片区，根据生态环境分区管控查询结果，项目与曲靖市各管控单元位置关系详见下表： 表1-5 项目占用曲靖市各管控单元情况一览表 类型; 环境因素管控分区名称; 管控分区. 大气环境管控单元; 师宗县大气环境高排放重点管控区; 大气环境高排放重点管控区. 环境管控单元; 师宗产业园区重点管控单元; 产业园区. 生态空间管控单元; 师宗县一般管控区; /. 水环境管控单元; 师宗县产业园区控制单元; 水环境工业污染重点管控区. 土壤管控单元; 师宗县一般管控区; /. 本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-6、1-7。 表1-6 项目与生态环境分区管控总体要求（与项目有关的）符合性分析一览表 曲靖市生态环境分区管控总体要求. 管控领域; 更新管控要求; 项目符合性分析; 判定. 空间布局约束; 1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。 2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。 3.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 4.支持现有各类产业园区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。 5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。 7.集中式饮用水水源地严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《曲靖市集中式饮用水水源地保护条例》《云南省曲靖独木水库保护条例》，水源地内城镇开发边界范围已开发区域强化环境基础设施建设与运行维护。 8.各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。; 1.根据位置分析，项目不属于长江流域，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》 （云发改基础 〔2019〕924号）的相关要求。 2.项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不涉及过剩产能和淘汰落后产能。 3.项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。 4.项目生产无需供热。 5.项目不属于生态脆弱或环境敏感地区。 6.项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于上述禁止建设的高污染行业。 7.项目不涉及集中式饮用水水源地。 8.根据位置查询结果，项目位于曲靖市重点管控单元生态环境准入清单内。; 符合. 污染物排放管控; 1.推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池（正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。 2.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，加快推动减污降碳协同创新试点，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。 3.加大重点流域水污染防治，确保水质如期达标。南盘江龚家坝、北盘江旧营桥等断面汇水区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。到2025年，牛栏江、南盘江、北盘江流域内所有城镇区域内实现生活污水处理设施全覆盖、生活污水全处理。 4.牛栏江等流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划报告》及其中期评估报告有关要求，禁止在牛栏江水源保护区核心区新建、改建、扩建排污口。牛栏江流域上游保护区内已设置排污口的生产企业，排放水污染物应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 5.严格保护集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮水安全。 6.全面开展城市（县城）排水管网排查整治，消除城市建成区管网空白区、污水直排口，解决雨污混流、管网破损漏损、错接混接等问题。加大城市生活污水提标改造及扩容工作力度，麒麟区、沾益区、曲靖经开区新、改、扩建城市生活污水集中处理设施及工业园区污水集中处理设施污染物排放标准严格执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 （其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000 个/L）。陆良县、宣威市根据水生态环境质量变化趋势适时推进执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准（其中总氮<10mg/L，类大肠菌群<1000个/L）。其他县（市、区）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准 A 标准。 7.加快推进污泥无害化处理处置工程建设，鼓励采用资源化利用方式处理处置污泥，经处理后的污泥达到《农用污泥污染物控制标准》（GB4282—2018）要求的用于还田利用。 8.加快生活垃圾处理设施建设，推进实施生活垃圾焚烧发电，全面提升城镇生活垃圾分类收转运能力和厨余垃圾处理能力。 9.到2025年，中心城区、县城中心城市建成区基本实现污水全收集、全处理，建制镇污水收集处理能力明显提升，中心城市、县城平均污泥无害化处理率达到90%以上，力争实现全市生活垃圾焚烧处理实现全覆盖，餐厨垃圾实现零填埋无害化处理。 10.到2025年，全市农村生活污水治理率达到40%以上，城乡生活垃圾焚烧处理比重达90%以上，全市农村卫生户厕覆盖率达到70%以上，农膜回收率达到90%以上，秸秆综合利用率稳定在90%以上，畜禽粪污综合利用率达到95%以上；基本实现化肥农药施用量减少3%以上。 11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县（市、区）遵循“等量替代”原则。 12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。 13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。; 1.项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，后续将按照要求开展洁净生产审核工作。 2.项目遵循碳排放相关管理理念，生产过程中严格执行达标排放要求。 3.项目区附近地表水体为西侧960m处的子午河，根据水环境功能区划，该区域水质满足达标要求。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。项目运行，废水处理对区域水环境质量影响小。 4.项目不在牛栏江流域内。 5.项目不涉及集中式饮用水水源地。 6.项目位于师宗产业园区大同片区，生活污水经处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。 7.项目生活污水处理产生污泥委托环卫部门定期清理。 8.项目生活垃圾统一收集后，按当地环卫部门要求处理。 9.项目运营产生的餐厨废物委托餐厨垃圾收集企业清运处置。 10.项目不涉及。 11.项目属于生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于重金属重点企业。 12.项目不涉及。 13.项目不属于重点工程。; 符合. 环境风险防控; 1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。 2.开展麒沾马区域大气污染联防联控，逐步推行区域统一规划，统一监测，实行协同的环境准入、落后产能淘汰、机动车环境管理政策和考核评估制度。 3.建立和完善与临界州（市）跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，提升应急联防联控水平。 4.强化大气污染分区分时分类差异化精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。 5.逐步建成全市土壤环境质量监测网络，推进各县（市、区）土壤环境质量监测点位全覆盖；有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、农药、焦化、电镀、制革、印染、危险废物处置等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 7.严格管控类农用地，重金属超标区域严禁种植食用农产品；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估符合建设用地、农用地土壤环境质量相关要求后，方可用于居住或农业用地。; 1.项目位于南盘江流域，距离最近的地表水体子午河960m，且项目风险物质少，妥善处理废水、固废等污染物后，项目运行对区域地表水体造成的环境风险可控。 2.项目位于师宗产业园区大同片区，遵循大气联防联控管理要求。 3.项目遵循相关管理要求。 4.项目遵循相关管理要求。 5.项目为生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，不属于上述行业。 6.环评提出，项目应按要求制定突发环境事件应急预案，加强突发环境事件的应对及处置能力。 7.项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1.坚持以水而定、量水而行，统筹生活、生产和生态用水，科学合理配置水资源，保障河湖基本生态用水。确定河流生态需水量，确保河流生态系统功能。通过电站引水闸的调节，使最低下泄流量不小于河道所需的最小生态径流，以维持下游生物的最小生态需水，以维持坝下游最小生态需水。 2.加强南盘江、北盘江、牛栏江等生态流量保障工程建设，合理安排闸坝下泄水量和泄洪时段，维护河湖基本生态用水需求，重点保障、生态敏感区生态流量。 3.加快建设麒麟区、沾益区、马龙区水系连通工程，形成独木水库—水城水库—潇湘水库—潇湘江等6条生态流量通道，生态流量月保障程度达到90%以上，加强牛栏江流域水资源配置和调度管理，保障公锁、土格樟、黄梨树、黑山河流控制断面和苏斗河水库、金乐水库、长海子水库3个水库控制断面生态基流，确保生态流量泄放，确保德泽水库下泄流量在丰水期和枯水期分别达到16立方米/秒和5.4立方米/秒。 4.建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格实施取水许可和水资源有偿使用制度，强化用水全过程管理，深入抓好工业、城镇、农业等方面用水量控制，严格规范取水许可审批管理。 5.大力推进各县（市、区）农业、工业、城镇节水，扩大曲靖市县域节水型社会比例。强化农业节水，优化农业种植结构，加大农业节水力度，加快实施规模化高效节水灌溉行动。推广和普及田间节水技术，开辟抗旱水源，科学调度抗旱用水。 6.到2025年，曲靖市用水总量控制在18.68亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比2020年分别不低于20%和16%，农田灌溉水利用系数不低于0.545。 7.坚持最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 8.矿产能源发展区应在符合国家产业政策的前提下，依法依规办理用地手续，在符合矿产资源总体规划的前提下合理开采，促进土地集约节约利用，保护区域生态环境，避免造成地质灾害。 9.到2025年，全市规模化以上工业单位增加值能耗下降16%，万元工业增加值用水量下降16%，重点耗能行业能效达到标杆水平的比例超过30%。 10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。 11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1.项目为生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，生产过程中生产废水经沉淀后循环利用，不会造成区域供水资源失衡。 2.项目不涉及。 3.项目不涉及。 4.项目用水来源为产业园区自来水管网，不直接向环境取水。 5.项目不涉及。 6.项目不涉及。 7.项目位于产业园区，用地属于工业用地，不占用耕地。 8.项目不涉及。 9.项目不涉及。 10.项目位于南盘江流域，项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂，不直接外排环境，对区域地表水环境影响小。 11.项目位于师宗产业园区大同片区，不属于禁燃区范围。; 符合. - 表1-7 项目与曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元名称; 管控领域; 更新管控要求; 本项目情况; 符合性. 师宗产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.园区不宜布置污水产排量较大的新建项目。 2.大同片区东侧综合加工产业区B区麒师高速公路以东区域除现有二类工业用地外保留现状。 3.工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。 4.大同片区不锈钢生产及加工产业组团严格控制不锈钢产能，优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。不锈钢生产及加工产业组团与高新生物科技产业组团不宜毗邻布置，应设置相应的隔离带。 5.矣腊片区现有煤焦化厂不得新增产能，只能开展以污染物减排为前提的升级改造工作，技术升级改造及产业链延伸须控制在现有厂界范围内。; 1.项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂，不属于污水产排量较大的新建项目。 2.项目不涉及。 3.项目所在区域不属于人口密集区、自然保护区等敏感区。 4.项目不涉及。 5.项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 2.淘汰落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。 3.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。 4.加快大同片区及矣腊片区污水处理厂及配套管网的建设，并确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方才排入子午河。 5.矣腊片区远期大气环境中新增的NOx排放总量须控制在165t/a以内，入驻企业须严控产业规模，并强化环保措施。 6.大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，现有的钢铁企业（云南天高镍业有限公司）只能在上级下达产能范围内进行转型升级。; 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目不属于依法淘汰落后产能项目和“限制类”产能项目。 3.项目不涉及。 4.项目所在的大同片区已完成了污水处理厂及配套管网的建设，项目废水可进入大同片区污水处理厂。 5.项目不涉及。 6.项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.大同片区拟入园对地下水有影响的项目建设场地应严格工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 2.危险废物暂存区的防渗标准应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计。 3.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 4.区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。; 1.项目采取源头控制和分区防渗措施确保地下水环境安全。 2.项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，为单独暂存间，防渗符合标准要求。 3.项目区不属于泉域保护范围，不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 4.本项目采取分区防渗、即危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗的措施防治地下水污染，确保地下水安全。; 符合. 资源开发效率; 1.积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。 2.加强园区工业水循环利用，提高中水回用率。 3.推广城市中水和钢铁工业废水联合再生回用集成技术。; 1.项目生产废水经沉淀后循环利用，符合方案“积极开展生产废水的综合利用”要求。 2.项目生产废水循环利用，符合本条要求。 3.项目不涉及。; 符合. 师宗县大气环境布局敏感重点管控单元; 空间布局约束; 优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色金属冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。; 本项目符合园区规划，大气污染物能够做到达标排放。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单有关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，该项目属于鼓励类第四十二大类“环境保护与资源节约综合利用”中的第10小类中“三废”综合利用与治理技术，符合国家现行的产业政策。项目于2024年11月5日在云南省投资项目在线审批监管平台申报，并取得投资项目备案证，备案号：2411-530323-04-01-894686，详见附件2。 3、与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析 表1-8项目与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析 序号; 《实施方案》要求; 本项目情况; 判定. 主 要 目 标; 到2025年，生态环境持续改善，完成主要污染物排放总量控制和单位地区生产总值二氧化碳排放指标任务，县级及以上城市空气质量优良天数比率达 98.6％以上，细颗粒物（PM2.5） 浓度控制在21微克/立方米以下，坚 决防范中度及以上污染天气。全市地 表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体 比例达 92.9％，省控以上断面达到省 级考核目标，劣V类水体基本消除， 城市、农村黑臭水体持续动态清零。 土壤污染风险得到有效管控，固体废 物和新污染物治理能力明显增强，受 污染耕地安全利用率达93％以上，生 态环境治理体系更加完善，生态系统 质量和稳定性持续提升。到2035年， 全市广泛形成绿色低碳生产生活方 式，碳排放达峰后稳中有降，生态环 境质量持续改善，珠江源头和长江上 游生态安全屏障更加牢固，环境风险 得到全面管控，生态环境治理体系和 治理能力现代化基本实现。; 项目位于师宗产业园区大同片区，该区为大气环境达标区，项目废气主要为颗粒物，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘后达标排放，项目运营期废气满足达标排放要求，对区域大气环境的影响可接受。现阶段，曲靖市师宗县环境空气质量优良率98.9%，现状PM2.5年均浓度为15μg/m3，项目运营期遵循区域对细颗粒物的减排管理。运营期采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘等局部治理措施，同时设置封闭（仅留出入口）车间，以降低颗粒物排放量及沉降对周边土壤环境的影响；项目所在区域地表水断面水体达标，项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂；项目对区域地表水环境影响较小。项目运营期采取分区防渗措施，使各废水池体及危废暂存间满足防渗要求，以降低土壤污染风险，项目各粉状物料均存放在封闭（仅留出入口）车间内，内部环保砂堆场设置引排沟联通三级沉淀池，降低地面漫流对土壤环境的污染风险。项目使用电能， 运营期遵循区域用电管理要求，优先使用清洁电能，降低碳排放。. 加快 推动 绿色 低碳 发展; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发 展。严把“两高”建设项目准入关，严 格落实区域削减要求，坚决遏制“两 高”项目盲目发展，对不符合规定的项 目坚决停批停建。依法依规淘汰落后 产能和化解过剩产能，深入推进产业 补链延链强链、绿色低碳转型等，努 力提高产品附加值。; 项目不属于“两高”项目，项目建设对生活垃圾焚烧炉渣进行减量化、资源化利用，提高经济效益，项目已取得发改部门项目投资备案证，建设符合国家及地方产业政策。. 推进清洁生产和能源资源节约高效利 用。引导焦化、建材、有色金属等重 点行业深入实施清洁生产改造，深入 推进绿色能源与绿色先进制造业深度 融合，打造绿色硅光伏、新能源电池、 绿色铝精深加工“三大产业集群”。依 法依规开展节能审查。深入推进县域 节水型社会达标建设。; 项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。. 深入 打好 蓝天 保卫 战; 改善区域大气和声环境质量。强化大气污染分区分时分类差异化精细化协同管控，加强监测预警应急能力建设，及时采取差异化管控措施。推进细颗粒物和臭氧协同控制。完善大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染治理力度、强化秸秆禁烧管控，加大其他涉气污染物治理力度。严格落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，解决群众关心的突出噪声问题。; 运营期采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘等局部治理措施，同时设置封闭（仅留出入口）车间，以降低颗粒物排放量。项目运营期固定噪声设备均设置在封闭（仅留出入口）车间内，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目运营对区域声环境影响较小。; 符合. 深入 打好 碧水 保卫 战; 深入打好珠江流域（曲靖段）保护治 理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理， 持续推进重金属行业企业排查整治。 持续推进流域城镇村庄污水处理设施 及配套管网建设、支流沿线环境综合 治理等污染治理工程。全面开展南盘 江综合治理，编制《南盘江综合治理 实施方案》并组织实施。; 项目位于南盘江流域，区域地表水环境满足质量要求。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂；对区域地表水环境影响可接受。项目运营期遵循 《南盘江综合治理实施方案》的要求，积极配合开展流域水污染治理。. 深入打好净土保卫战; 深入推进重金属污染治理。优化调整有色金属产业结构，严格遵循重点重金属污染物排放“减量替代”“等量替代”原则，严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。深入开展重点行业重金属污染治理。; 项目运营过程不涉及重金属污染物的产生及排放，不属于有色金属矿采选、冶炼行业。; 符合. 提高 生态 环境 治理 现代 化水 平; 加快补齐环境基础设施短板。进一步 完善污水、垃圾、固体废物、危险废 物、医疗废物处理处置设施和监测监 管能力于一体的环境基础设施体系， 形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖 的环境基础设施网络。; 项目属于废旧资源综合利用项目，服务于师宗县生活垃圾焚烧发电厂及陆良县生活垃圾焚烧发电厂，以生活垃圾焚烧炉渣作为原料，对其进行资源化，减量化及无害化利用，减少固体废物处置造成的土地利用以及土壤污染。项目环评及排污许可管理要求开展跟踪监测，提升项目处置能力。. 提升生态环境监测监管执法效能。落 实排污许可制度，全面推行排污许可 “一证式”管理，构建以排污许可制为 核心的固定污染源监督执法体系和自 行监测监管机制。依法严厉打击恶意 偷排和危险废物非法转移、倾倒、处 置等环境违法犯罪，严肃查处环评、 监测等领域弄虚作假行为。; 本次环评提出环评与排污许可证的衔接要求，提出运营期自行监测管理计划；对危废暂存、处置及管理提出详细要求，确保满足危废管理相关要求。. 4、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过《云南省大气污染防治条例》，项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析如下。 表1-9 与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 判定. 第二十一条钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。; 项目产生污染物主要为粉尘，运营期采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘; 符合. 第三十二条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。; 项目原料、成品运输车辆密闭运输; 符合. 第三十四条矿产资源开采、露天物料堆场等应当采用防风抑尘工艺、技术和设备，采取有效措施防治扬尘污染。; 项目原料堆场、成品堆场设置于封闭式厂房；采取湿式作业，降尘，不露天堆放或作业。; 符合. 综上，项目与《云南省大气污染防治条例》要求相符。 5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号），结合云南实际，制定云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则。本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）相符性分析见下表。 表1-10 与《实施细则（试行）》符合性分析对照表 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，不涉及曲靖市、师宗县自然保护区。; 符合. 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，不涉及曲靖市、师宗县风景名胜区。; 符合. 第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，不涉及曲靖市、师宗县饮用水水源一级保护区、二级保护区。; 符合. 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，不涉及国家湿地公园，不属于围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目，也不属于建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目。; 符合. 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目周边地表水体子午河属于南盘江流域，不在金沙江流域内。; 符合. 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目在周边地表水体子午河属于南盘江流域，不在金沙江流域内。; 符合. 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类建设项目，不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不新增钢铁产能，不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，也不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业中。; 符合. 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不涉及新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 符合. 综上，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）相关要求。 6、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）有关要求符合性分析见下表： 表1-11与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 编号; 分析内容; 项目情况; 符合性. 第一条; 一、加大综合治理力度，减少污染物排放; 符合. 1、加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉。; 本项目运营期不涉及燃煤小锅炉，项目使用能源主要为电能。. 2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。; 本项目施工期施工现场采取洒水降尘，对厂区道路及时清扫，运输材料车辆加盖篷布、对施工机械及时检修维护，采取以上措施后施工废气对周围环境影响较小。项目运营期炉渣分选采取湿选法，生产车间密闭，原料堆场设置1台移动式雾炮机压尘，在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，确保废气达标排放。. 3、强化移动源污染防治。加强城市交通管理。; 本项目施工期运输扬尘经采取车辆限速限载、洒水降尘后，对周围环境影响较小。. 第二条; 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级; 符合. 1、严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量处置。; 本项目不属于“两高”行业。. 2、加快淘汰落后产能。; 本项目属于国民经济行业类别 “N7723固体废物治理”，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目；且已由师宗县发展和改革局批准备案。. 3、压缩过剩产能。; 本项目不属于产能过剩项目。. 4、停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 本项目不属于产能严重过剩行业违规在建项目。. 第四条; 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应; 符合. 1、控制煤炭消费总量。; 本项目使用电能和少量的液化气等清洁能源，不涉及燃煤等燃料。. 2、加快清洁能源替代利用。. 7、与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析 项目与《云南省生态环境保护条例》（2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）有关要求符合性分析见下表： 表1-12 与《云南省生态环境保护条例》符合性分析 分析内容; 项目情况; 符合性. 一、总 则; 符合. 第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当建立健全生态环境保护管理制度，采取生态环境保护措施，加强对从业人员生态环境保护法律法规和生态环境保护知识的培训，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目运营期建立健全生态环境保护管理制度，加强对从业人员生态环境保护法律法规和生态环境保护知识的培训。. 二、监督管理; 符合. 第十八条 建设项目需要配套建设的环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）组织自主竣工环境保护验收。. 三、污染防治; 符合. 第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。; 本项目采用湿选法，运输扬尘、原料卸载粉尘和炉渣入料粉尘采取洒水降尘后达标排放。项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘，不外排；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。项目选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、部分设备安装消声器等。项目所有固体废物均根据其属性，进行资源化利用或无害化处置，处置率100%。. 8、项目选址符合性分析 （1）用地情况 本项目位于云南师宗产业园区大同片区生物资源加工产业区B区内，土地用地性质为规划的工业用地。 （2）厂址建设条件 根据规划环评资料，师宗县地处滇东南岩溶高原中部，位于珠江流域西江水系和红河流域泸江水系的分水岭地带。地层以古生代、中生代海相沉积地层为主，陆相地层（新生界和下古生界下泥盆统）及其火成岩次之，项目所在区域无不良地质因素影响，符合工程建设地质要求。 （3）市政基础设施 项目区已实现水、电、气三通，排水管网已建成，交通便利。 （4）环境影响分析 项目运营期各废气污染物采取本次环评提出的各项治理措施治理后，根据工程分析，本项目废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准限值要求，对周边大气环境影响较小。本项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂，对周边地表水环境影响较小。项目设备运营噪采取安装减振基础、厂房隔声等措施后能够厂界达标。固废处置率达100%。项目在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下，本项目的环境风险是可防控的。 综上所述，评价认为从环境保护的角度，项目的选址合理。 （5）环境相容性分析 根据实地调查，项目区周边500m范围内无大气保护目标，50m范围内无声环境敏感保护目标，分布的企业主要为项目东侧50m处的师宗县生活垃圾填埋场，项目东南侧的师宗县生活垃圾焚烧发电厂，本项目建成后，对师宗县生活垃圾填埋场和师宗县生活垃圾焚烧发电厂影响很小。 项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 （6）总平面布置合理性 根据项目设计图纸资料，本项目办公生活区和主体生产车间分开，中间采用车道和绿化隔开，所有生产设备置于厂房密闭生产车间内，设备沿车间从西北向东南布设。本项目主要生产车间和公辅工程完全独立，满足生产功能需求。厂区构筑物的布局有利于加工生产过程中产生的废气、噪声、废水的收集处理，尽可能降低污染物对周边环境的影响。厂区物流车辆流线不交叉，厂区内车流清晰明确，物流顺畅，最大限度地降低了车辆运行噪声、设备噪声对周边环境的影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 目前师宗县和陆良县垃圾主要采用填埋处理。该处理方式已经不能满足现阶段环保等各方面的高标准高要求。师宗县和陆良县这几年经济发展迅速，垃圾量日益增加，现有的设施已经开始凸显不能适应城市发展的需求，因此亟待新建垃圾焚烧发电解决垃圾处理的问题。焚烧发电后产生的炉渣也可经过分拣后成为资源。曲靖鑫隆环保有限责任公司依托师宗县生活垃圾焚烧发电厂及陆良县生活垃圾焚烧发电厂（提供炉渣），拟在云南省曲靖市师宗县丹凤街道师宗产业园区大同片区，租用师宗县生活垃圾焚烧发电厂的预留用地，新建2条精炉渣生产线，进行生活垃圾焚烧炉渣综合利用。项目已与师宗县生活垃圾焚烧发电厂签订了炉渣综合处置协议，为师宗县生活垃圾焚烧发电厂的配套项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，应编制环境影响评价报告表。受曲靖鑫隆环保有限责任公司委托（详见附件 1），我公司（云南巽通环保科技有限公司）承担了该项目环境影响评价工作。接受委托后，评价项目组踏勘了项目场址、调查项目建设情况、考察了项目周围地区的环境状况、收集了相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，编制了《曲靖鑫隆环保有限责任公司1000t/d炉渣综合利用项目环境影响评价报告表》，供建设单位上报审批。 2、主要建设内容 （1）工程概况 项目名称：曲靖鑫隆环保有限责任公司1000t/d炉渣综合利用项目 建设单位：曲靖鑫隆环保有限责任公司 建设地点：云南省曲靖市师宗县丹凤街道办事处师宗县生活垃圾填埋场旁50m 建设性质：新建 投资总额：本项目总投资估算为1000万元 建设规模：本项目总占地面积为6000m2，日处理炉渣规模为1000t （2）工程建设内容 本项目主要建设有主厂房、管理房、原料堆场、环保砂堆场、（铁砂、铜、铝）晒场、成品铁（大铁、碎铁、铁砂）堆场、成品铜堆场、成品铝堆场、三级沉淀池、初期雨水池等建筑。项目详细建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 工程名称. 主体工程; 主厂房; 占地面积2054.36m2，建筑面积4108.72m2，一层钢筋混凝土与钢结构的混合结构（厂房高9.1m，因高度超过6m，建筑面积按2层算）; 垃圾焚烧炉渣破碎、金属选提. 辅助工程; 管理房; 建筑面积199.22m2，地上一层砖混结构; 生活办公. 门卫房; 建筑面积19.18m2，地上一层砖混结构; 门卫值班. 公用工程; 供电; 项目供电由师宗垃圾焚烧发电厂供给; /. 供水; 项目生活用水和生产用水由产业园区自来水管网引入，其中生活用水引入10m3蓄水罐内储存，供生活和办公使用；生产用水引入位于办公室北侧的600m3蓄水池内，供生产使用。; /. 排水; 项目区采用雨污分流制。初期雨水收集后用作厂区道路的洒水降尘；车辆冲洗废水和生产废水进入三级沉淀池，经处理后循环利用；生活污水经处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。; /. 道路; 外部交通：项目区紧邻师宗县生活垃圾填埋场运输道路，可满足项目地块对外的出行需求。内部交通：采用人车分流方式。厂区内路面宽5m，总面积500m2。; /. 停车位; 项目区设置3个停车位，均为地上停车位，停车位地面进行硬化。; /. 环保工程; 废水; 一沉池; 规格为5.35m*4m*6m，为砖混结构; 用于生产废水及车辆冲洗废水的沉淀处理. 二沉池; 规格为5.35m*4m*6m，为砖混结构. 三沉池; 规格为5.35m*8m*6m，为砖混结构. 油水分离器; /; 用于餐饮废水的油水分离. 化粪池; 容积为10m3; 用于生活污水的处理. 初期雨水池; 设置在厂区道路附近地势较低处，容积为8.1m3; 用于初期雨水的收集沉淀. 截水沟; 在环保砂堆场及其他产品晒场周边设置截水沟（长59m）; 收集渗滤液及车辆冲洗废水进入三级沉淀池处理. 废气; 运输扬尘; 运输车辆采用篷布遮盖，厂区道路硬化并及时清扫，晴天确保平均洒水降尘次数2次，在项目环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗; 粉尘处理. 原料卸载; 原料堆场位于封闭生产车间内（仅留出入口），并在堆存区设置1台移动式雾炮机压尘. 炉渣入料粉尘; 在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，项目生产线设置于密闭车间内（仅留出入口）. 食堂油烟; 安装抽油烟机对油烟进行净化处理; 食堂油烟处理. 噪声; 选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、部分设备安装消声器等; /. 固废; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物暂存间300m2; 用于存储一般工业固体废物. 危险废物; 危险废物暂存间10m2; 用于存储危险废物. 生活垃圾; 2个生活垃圾桶; 用于收集生活垃圾. 绿化; 面积为365m2; 厂区绿化. 储运工程; 原料堆场; 占地面积500m2，围挡高3m，每m3可堆存1.5t炉渣，根据业主提供，项目设计原料当天运来当天用完，原料堆场容积满足生产需求。位于厂房内西北部，地面进行防渗、水泥硬化; 垃圾焚烧炉渣原料堆放. 环保砂堆场; 占地面积400m2，围挡高3m，每m3可堆存2.5t环保砂，根据业主提供，项目设计环保砂当天产生当天运走外售，环保砂堆场容积满足生产需求。位于厂房内西南部，地面进行防渗、水泥硬化; 垃圾焚烧炉渣破碎筛选后的精炉渣堆放. （铁砂、铜、铝）晒场; 占地面积90m2，位于厂房内东部，地面进行防渗处理、水泥硬化; 铁砂、铜、铝晾晒. 成品铁（大铁、碎铁、铁砂）堆场; 占地面积64m2，位于晒场北侧，地面进行防渗处理、水泥硬化; 成品铁堆放. 成品铜堆场; 占地面积30m2，位于晒场北侧，地面进行防渗处理、水泥硬化; 成品铜堆放. 成品铝堆场; 占地面积30m2，位于晒场北侧，地面进行防渗处理、水泥硬化; 成品铝堆放. 储油罐; 本项目离加油站较近，不设储油罐，设备用油用油桶带回厂区使用; /. 3、产品方案 本项目设置2条生产线，根据建设单位提供，项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案表 产品名称; 设计生产能力; 备注. 大铁; 200吨/年; 晾晒后外售. 碎铁; 500吨/年; 晾晒后外售. 铁砂; 500吨/年; 晾晒后外售. 铜; 100吨/年; 晾晒后外售. 铝; 90吨/年; 晾晒后外售. 环保砂; 粗砂（10～31.5mm）; 335802.774吨/年; 含水率30.37%，外售给混凝土砌块砖生产厂、混凝土搅拌站等处，建设单位设计为当天产生，当天运走. 中砂（5~ 10mm）. 细砂（0~5mm）. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台; ） 备注. 1; 给料机; DZ50-4; 2; /. 2; 永磁滚筒; RCT32/90; 2; /. 3; 悬挂式磁力除铁器; RCDD-8; 2; /. 4; 输送带; /; 800m; /. 5; 逆流半磁除铁器; /; 2; /. 6; 破碎机; LG800; 2; /. 7; 破碎机; LG600; 2; /. 8; 跳汰机; JT2.5单; 9; 8用1备. 9; 摇床; 6-S-61; 6张; /. 10; 摇床; 6-S-91; 2张; //. 11; 涡电流; ECS1500; 2; /. 12; 螺旋洗砂机; 1200*9500; 2; /. 13; 螺旋洗砂机; 1000*7500; 1; /. 14; 螺旋洗砂机; 450*7500; 1; /. 15; 脱水筛; LTS1860; 2; /. 16; 垃圾滚笼筛; 1500/3500; 1; /. 17; 垃圾滚笼筛; 1200/6000; 1; /. 18; 压滤机; XMZ500/1600-U; 2; /. 19; 清水泵; 22kW; 1; /. 20; 清水泵; 45kW; 1; /. 21; 渣浆泵; ATZJ260-65/75; 2; /. 22; 杆式抽沙泵; 15kW; 2; /. 23; 杆式抽沙泵; 22kW; 1; /. 24; 卧式抽沙泵; ATSW320-25/6-45; 3; /. 25; 潜水式抽沙泵; 5.5kW/100; 3; /. 26; 装载机; /; 2; /. 27; 打铁机; /; 2; /. 28; 雾炮机; /; 3; /. 5、项目原辅材料 本项目生产过程主要原辅材料用量情况详见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料用量表 序号; 原料; 年用量; 备注. 1; 炉渣; 30万t/a; 来自师宗县生活垃圾焚烧发电厂和陆良县生活垃圾焚烧发电厂的炉渣，含水率约20%，由项目设置的运输车辆运至项目原料堆场。炉渣冷却通常使用软水站、锅炉、冷却塔系统（过滤系统排污）排水，此部分中水无明显异味，因此项目原料炉渣无明显臭味。. 2; 新鲜水; 68910.2m3/a; 主要用于炉渣的湿选，由产业园区自来水管网引入. 3; 电; 36万kW.h/a; 项目用电负荷为低压负荷，所有用电由师宗生活垃圾焚烧发电厂供给，项目不另设备用发电机组，本项目不设置中央空调，空间通风换气均采用自然通风方式。. 本项目原料来源于师宗县生活垃圾焚烧发电厂及陆良县生活垃圾焚烧发电厂，炉渣处置合同见附件4。本项目原料仅为垃圾焚烧发电厂处理生活垃圾所产生的废炉渣，生活垃圾焚烧发电厂飞灰、处理工业垃圾、危险废物、电子废物处理残留物、医疗废物、放射废物等产生的废炉渣不得进入本项目处理。 由于师宗县生活垃圾焚烧发电厂和陆良县生活垃圾焚烧发电厂尚未建成运营，未产生焚烧炉渣，生活垃圾焚烧炉渣成分参照同类型项目，《曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目竣工环境验收意见》中明确炉渣由熔渣、玻璃、陶瓷、金属、未燃尽物质等不均匀混合物组成，炉渣的主要成分是硅、钙、铝、铁、锰、钠、磷的氧化物以及废金属。为一般工业固废。 为了解生活垃圾焚烧炉渣的重金属含量及成分，本次评价参照同类项目《曲靖城市生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目竣工环境验收意见》，引用其竣工验收过程中委托昆明绿岛环境科技有限公司所做的炉渣浸出液的实验结果，检测结果对照表详见表 2-5。 表2-5 炉渣监测结果表 序号; 检测项目; 单位; 标准限值; 处理前焚烧炉残渣; 是否超标. 1; Cu; mg/l; 100; 0.013; 否. 2; Zn; mg/l; 100; 0.044; 否. 3; Cd; mg/l; 1; 0.005L; 否. 4; Pb; mg/l; 5; 0.05L; 否. 5; Ni; mg/l; 15; 0.01L; 否. 6; 总cr; mg/l; 5; 0.044; 否. 7; Ba; mg/l; 100; 0.25; 否. 8; Be; mg/l; 0.02; .0003L 否. 9; Cr6+; mg/l; 5; 0.026; 否. 10; As; mg/l; 5; 0; 0002L 否. 11; Se; mg/l; 1; 0.006; 否. 12; Hg; mg/l; 0.1; 0.00005L; 否. 13; Ag; mg/l; 5; 0.01L; 否. 14; 氟化物; mg/l; 100; 0.75; 否. 15; 氰化物; mg/l; 5; 0.004L; 否. 备注; 1、以上各个项目由昆明绿岛环境有限公司采样，云南省核工业209地质大队分析；2、当监测结果低于方法检出限时报所使用方法的检出限，并加标志位L表示. 根据上表可知，生活垃圾焚烧炉渣浸出液中铜、铅、镉、镍、总铬、汞、砷均未超出《危险废物鉴别标准浸出毒性（别》(GB5085.3-2007）表1中浸出毒性鉴别标准限值。综上，生活垃圾焚烧后的炉渣不属于危险废物。 6、项目物料平衡及水平衡 （1）物料平衡 项目炉渣来源于师宗县生活垃圾焚烧发电厂和陆良县生活垃圾焚烧发电厂，根据业主提供资料，项目炉渣含水率约为20%。炉渣经湿选分拣后，主要产品为环保砂、金属，产生的固废为未燃尽物质、沉淀池污泥。项目物料平衡情况见表2-6。 表2-6 项目物料平衡一览表 单位t/a 入项; 出项. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 炉渣（含水率20%）; 30万; 1; 大铁; 200. 2; 湿选用水（不包括原料含水）; 45万; 2; 碎铁; 500. /; /; /; 3; 铁砂; 500. /; /; /; 4; 铜; 100. /; /; /; 5; 铝; 90. /; /; /; 6; 环保砂（含水率30.37%）; 335802.774. 7; 未燃尽物质; 4590. /; /; /; 8; 无组织颗粒物; 25.8. /; /; /; 9; 污泥; 191.426. /; /; /; 10; 湿选工序损耗水; 25500. /; /; /; 11; 循环水; 382500. 合计; /; 75万; /; /; 75万. （2）水平衡 项目用排水主要为生活用排水、绿化用水、炉渣分选用排水、生产抑尘用排水、厂区道路降尘用水、车辆冲洗用排水、初期雨水。 ①生活用排水 项目劳动定员15人，年工作时间300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产，有7人在厂区食宿。本项目不在厂区食宿员工用水量参照《云南省用水定额》（2019年版）中办公写字楼物业管理用水定额，按40L/人·d计；在厂区食宿员工用水定额按110L/人·d计；则项目生活用水量为327m3/a（1.09m3/d），产污系数按80%计，则生活污水产生量为261.6m3/a（0.872m3/d）。项目餐饮废水设置油水分离器处理后排入化粪池，生活污水经10m3的化粪池处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。 ②绿化用水 绿化只在晴天浇水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量3L/（m2次），项目绿化面积约365m2，用水量约1.095m3/次。晴天按200天计，则绿化用水量为219m3/a。绿化用水经植被吸收耗散，不产生废水。 ③炉渣分选用排水 本项目采用湿选工艺，根据建设方生产经验，项目分选1t炉渣所需水量约为1.7m3，炉渣分选用水量为1700m3/d（包括原料含水），即51万m3/a。生产过程蒸发等损耗水量约为分选用水量的5%，即85m3/d，2.55万m3/a。根据物料平衡，原料含水率为20%，则原料带入水为200m3/d，即6万m3/a；产品砂料带走分选用水的20%，即为340m3/d，10.2万m3/a。 综上，本项目炉渣分选新鲜用水225m3/d，即6.75万m3/a，废水经沉淀后循环利用，循环水为1275m3/d，即38.25万m3/a。 ④生产抑尘用排水 A.炉渣卸料抑尘 项目原料堆场位于厂房内西北部，炉渣在卸载过程中产生扬尘，为降低卸载过程扬尘产生量，项目在原料堆存区设置1台移动式雾炮机压尘，原料每次卸载需雾炮机持续工作1min。项目原料用量为300000t/a，每车平均运输量为30t，则卸料次数为10000次/a，雾炮机工作时间为10000min/a。雾炮机出水量为 2L/min ，则雾炮机用水量为 0.067t/d，即 20t/a ，用水来源于新鲜水，全部耗散，无废水产生。 项目原料炉渣含水率较高（20%），原料堆场位于密闭厂房内，且原料储存时间按1天计，即当天运来当天用完，因此本项目忽略原料堆存时受风力侵蚀扬尘量。 B.炉渣入料口抑尘 项目使用装载机将炉渣转运至料斗中，料斗旁设置1台固定的雾炮机压尘，生产期间每10min入一次料，入料时长持续 2min ，入料时雾炮机工作，雾炮机工作时间为96min/d ，年生产时间 300天，雾炮机出水量为 2L/min 。项目设置两条生产线，则料斗旁共设置2台固定的雾炮机，用水量为 0.384t/d，即 115.2t/a ，用水来源于新鲜水，全部耗散，无废水产生。 C.炉渣输送皮带抑尘 本项目炉渣入料斗后从下料口落到输送皮带上，落料口两侧装有喷淋头为炉渣加湿，减少扬尘，每个喷淋头出水量为1L/min，每天运行8h，项目设置两条生产线，则落料口共设置4个喷淋头，用水量为1.92m3/d，即576m3/a。用水来源于新鲜水，全部耗散，无废水产生。 ⑤厂区道路降尘用水 项目对厂区道路进行洒水降尘，厂区道路面积为500m2，根据《云南省地方用水定额》（DB53/T168-2019），降尘用水量按2L/m2.次，晴天每天洒水2次，晴天按200d/a计，则项目厂区道路降尘用水量为2m3/d，即400m3/a，蒸发损耗，不产生废水。 ⑥车辆冲洗用排水 - 项目运行过程中，从项目区内运出的车辆需要对其车轮和底盘进行冲洗，在运出的过程中运输车辆按30吨/车计，运输车辆为11000辆/a（根据物料平衡，需运出物料的量为329997.42t/a），根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）中的清洁服务（洗车：高压水枪冲洗）可知，每辆车每次清洗用水为0.04m3，每天需用水1.47m3，每年需用水440m3（年运营300天）。车辆清洗废水的蒸发水量及车轮带走水量的总系数约为0.2，则车辆冲洗废水产生量为1.17m3/d，352m3/a。本项目车辆冲洗装置设置于环保砂出料口处，车辆冲洗废水通过截水沟进入三级沉淀池处理后循环利用，不外排，新鲜水补充量为0.3m3/d、88m3/a。 ⑦初期雨水 按“雨污分流、清污分流”原则，布置厂内雨水管网、各类污水管网，厂区布设雨水排放口。本项目原料堆场和产品堆场均设置于厂房内，初期雨水收集范围为厂区道路，厂区道路面积为500m2，可收集雨水量按下式进行计算： Q=Ψ×q×F 式中：Q —雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，场地硬化后综合径流系数取值0.6； q —设计暴雨强度，L/s.hm2； F —汇水面积，m2（取500m2）； 降雨强度按沾益地区暴雨强度公式计算： q=2355(1+0.654lgP)/(t+9.4P0.157)0.806 式中：P—设计降雨重现期2a； t—降雨历时（取0.25h，即15min）。 按照公式，可以估算厂区道路的初期雨水流量6.7m3/次，考虑1.2倍的安全系数，环评建议初期雨水收集池容积为8.1m3。本项目年工作300d，初期雨水收集次数按50次/a计，厂区道路初期雨水收集量共计335m3/a。初期雨水经沉淀处理后全部回用于厂区道路洒水降尘，不外排。 根据以上分析，汇总项目生产及生活用排水情况见下表。 表2-7 项目运营期用排水情况表 项目; 规模; 用水定额; 用水量; 产污系数; 排水量; 备注. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/d）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/d）. 生活用排水; 15人; 40L/d及110L/d; 1.09; 327; 0.8; 0.872; 261.6; 用水来源为新鲜水. 绿化用水; 365m2，1次/d; 3L/（m2.次）; 1.095; 219; /; 0; 0; 用水来源为新鲜水. 炉渣分选用水; 1000t/d; 1.7m3/t; 1700; 51万; /; 0; 0; 环保砂带走20%，损耗约5%，其余循环利用. 炉渣分选补水; 1000t/d; /; 225; 6.75万; /; 0; 0; 用水来源于新鲜水. 炉渣卸料抑尘; 10000次/a; 2L/min; 0.067; 20; /; 0; 0; 用水来源于新鲜水，蒸发耗散. 炉渣入料口抑尘; 96min; 2L/min; 0.384; 115.2; /; 0; 0; 用水来源于新鲜水，蒸发耗散. 炉渣输送皮带抑尘; 8h/d; 1L/min; 1.92; 576; /; 0; 0; 用水来源为新鲜水，蒸发耗散. 厂区道路降尘用水; 500m2，2次/d; 2L/m2.次; 2; 400; /; 0; 0; 用水来源为新鲜水和初期雨水，蒸发耗散. 车辆冲洗用水; 11000辆/a; 0.04m3/辆; 1.47; 440; 0.8; 0; 0; 蒸发及车轮带走20%，其余循环利用. 初期雨水; 汇水面积500m2; /; /; /; /; 0; 0; 经沉淀处理后全部回用于厂区道路洒水降尘. （3）水平衡分析 根据对项目用排水进行核算，项目运行期水平衡情况见图2-1。 图2-1 项目非雨天水平衡图（m3/d） 图2-2 项目雨天水平衡图（m3/d） 7、平面布局 项目大门位于厂区西侧，靠近师宗县生活垃圾填埋场运输道路，便于运输车辆出入，设置地磅（作为进厂原料和出厂成品的计量设备），同时在厂区南部设置主厂房（内设原料堆场、生产线、成品堆场等），在厂区西北部设置管理房（内设办公室、食堂、职工宿舍等）。厂区物流车辆流线不交叉，厂区内车流清晰明确，物流顺畅。项目总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，确保生产运输和安全。项目总平面布置情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期工艺流程 工艺流程简述 本项目施工期主要新建主厂房、管理房及配套环保设备等。施工期主要存在问题是在管理房、生产车间主体修建、环保设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、建筑垃圾等环境问题。从污染角度分析，本项目施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 2、项目运营期工艺流程 （1）项目工艺流程图 图2-4 运营期工艺流程及产污节点图 生活垃圾焚烧炉渣资源化处理工艺流程说明： 本项目采用的生产原料来源于师宗县生活垃圾焚烧发电厂的炉渣和陆良县生活垃圾焚烧发电厂的炉渣。炉渣由运输车辆运进厂区，堆存于原料堆场。 （1）滚笼筛选及一级破碎 原料堆场的炉渣由装载机送入料斗，受料口旁设置固定雾炮机，装载机卸料时采取雾炮压尘，受料斗下部料口连接输送带，此处设置水喷淋管持续喷淋，皮带输送炉渣至垃圾滚笼筛。滚笼筛是可以连续旋转的喇叭状筛网，炉渣由垃圾滚笼筛小口端进入，在旋转及给水的冲刷下，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼筛侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的渣块、石块、混凝土块及大块金属则通过滚笼筛的大口端流出，人工挑拣出其中的大块金属及未完全燃烧的炉渣后通过输送带送入打砂机进行一级破碎（打砂机进料口有冲洗水连续注入），再由输送带送回垃圾滚笼筛处理。垃圾滚笼筛运行过程中需持续给水。炉渣入料环节产生粉尘，炉渣筛选环节产生噪声和固废、一级破碎环节产生噪声。 （2）一级磁选 经过旋转的垃圾滚笼筛后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼筛侧面网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在输送带上。输送带上方设置悬挂式磁力除铁器，当炉渣随输送带经过悬挂式磁力除铁器时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的输送带送去除杂分离。此环节产生噪声。 （3）二级破碎 经过一级磁选后的炉渣，通过输送带送入打砂机，同时打砂机进料口有冲洗水连续注入。炉渣在湿式打砂机内进行粉碎，粉碎后的渣粒随冲洗水流出打砂机。打砂机能将炉渣中100mm以下的渣块、石块及混凝土块等坚硬物质充分打碎，根据混凝土砌块砖生产厂、混凝土搅拌站等的要求，可以将炉渣粉碎成规定的颗粒大小。此环节产生噪声。 （4）二级磁选 湿式打砂机出口设置永磁滚筒，由湿式打砂机出口流出的炉渣及冲洗水混合物，流经永磁滚筒下方，炉渣中所有的磁性金属被二级磁选出来，经过输送金属的输送带送去除杂分离。此环节产生噪声。 （5）跳汰分选 经二级磁选后的炉渣及冲洗水混合物，流入跳汰机。跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降。因此比重较轻的物质分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口进入下一道工序；而比重较重的金属混杂物则随着下降水流沉降到跳汰机床层底部，被定期清理出来，进行金属分类。此环节产生噪声。 （6）涡电流分选 跳汰分选后的料浆（比重较轻物质）进入涡电流分选设备，分选出金属铝；剩余浆料进入砂水分离工序。此环节产生噪声。 （7）三级磁选 跳汰分选出的下层料（比重较重的金属和砂混杂物），进入逆流半磁除铁器，进一步回收铁，其余粒料进入摇床。此环节产生噪声。 （8）摇床分选 三级磁选后的其余粒料进入摇床。摇床具有双曲波床面，床面有一定倾斜度，在电机及皮带轮的带动下，可以作纵向往复运动，同时摇床侧边有横向冲击水流横向流过床面。分离砂的过程是在具有双曲波床面上进行的，金属及砂混合物从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽提供横向冲洗水，于是金属及砂混合物在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面做纵向运动和沿倾斜床面做横向运动。因此比重和粒度不同的颗粒沿着各自的运动方向逐渐沿对角线呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区域排出，金属铜集中在精矿端，而粗砂则由尾矿侧排出，废水进入三级沉淀池。此环节产生噪声、废水。 （9）铁料除杂 一级磁选、二级磁选和三级磁选收集的铁料用打铁机进行破碎（此过程持续加水），除去其中混杂的炉渣，炉渣重新进入二级破碎工序，除杂后的铁进入晒场晾晒。此环节产生噪声。 （10）砂水分离 已去除所有的金属物质后的炉渣砂粒，随水流进入螺旋洗砂机，分离出粗砂和废水，粗砂进入堆场暂存；废水进入脱水筛，筛分出中细砂，中细砂进入堆场暂存；分离出的废水进入压滤机，形成细砂滤饼，细砂滤饼进入堆场暂存，滤液进入三级沉淀池处理。滤水后的粗砂和中细砂经集中后外售给混凝土砌块砖生产厂、混凝土搅拌站等处，替代河沙、细石骨料作为原料使用。沉淀池污泥压滤脱水后定期运往师宗县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。此环节产生噪声、废水。 项目生产工艺流程及产污节点见表2-8。 表2-8 污染源与污染因子识别表 污染类别; 产污环节; 工序; 来源; 污染物/污染因子. 废气; 炉渣分选线; 炉渣卸载; 卸载扬尘; 颗粒物. 炉渣入料; 上料扬尘; 颗粒物. 食堂; 食堂工作; 食堂油烟; 油烟. 全厂; 厂区道路; 运输扬尘; 颗粒物. 废水; 生活办公区; 办公生活; 生活污水; pH，SS，COD、BOD5、氨氮、总磷、动植物油。. 炉渣分选线; 炉渣分选; 砂水分离; SS. 环保砂堆场及其他产品晒场; 渗滤液; SS. 车辆冲洗; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS. 初期雨水收集; 厂区道路; 初期雨水; SS. 噪声; 炉渣分选线; 装载机装卸; 装载机噪声; Leq. 炉渣入料; 输送机噪声. 磁选; 磁选机噪声. 破碎; 破碎机噪声. 跳汰分选; 跳汰机噪声. 滚笼筛选; 滚笼筛噪声. 摇床筛选; 摇床噪声. 涡电流分选; 涡电流分选机噪声. 砂水分离; 螺旋洗砂机噪声. 脱水筛噪声. 压滤机噪声. 废水回用; 水泵噪声. 全厂; 原料、成品进出; 运输车辆噪声. 固体废物; 炉渣分选线; 生产线初步分选工序; 未燃尽物质; 一般工业固体废物. 水循环; 三级沉淀池沉淀; 污泥. 生活区; 员工办公及生活; 生活垃圾. 炉渣分选线; 设备维修; 废机油; 危险废物HW08900-217-08. 废机油桶; 危险废物HW08900-249-08. 废含油抹布及手套; 危险废物900-041-49. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 本项目为新建项目，项目经调查，项目现状为空地，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于师宗县师宗产业园区大同片区，根据环境功能区划分原则，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据。本评价大气环境质量常规污染物引用师宗县人民政府网站2023年环境空气质量监测数据。 根据师宗县人民政府网站2023年县城环境空气质量监测数据公示资料进行统计，2023年师宗县城环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 2023年师宗县城环境空气质量监测结果 单位：µg/m3 污染物; 有效数据数（个）; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 超标倍数（倍）; 超标率%. SO2; 360; 年平均质量浓度; 10; 60; 17; /; /. 98百分位日平均; 16; 150; 11; /; /. NO2; 357; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; /; /. 98百分位日平均; 21; 80; 26; /; /. PM10; 360; 年平均质量浓度; 25; 70; 36; /; /. 95百分位日平均; 60; 150; 40; /; /. PM2.5; 359; 年平均质量浓度; 14; 35; 40; /; /. 95百分位日平均; 40; 75; 53; /; /. CO; 358; 第95百分位日平均; 1000; 4000; 25; /; /. O3; 360; 第90百分位8h平均质量浓度; 111; 160; 69; /; /. 根据上表统计结果，师宗县中心城区2023年环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度第95百分位数、O38h浓度第90百分位数均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物补充监测情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 项目生产过程中的主要污染物为颗粒物，本次数据引用相邻的师宗县生活垃圾焚烧发电厂项目的监测数据，师宗县生活垃圾焚烧发电厂项目位于本项目东南侧。根据监测报告，项目区常年主导风向为西南风，监测公司为贵州鼎拔检测有限公司，监测时间为2023年8月21日至28日，监测时间在近三年以内。监测情况如下： ①引用监测点位基本信息 表3-2 引用监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 采样时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 厂址东南侧生活垃圾焚烧发电厂中心; 104.033919; 24.490848; TSP（日平均浓度）; 2023.08.21~28; 东南; 200. 厂址侧风; 向白雾厦 104.03013; 24.492314; 2023.08.21~28; 西北; 850. 厂址下风向阿红碑; 104.041540; 24.491163; 2023.08.21~28; 东侧; 1090. 表3-3 大气环境质量现状监测结果一览表 监测点位; 检测项目; 检测日期/时段; 单位; 检测结果; 标准限值. 厂址东南侧; TSP; 2023.08.21~202; 3.08.28 08:00～次日 08:00; μg/m3; 60~68; 300. 厂址侧风向白雾厦; TSP; 2023.08.21~2023.08.28; 08:00～次日08:00; μg/m3; 61~69; 300. 厂址下风向阿红碑; TSP; 2023.08.21~2023.08.28; 08:00～次日08:00; μg/m3; 69~78; 300. 由上表可知，项目所在地TSP环境质量现状浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 综上，项目区环境空气满足《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。 2、地表水环境质量状况 本项目涉及的地表水体为项目西侧960m处的子午河，属于珠江流域南盘江水系，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，子午河位于“喜旧溪河麒麟-罗平保留区”，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 子午河设有1个省控水质监测断面（七排断面），本次环评区域地表水环境质量现状引用2023年1月至2023年12月间在曲靖市生态环境局官网发布的逐月地表水环境质量公报中七排断面监测数据，监测数据见表3-4。 表3-4 子午河省控断面监测数据一览表 时间; 断面名称; 断面性质; 所在河流; 水功能类别（类）; 本期水质类别（类）; 水质状况. 2023.01; 七排; 省控; 子午河; Ⅲ; Ⅱ; 优. 2023.02; Ⅱ; 优. 2023.03; Ⅱ; 优. 2023.04; Ⅱ; 优. 2023.05; Ⅱ; 优. 2023.06; Ⅲ; 良好. 2023.07; Ⅱ; 优. 2023.08; Ⅱ; 优. 2023.09; Ⅱ; 优. 2023.10; Ⅱ; 优. 2023.11; Ⅱ; 优. 2023.12; Ⅰ; 优. 根据上表可知，子午河七排断面水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目建设地点位于师宗产业园区大同片区，项目所在区域为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据现场调查，项目东北侧50m处为师宗县生活垃圾填埋场，东南侧为师宗县生活垃圾焚烧发电厂，50m范围内无声环境敏感目标分布，区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理，正常情况下不会污染地下水及土壤环境。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，参照废旧资源（含生物质）加工、再生利用行业，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类不开展地下水环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，评价区由于受到多年的人工干扰，原生植被几乎已经被次生植被和人工植被所代替，根据现场调查，项目周边植被主要为厂区绿化的乔灌木、草地等。项目区内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种；项目内人为干扰较大，生物多样性单一，生态系统结构简单。从总体上来看，该项目所在区域生态环境一般。项目周边200m范围没有原生植被和国家规定需要特殊保护的动植物，生物多样性简单。项目区内生态系统发育不完整、物种多样性较差，易受人为控制，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），污染影响类项目环境保护目标判断要素为：大气环境、声环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、生态环境。 1.大气环境 本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 # 地表水环境 本项目不在项目西南侧365m处的白雾厦水库的汇水区范围内，项目地表水环境保护目标为项目西侧960m处的子午河。 4.地下水环境 项目区厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水保护目标。 5.土壤环境 本项目土壤环境保护目标为周边林地、耕地等。 6.生态环境 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，根据现场踏勘，项目区周边无生态环境保护目标。 表3-5 项目保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 环境空气; - 项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标分布; 《环境空气质量标准》（GB3095 —2012）二级标准; - /; /. - /; /. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标分布; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; /. 地表水; 子午河; /; /; 河流; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西侧; 960. 地下水环境; 项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不列地下水环境保护目标。. 土壤环境; 周边林地、耕地等。; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618—2018）; 项目区周边. 生态环境; - 本项目租用师宗县生活垃圾焚烧发电厂的预留用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）中的无组织排放监控浓度限值标准，即颗粒物周界外浓度最高点无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 （2）运营期 本项目废气主要为炉渣处理过程产生的颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，具体标准值如下表： 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界浓度最高点; 1.0. 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规模为小型的饮食业单位的油烟最高允许排放浓度（2mg/m3）和油烟净化设施最低去除效率（60%）。 2、废水 项目采取雨污分流，初期雨水经初期雨水池收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘，不外排；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。 按照《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求，生产废水中含有第一类污染物的企业，不分行业和污水排放方式也不分受纳水体的功能类别一律在车间或车间处理设施排放口采样其最高允许排放浓度必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中标准要求；按照《曲靖市生态环境局关于师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目－大同片区污水处理厂环境影响报告书的批复》（曲环审〔2023〕57号）要求，集中污水处理厂建成后，园区内企业的生产废水有行业标准的，执行行业标准：无行业标准的，与生活污水一起执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值。 综上，本项目化粪池废水排放口排放执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值，标准值见下表。 表3-7 污水排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项目名称; GB/T31962-2015表1 A等级标准; GB8978-1996表4; 本项目执行标准. 1; 化学需氧量（COD）; 500; 500; 500. 2; 生化需氧量（BOD5）; 350; 300; 300. 3; 悬浮物（SS）; 400; 400; 400. 4; 动植物油; 100; 100; 100. 5; pH（无量纲）; 6.5~9.5; 6~9; 6~9. 6; 氨氮; 45; /; 45. 7; 总磷（以P计）; 8; /; 8. 8; LAS; 20; 20; 20. 9; 石油类; 15; 20; 15. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目营运期噪声放执《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）大气污染排放总量 项目废气污染物为颗粒物，炉渣分选采取湿选法，生产车间密闭，原料堆场设置1台移动式雾炮机压尘，在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，确保废气达标排放。本项目废气为无组织排放，不涉及废气总量控制指标。 （2）水污染物排放总量 项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘，不外排；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。本项目废水中排放的各污染物已经纳入师宗产业园区大同片区污水处理厂，不再单独设置废水总量控制指标。 （3）固体废物 项目固废主要有未燃尽物质、沉淀池污泥、危险废物、生活垃圾等，所有固体废物均根据其属性，进行资源化利用或无害化处置，处置率100%。不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期主要环境影响和保护措施 根据项目施工工艺特点，项目施工期主要环境影响有废气、废水、噪声及固体废物。 （1）废气 项目施工期间，对场地开挖、平整，修建主厂房、管理房及其他建构筑物，需使用大型机械设备，将产生扬尘及机械尾气，废气均呈无组织排放。本项目施工场地较为平整，开挖量不大，采取相应措施后，对区域大气环境影响较小。 治理措施： ①施工现场采取洒水降尘措施。 ②对厂区道路及时清扫，运输材料车辆加盖篷布。 ③对施工机械及时检修维护，减少机械尾气产生及排放。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工过程中施工废水。 项目施工人员不在厂区食宿，生活污水主要污染因子为SS和COD、BOD等。 施工废水主要来自混凝土养护、机械冲洗过程中产生的废水。其产生量与工程规模、构建筑物结构、施工进度及方式有关。工程废水中除SS、浑浊度等物理性能指标较高外，不含其他有毒有害污染物。 治理措施： ①项目设置临时沉淀池，施工人员生活污水经收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工废水排入临时沉淀池，经沉淀后回用于施工，不外排。 施工废水不外排，随着施工期的结束，施工废水影响也随之消除，故施工期废水对周边地表水环境影响小。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声，为间歇性噪声。 治理措施： ①合理安排施工时间。 ②加强对施工人员的管理，做到文明施工。 ③对于运输车辆噪声，应限制车速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 （4）固体废物 施工期固体废物主要来自施工过程中产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 项目场地较平整，开挖土石方量小，可做到场内回填，不产生废弃土石方。项目建设主厂房、管理房等建构筑物会产生废边角料及钢筋等建筑垃圾。施工人员不在场地内食宿，生活垃圾产生量小。 治理措施： ①建筑垃圾分类收集，在厂区定点堆放，可回收部分及时外售废品收购站；不可回收部分及时清运至建设管理部门指定地点堆放。 ② 生活垃圾进入厂区垃圾桶，按当地环卫部门的要求处置。 施工期固体废物可得到合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期环境空气影响和治理措施 1.1源强核算及排放情况 项目运营期，主要工艺为炉渣湿式分选，生产工艺为物理过程，废气污染物主要为颗粒物，其来源有原料卸载粉尘，炉渣入料粉尘、运输扬尘；项目设有食堂，有食堂油烟产生。 （1）原料卸载粉尘 炉渣运输至厂区后堆存于原料堆场，原料堆场设置于密闭的厂房内，不会受风力侵蚀起尘，但原料入场卸载会产生粉尘，扬尘产生量采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（下文称《指南》）中4.4.1的方法计算。 WY =iEh ×GYi ×10- 3 +Ew ×AY ×10- 3 （式 1） 式中：1）WY为堆场扬尘源中颗粒物总产生量，t/a。 2）Eh为堆场装卸过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t。 3）m为每年料堆物料装卸总次数，炉渣入场卸载 m取值10000次/a（装卸量为300000t/a）。 4）GYi为第 i次装卸过程的物料装卸量，t ，炉渣运输入场车辆载重30t。 5）Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，本项目炉渣卸载、转运均在密闭的厂房内进行，本次计算忽略其受风力侵蚀扬尘量。EW为0。 Eh = ki × 0.0016 × （式 2） 式中：1）Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 2）ki为物料的粒度乘数，取值0.74（参照《指南》表10）。 3）u为地面平均风速，m/s ，取值2.9m/s，（根据师宗县多年平均风速）。 4）M为物料含水率，% ，取值20%。 根据上式计算 Eh为 0.066kg/t ，计算得炉渣卸载粉尘 WY 为19.8t/a，产生速率为 8.25kg/h 。原料堆场设置于密闭的厂房内，原料堆场顶部设置有洒水降尘，炉渣入料斗旁设置 1台雾炮装置。参照《指南》“表12堆场操作扬尘控制措施的控制效率 ”，对堆场内卸载粉尘的去除效率按 90%计，则项目炉渣卸载粉尘排放量为 1.98t/a，排放速率为 0.825kg/h ，呈无组织排放。 （2）炉渣入料粉尘 本项目炉渣使用装载机从原料堆场装运至料斗，入料斗后从下料口落到输送皮带上，炉渣入料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），炉渣入料产尘系数取0.02kg/t－炉渣，项目年入料炉渣300000t，炉渣入料粉尘产生量为6t/a。项目在料斗旁设置固定式雾炮机压尘，落料口两侧装有喷淋头为炉渣加湿抑尘，对炉渣入料粉尘的去除效率为 90% ，则炉渣入料粉尘排放量为 0.6t/a ，排放速率为 0.25kg/h ，呈无组织排放。 （3）运输扬尘 项目运输车辆行驶时会产生扬尘，项目厂内道路进行硬化，运输距离短（平均60m），建设单位采取对厂区内地面进行定期洒水、清扫、运输车辆封闭等措施，在项目环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗，道路扬尘产生量少。 （4）食堂油烟 本项目有职工15人，设有职工食堂，有7人在厂内食宿。根据饮食行业统计资料，人均食用油用量约为40g/人*天，每天食堂工作时间为2小时，每年运营时间为300天，根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则项目油烟产生量为8.4g/d（2.52kg/a）。项目安装抽油烟机对油烟进行净化处理，处理效率达85%，风机风量为1000m3/h，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放，不外排。经上述措施处理后，食堂油烟废气排放总量为1.26g/d（0.378kg/a），排放浓度为0.63mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度值（2mg/m3）。 1.2废气污染治理设施可行性技术 （1）本项目废气治理措施 原料卸载粉尘：本项目原料堆场位于封闭生产车间内（仅留出入口），并在堆场区域设置1台移动式雾炮机压尘。 炉渣入料粉尘：项目在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘；在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，项目生产线设置于密闭车间内（仅留出入口）。 运输扬尘：项目运营期物料运输车辆采用篷布遮盖，厂区道路硬化并及时清扫，晴天确保平均洒水降尘次数2次。在项目环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗。 食堂油烟：安装抽油烟机对油烟进行净化处理。 （2）治理措施可行性分析 本项目废气治理措施可行性参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中“附录C废气治理可行技术参考表”，废气治理措施对照可行技术情况见下表所示。 表4-1 废气治理措施可行技术对照表 生产单位; 废气产排污环节; 污染物种类; 可行性技术; 本项目使用技术; 是否为可行技术. 贮存、处置单元; 贮存、处置; 颗粒物; 及时覆盖、洒水降尘、及时封场; 洒水降尘、密闭车间; 是. 根据上表，本项目采取的措施均为可行技术，采取上表措施对本项目废气进行治理后，各污染物均能满足达标排放标准。 1.3废气影响分析 根据项目所在区域环境质量现状的分析评价，本项目涉及的基本污染物及特征污染物环境质量现状均满足相应质量标准的要求。项目运营期废气污染物均采取可行技术治理，降低各废气污染物的排放量，各污染物均能满足达标排放要求。项目500m范围内无大气环境保护目标。综上，项目废气污染物排放对区域大气环境影响可接受。 1.4非正常工况影响分析 项目原料堆场、料斗旁、落料口两侧及厂区道路洒水降尘措施故障，导致厂区无组织粉尘排放量增加。本次环评提出厂区需设置专岗负责全厂洒水降尘措施的运行管理及维护，定期巡检，严格按环评要求落实洒水降尘制度，以确保洒水降尘措施正常运行，减少废气非正常工况排放。 1.5废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定了废气污染源环境自行监测计划，见下表。 表4-2 项目废气监测点位、监测指标和最低监测频次 阶段; 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频率. 运营期; 废气; 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放限值; 1次/年. 2、运营期废水环境影响和治理措施 2.1废水产生情况 项 目生产废水主要为炉渣分选过程产生，废水产生量为1275m3/d、38.25万t/a ，其主要污染物为 SS。 生活污水产生量为 0.872t/d、 261.6t/a，其主要污染物 为COD、BOD5、悬浮物、氨氮等。 项目车辆冲洗废水产生量为 1.17t/d、352t/a，其主要污染物为 SS。 项目初期雨水收集量为335t/a，其主要污染物为 SS。 2.2废水治理措施 - 本项目餐饮废水设置油水分离器处理后排入化粪池，生活污水经10m3的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。生活污水产生量为261.6m3/a（0.872m3/d），类比同类型项目，生活污水水质为CODcr250mg/L、BOD5120mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、总磷：6mg/L。 - 表4-3生活污水污染源产生、排放汇总 因子; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 进水口浓度（mg/L）; /; 250; 120; 200; 25; 6. 产生量（t/a）; 261.6; 0.065; 0.031; 0.052; 0.0065; 0.0016. 处理措施; 生活污水：油水分离器+化粪池. 处理效率（%）; /; 12; 10; 40; 3; 0. 排放浓度（mg/L）; /; 220; 108; 120; 24.25; 6. 排放量（t/a）; 261.6; 0.058; 0.028; 0.031; 0.0063; 0.0016. 排放去向; 入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理. 标准值; /; 500; 350; 400; 45; 8. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放标准; GB/T31962-2015、GB8978-1996最严值. 项目建设总容积为513.6m3的三级沉淀池，对炉渣分选废水进行收集，废水经沉淀后循环利用于炉渣分选，不外排。 项目车辆冲洗废水采取截水沟收集后进入三级沉淀池处理，循环利用，不外排。 项目建设容积为8.1m3的初期雨水池，初期雨水经收集沉淀处理后全部回用于厂区道路洒水降尘，不外排。 2.3废水治理措施可行性 - 本项目外排废水为生活污水，根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中的4.5.3.1”，生活污水防治工艺“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化法、其他”等处理技术。本项目生活污水处理措施为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵技术的原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理措施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行技术，生活污水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值。生活污水产生量为0.872t/d，项目设置容积10m3的化粪池，能满足生活污水的处理要求。 项目炉渣分选过程耗水量大，且对水质要求不高，分选废水经沉淀后循环利用，满足工艺生产要求，此环节设置总容积为513.6m3的三级沉淀池（一沉池128.4m3、二沉池128.4m3、三沉池256.8m3）。三级沉淀池的工作原理主要是利用重力沉降作用，通过三个连续的沉淀池，将污水中的悬浮物、杂质等逐步沉降下来。第一个沉淀池主要去除大颗粒的悬浮物和泥沙，水利停留时间在0.5h以上；第二个沉淀池则进一步去除较小的杂质，水利停留时间在0.5h以上；而第三个沉淀池则是对水质进行最后的精细处理，水利停留时间在1h以上；总水利停留时间应不少于2h。本项目循环废水产生量为79.76m3/0.5h、159.52m3/h，三级沉淀池的容积（一沉池容积128.4m3＞79.76m3、二沉池容积128.4m3＞79.76m3、三沉池容积256.8m3＞159.52m3）满足废水处理要求。 项目车辆冲洗废水采取截水沟收集后进入三级沉淀池处理，能满足废水处理要求。 项目初期雨水收集池容积按暴雨强度下收集前 15min中雨水量的1.2倍系数计算，为8.1m3，可满足初期雨水的收集要求。 2.4依托污水处理厂处置可行性 根据《曲靖市生态环境局关于师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目－大同片区污水处理厂环境影响报告书的批复》（曲环审〔2023〕57号），大同片区污水处理厂总投资3450万元，占地9858.16m²。拟新建污水处理厂一座用于处理大同片区生活污水及经各排污企业自建污水处理设施处理后的工业废水，主体工艺采用“预处理+AO+二沉池+脱氨除磷+均质滤料滤池+消毒”，处理规模为5000m3/d。 大同片区污水处理厂及其配套污水收集管网已经建成并投入运行，本项目在其纳污范围内，根据大同片区污水处理厂环境影响报告书，现有大同片区排水企业总排水量为4126.3m3/d，该污水处理厂建成后，尚有873.7m3/d余量，可以接纳本项目生活污水。 综上，本项目生活污水排入云南师宗产业园区大同片区污水处理厂处置是可行的。 2.5废水自行监测方案 项目初期雨水经收集沉淀后用作厂区道路洒水降尘，不外排；生产废水和车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂。参照《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》的要求，生活污水单独排放口间接排放不开展自行监测‌，因此本项目运营期废水可不开展自行监测。 3、运营期噪声影响及治理措施 3.1源强分析 项目运营期主要生产设备为炉渣分选线的给料机、滚笼筛、破碎机、永磁滚筒、跳汰机、摇床等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034—2013）附录A常见噪声污染源及其源强 ，其噪声在75~85dB（A）之间。 表4-4 项目主要设备噪声源强情况表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 治理措施削减量/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房; 给料机; 80; 基础减振、厂房隔声、消声器; -2; 1; 1.2; 1; 80; 昼间; 20; 60; 1. 2; 滚笼筛; 75; -2; 3; 1.2; 1; 75; 20; 55; 1. 3; 破碎机; 85; -20; 14; 1.2; 20; 58.98; 20; 38.98; 1. 4; 永磁滚筒; 75; -4; 14; 1.2; 4; 62.96; 20; 42.96; 1. 5; 跳汰机; 80; -25; 12; 1.2; 22; 53.15; 20; 33.15; 1. 6; 摇床; 75; -32; 20; 1.2; 7; 58.10; 20; 38.10; 1. 7; 悬挂式磁力除铁器; 75; -10; 14; 1.2; 10; 55; 20; 35; 1. 8; 逆流半磁除铁器; 75; -25; 16; 1.2; 20; 48.98; 20; 28.98; 1. 9; 螺旋洗砂机; 75; -27; 15; 1.2; 18; 49.89; 20; 29.89; 1. 10; 脱水筛; 80; -34; 10; 1.2; 8; 61.94; 20; 41.94; 1. 11; 涡电流; 80; -29; 16; 1.2; 18; 54.89; 20; 34.89; 1. 12; 压滤机; 75; -38; 13; 1.2; 2; 68.98; 20; 48.98; 1. 13; 清水泵; 75; -35; 15; 1.2; 8; 56.94; 20; 36.94; 1. 14; 抽沙泵; 85; -32; 12; 1.2; 11; 64.17; 20; 44.17; 1. 15; 渣浆泵; 75; -45; 27; 1.2; 1; 75; 20; 55; 1. 16; 装载机; 85; -2; 1; 1.2; 1; 80; 20; 60; 1. 17; 打铁机; 85; -10; 21; 1.2; 15; 61.48; 20; 41.48; 1. 表中坐标以厂界中心（104°3′35.211″，24°49′7.435″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2预测模型及参数 （1）预测模型： 本次环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）预测参数： 噪声环境影响预测基础数据见表4-5。 表4-5 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.5. 4; 年平均相对湿度; %; 75. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平面图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 3.3预测结果 通过预测模型计算，运营期厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果一览表（最大值） 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 预测值 (dB(A)); 标准限值 (dB(A)); 达标情况. X; Y; Z. 厂界最大值; 30; -43; 1.2; 昼间; 60.77; 65; 达标. 由计算结果可知，本项目运营期东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中3类标准的限值要求，项目夜间不生产。因此，本项目噪声可达标排放，对外环境影响较小，对周围环境影响较小。 为了确保厂界声环境质量达标，本次环评提出以下措施： 声源降噪：选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、部分设备安装消声器。 传播降噪：产噪设备安装在室内，有效利用噪声距离衰减作用。 车间隔声：对声源设备所在车间安装隔声门窗，进行车间隔声。 3.4噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，应制定全部监测方案，并提出简要的项目环境监测计划。具体见下表。 表4-7 运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 污染源; 监测因子; 监测频率; 类型; 执行标准. 厂界; 昼间、夜间噪声; 1次/季度; £自动 R手工; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、运营期固废防治措施 4.1固体废物产生及处置情况 项目运营期固体废物主要有未燃尽物质、沉淀池污泥、危险废物、生活垃圾。 （1）未燃尽物质 参照（王妍,张成梁,苏昭辉,等.城市生活垃圾焚烧炉渣的特性分析[J].环境工程,2019,37(7):172-177. DOI:10.13205/j.hjgc.201907031.），项目产生的未燃尽物质为投料量的1.53%，项目炉渣投料量为300000t/a，因此未燃尽物质产生量约为4590t/a。未燃尽物质经集中收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，送至师宗县生活垃圾焚烧发电厂重新焚烧。 （2）沉淀池污泥 项目生产废水经砂水分离后，废水进入三级沉淀池，经沉淀后废水循环使用，沉淀池底部将沉积污泥。参考类似行业规模及建设单位提供的资料，沉淀池污泥浓度为500mg/L，项目循环用水为38.2852万m3/a，因此沉淀池污泥产生量为191.426t/a。定期清掏，压滤脱水后运往师宗县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 （3）危险废物 ①废机油 项目定期对厂区设备进行检修，检修过程中会产生废机油，产生量约为0.03t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），在厂内危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行处置。 ②废包装桶 本项目机油桶共3个，空桶质量取1kg/桶，则废包装桶产生量约为0.003t/a，因沾染有害化学物质，属于《危险废物名录》（2025版）“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。在厂内危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行处置。 ③废含油抹布及手套 项目营运期间设备检修过程中会产生一定量的废含油抹布及手套，约0.02t/a，废物类别为HW49其他废物（900-041-49）。在厂内危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行处置。 （4）生活垃圾 生活垃圾来源于项目员工办公、生活，员工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，项目员工人数为15人，每年工作300天，员工生活垃圾产生量为4.5t/a。经收集后放置于垃圾桶，按当地环卫部门的要求处置。 表4-8 项目固体废物一览表 单位：（t/a） 分类; 性状; 属性; 产生t/a; 处理处置方式. 生产; 未燃尽物质; 固态; 一般工业固废; 4590; 集中收集后送回师宗县生活垃圾焚烧发电厂重新焚烧. 水循环; 沉淀池污泥; 固态; 一般工业固废; 191.426; 压滤脱水后的污泥定期运往师宗县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理. 设备检修; 废机油; 液态; 危险废物; 0.03; 委托有资质单位处理. 废机油桶; 固态; 危险废物; 0.003. 废含油抹布及手套; 固态; 危险废物; 0.02. 员工生活; 生活垃圾; 固态; /; 4.5; 按当地环卫部门的要求处置. 4.2固体废物环境保护措施 本项目一般工业固体废物暂存间占地面积300m2，设计贮存周期为15天，贮存能力为350t，年储存能力为8400t。根据项目工程分析，未燃尽物质和沉淀池污泥产生量为4784.25t/a，小于一般工业固体废物暂存间年贮存能力，一般工业固体废物暂存间满足年贮存能力。 危险废物暂存间占地面积10m2，设计贮存周期为一年，贮存能力为5t，年储存能力为5t。根据项目工程分析，项目建成后危险废物暂存量为0.053t/a，小于危险废物暂存间年贮存能力。本项目危险废物采用符合标准的包装袋或容器盛装。建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求完善危险废物暂存间相关污染防治措施后，本项目固体废物环境保护措施可行。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。危废分区存放，禁止将不相容的危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签；暂存间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。一般工业固体废物暂存间应防渗漏、防雨淋、防扬尘，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，危险废物贮存要求如下： （1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （2）必须有泄漏液体收集装置。 （3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 5、地下水防治措施 针对可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控”的地下水环境保护原则，提出如下防治措施。 （1）源头控制措施 项目运营期严格控制炉渣分选线用水量，提高水利用率，减少废水产生；根据设备设施大小控制给水量，杜绝溢流；合理选用循环水管材质，避免和降低污染物跑、冒、滴、漏。此外，项目产生的废矿物油，及时委托有资质单位处理。 （2）分区控制措施 参照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目防渗分区情况及建设要求见下表。 表 4-9 本项目地下污染防渗分区划分一览表 项目; 防渗分区; 防渗技术要求; 建设要求. 危废暂存间、三级沉淀池; 重点防渗区; 防渗能力满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：“贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。”; 危废暂存间设置在生产车间独立房间内，占地面积10m2，满足防风、防雨、防晒、防渗等要求；防渗建设要求为：地面经混凝土硬化后，地面及1m高墙裙涂覆2mm 厚环氧树脂地坪漆，确保渗透系数≤10 -10cm/s。在固定位置设置铁质托盘，将盛装废机油的铁桶放置在托盘内，按要求建设导流沟和0.5m3积液池。三级沉淀池可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，渗透系数不大于10 -10cm/s。. 初期雨水收集池、物料堆场、分选区、 化粪池; 一般防渗区; 防渗能力满足《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）“表7 地下水污染防渗分区参照表”中一般防渗区管控要求，即“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 1x10 -7cm/s”。; 黏土层压实后，敷设 2mm厚土工膜，再采用混凝土硬化，其渗透系数≤10 -7cm/s。. 除重点防渗、一般防渗区及绿化外的其余区域; 简单防渗区; 简单硬化; 混凝土硬化. 采取以上措施，并定期对各分区防渗能力进行检测维护，可确保运营期各地下水污染防治措施满足生产要求，对区域地下水环境影响较小。 6、土壤防治措施 根据项目运行特点识别，项目对土壤的影响途径主要为废气沉降；生产废水沉淀池，化粪池、跑、冒、滴、漏及危废暂存间废矿物油泄漏等垂直入渗。 项目各生产环节均设置在封闭（仅留出入口）车间内，且对各产尘工序采取局部控制措施，厂区道路硬化处理且及时清扫，定期洒水降尘，降低运营期粉尘外排量。 项目危废暂存间防渗要求严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，确保其满足重点防渗区要求；同时危废暂存间应满足防风、防雨、防晒、防腐、防污等要求。废机油盛装在专用容器内，再放置在铁质托盘内，同时设置导流沟、0.5m3 积液池，在废机油发生泄漏时，可及时发现，阻断污染源。 三级沉淀池进行重点防渗。 项目初期雨水收集池、物料堆场及分选区建设采取：黏土层压实后，敷设2mm厚土工膜，再采用混凝土硬化，确保其渗透系数≤10 -7cm/s。运营期污染物垂直入渗对土壤环境影响较小。 此外，应加强厂区绿化建设，种植吸附能力较强的绿化植被。采取上述措施后，项目运营对区域土壤环境影响较小。 7、生态防治措施 项目占地范围内用地类型为建设用地，根据现场调查，项目用地范围内无特殊生态敏感区、重要生态敏感区，无生态环境保护目标。项目运营期生态环境保护措施为： （1）选用低噪声设备，减少对周边环境的影响。 （2）严格控制工程用地数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意超标占地。 8、环境风险 （1）风险识别 本项目涉及的危险物质为废机油、废机油桶、废含油抹布及手套。根据项目生产特征，并结合物质危险性，项目风险源分布情况如下： 表4-10 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 主要危险物质; 事故类型; 事故原因; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废机油、废机油桶、废含油抹布及手套; 泄漏、火灾; 管理不当、收集桶损坏; 环境空气、地表水、地下水、土壤. （2）风险潜势 经过收集资料整理，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）相关附录，本次将废机油、废机油桶、废含油抹布及手套作为环境风险物质。 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-11 项目危险物质储量及临界值表 物质名称; 产生量t/a; 最大储存量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 废机油; 0.03; 0.03; 2500; 0.000012. 废机油桶; 0.003; 0.003; 2500; 0.0000012. 废含油抹布及手套; 0.02; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; 0.0000212. 本项目Q小于1，项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险防范措施 为了降低风险事故的概率以及产生的影响。本项目提出以下防范措施： ### ①火灾、燃爆事故的防范措施 ### 火灾和爆炸事故主要是由明火引起的，这主要是管理方面的问题。因此，应该加强火源管理和其他方面的管理，严禁烟火，应该防止机械（撞击、摩擦）着火源，加强通风。 ### ②泄漏应急措施 ### 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤收容产生的废水。 ### ③设专人管理危险废物，并定期巡查。 ### ④危废暂存间应设置泄漏检测报警仪，防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。员工作业时穿防静电工作服，戴橡胶手套。按照消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资以及消防废水池。 ### ⑤制定应急预案，定期组织应急演练 （4）环境风险分析 从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为泄漏、爆炸、火灾，由于主要危险物质在厂区内储存量较小，即使发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。 9、项目环保投资 本项目投资约1000万元，其中环保投资49.1万元，占总投资的4.91%。项目环保投资估算见表4-12。 表4-12 项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 内容; 经费（万元）. 废气; 运输扬尘; 运输车辆采用篷布遮盖，厂区道路硬化并及时清扫，晴天确保平均洒水降尘次数2次，在项目环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗; 1. 原料卸载粉尘; 原料堆场位于封闭生产车间内（仅留出入口），并在堆存区设置1台移动式雾炮机压尘; 0.5. 炉渣入料粉尘; 在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，项目生产线设置于密闭车间内（仅留出入口），生产车间占地面积2054.36m2，建筑面积4108.72m2，一层钢筋混凝土与钢结构的混合结构（厂房高9.1m，因高度超过6m，建筑面积按2层算）; 31.1. 食堂油烟; 安装抽油烟机对油烟进行净化处理; 0.2. 废水; 生活污水; 设置1个油水分离器和1个容积为10m3的化粪池; 1. 生产废水; 在环保砂堆场及其他产品晒场周边设置截水沟（长59m）收集渗滤液及车辆冲洗废水进入三级沉淀池处理，设置总容积为513.6m3的三级沉淀池; 5. 车辆冲洗废水; 经截水沟收集后进入三级沉淀池进行沉淀处理; /. 初期雨水; 设置容积为8.1m3的初期雨水池; 0.2. 噪声; 机械噪声; 选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、部分设备安装消声器等; 2. 固体废物; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物暂存间300m2; 1. 危险废物; 危险废物暂存间10m2; 0.5. 生活垃圾; 2个生活垃圾桶; 0.1. 土壤、地下水; 废水、废气; 分区防渗措施; 5. 绿化带; /; 绿化面积为365m2; 1.5. 合计; 49.1. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 运输车辆采用篷布遮盖，厂区道路硬化并及时清扫，晴天确保平均洒水降尘次数2次，在项目环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，即颗粒物 ≤1.0mg/m3 |
|  | 原料卸载粉尘 | 颗粒物 | 原料堆场位于封闭生产车间内（仅留出入口），并在堆存区设置1台移动式雾炮机压尘 |  |
|  | 炉渣入料粉尘 | 颗粒物 | 在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机（共2台）压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头（共4个）为炉渣加湿抑尘，项目生产线设置于密闭车间内（仅留出入口） |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 安装抽油烟机对油烟进行净化处理 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、NH3-N、总磷、SS、BOD5 | 餐饮废水设置油水分离器处理后排入化粪池，生活污水经化粪池处理达标后通过污水管网排入师宗产业园区大同片区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值 |
|  | 生产废水 | 悬浮物 | 经截水沟收集后进入三级沉淀池进行沉淀处理，处理后循环利用 | 循环利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | 悬浮物 | 经截水沟收集后进入三级沉淀池进行沉淀处理，处理后循环利用 | 循环利用，不外排 |
|  | 初期用水 | 悬浮物 | 经收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘 | 不外排 |
| 声环境 | 给料机 | 等效连续A声级 | 选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、部分设备安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求 |
|  | 滚笼筛 |  |  |  |
|  | 破碎机 |  |  |  |
|  | 永磁滚筒 |  |  |  |
|  | 跳汰机 |  |  |  |
|  | 摇床 |  |  |  |
|  | 悬挂式磁力除铁器 |  |  |  |
|  | 逆流半磁除铁器 |  |  |  |
|  | 螺旋洗砂机 |  |  |  |
|  | 脱水筛 |  |  |  |
|  | 涡电流 |  |  |  |
|  | 压滤机 |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：收集至生活垃圾桶中，按当地环卫部门的要求处置； ②未燃尽物质：集中收集后送至师宗县生活垃圾焚烧发电厂重新焚烧； ③沉淀池污泥：定期清掏，压滤脱水后运往师宗县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理； ④废机油、废机油桶、废含油抹布及手套：暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制：地面硬化，防止污染物进入土壤、地下水中； ②地面漫流、垂直入渗：采取防渗措施； ③分区防渗：项目危废暂存间和三级沉淀池采用重点防渗；初期雨水收集池、物料堆场、化粪池一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区及绿化外的其余区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①选用低噪声设备，减少对周边环境的影响。 ②严格控制工程用地数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意超标占地。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ### ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ### ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ### ③严格落实危废暂存间的建设，并按照相关规范分类收集暂存； ④废机油使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。 ⑤危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）修改单要求，做到地面防渗、防雨、防水，设置标识，并建立危废管理制度和危废台账，按要求规范收集。 ⑥设置符合标准的灭火设备，明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。 ⑦企业运营过程中配备相应应急物资，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急能力。应该定期开展应急演练，尽最大努力减少事故的危害和损失。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范化管理要求 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，在厂区的污染物排放口应 设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种， 分别按 GB15562.1-1995 、GB15562.2-1995 执行。 表 5-1 环境保护图形标识 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废 物贮存 、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 4; 危废暂存间; 表示危险废物暂存. （2）与排污许可证制度的衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可分类管理中四十七、生态保护和环境治理业中一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，应纳入简化管理。 （3）竣工环境保护验收 本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时” ，工程完工后建设单位应按照《建设项目竣工环境保护暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）组织自主竣工环境保护验收。 （4）建立环境管理相关制度 ①一般工业固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固废管理的规定，环评提出以下管理措施。 A.运营期应当建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固废可追溯、可查询，并采取防治一般工业固废污染环境的措施。 B.禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 C.应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ②危险废物管理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物管理的规定，环评提出以下管理措施。 A.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 B.应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 C.应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 D. 危 险 废 物 暂 存 间 应 按 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》（GB18597-2023）修改单的要求设置，同时应遵循地下水重点防渗区的要求。 ③生活垃圾管理要求 项目在运营过程中应对厂区产生的生活垃圾实行严格管理，依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 ④制定厂区环境保护管理制度，危险废物管理制度并上墙，明确厂区环保管理专职或兼职岗位，完善厂区生产及污染治理设施标识标牌。 ⑤按前文各要素提出的运营期监测要求以及排污许可证自行监测管理要求，制定运营期监测计划。 |

- 六、结论

从环境保护角度看，采取本次环评提出的各项措施后，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 少量 |  | 少量 | 少量 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.058t/a |  | 0.058t/a | +0.058t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.028t/a |  | 0.028t/a | +0.028t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.031t/a |  | 0.031t/a | +0.031t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0063t/a |  | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 191.426t/a |  | 191.426t/a | +191.426t/a |
|  | 未燃尽物质 |  |  |  | 4590t/a |  | 4590t/a | +4590t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 废含油抹布及手套 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①