目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	73

附表	74

建设项目污染物排放量汇总表	74

附件

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  全厂现有项目、在建项目环评批复

附件4  全厂现有项目验收意见

附件5  危险废物处置协议

附件6  排污许可证正本

附件7  2022、2023年自行监测报告

附件8  天然气气质报告

附件9  规划环评审查意见的函及审查意见

附件10  内部审核表

附件11  进度管理表

附件12  确认书

附图

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目周边关系图

附图4  全厂位置关系图

附图5  本次技改总平面图

附图6  大同片区功能分区图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产30万吨热退酸洗生产线煤气改天然气技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-530323-04-02-100846 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李xx | 联系方式 | 1588744xxxx |
| 建设地点 |  | 云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 |  | 104 度 3 分 39.969 秒， 24 度 47 分 56.574 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3130钢压延加工 | 建设项目行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-63 钢压延加工313-其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 师宗县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2404-530323-04-02-100846 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） |  | 6 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目专项评价设置情况见下表。 表1 专项情况设置一览表 序号; 专项评价的类别; 设置原则; 本项目建设情况 （设置专项理由）; 是否设置专项. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于编制指南中列举的二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；也不属于《有毒有害大气污染物名录》中列出的有毒有害污染物，项目周边500m范围内无环境空气保护目标; 否. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目仅对热退火炉燃烧系统进行技改，不涉及其他工序的改造，运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目无生产废水、生活污水外排; 否. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目使用的天然气临界量0.298t，Q值为0.00596，未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求; 否. 4; 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目生产、生活用水由园区供水管网提供，不涉及取水口; 否. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋; 否. |
| 规划情况 | 1.文件名称 《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》。 2.审查机关 曲靖市人民政府。 3.审查文件名称及文号 《曲靖市人民政府关于<云南师宗产业园区总体规划（2021~2035）>的批复》（曲政复〔2023〕32号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.文件名称 《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》。 2.审查机关 曲靖市生态环境局。 3.审查文件名称及文号 曲靖市生态环境局关于《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（曲环函﹝2022﹞34号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1本项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），云南师宗产业园区大同片区规划范围、用地面积、产业布局及产业发展方向如下： 1.规划范围及用地面积 园区总体规划面积为20.49km2，包括大同和矣腊两个片区，形成“一区两片”的空间格局。其中大同片区规划面积为17.47km2（1746.69hm2），规划范围北至白午厦村南部、南至大芦柴冲村北部、东至白马山（嘉华水泥厂）、西至子午大道。 2.产业布局 云南师宗产业园区目前已逐渐形成“一园两片，多个产业区”的产业发展格局。规划延续“园中园”的产业格局，科学谋划各专业产业组团的发展方向和特色主导产业，实现专业产业组团个性化、特色化发展，壮大“园中园”经济实力。大同片区：主要发展不锈钢冶炼及深加工产业、建筑建材产业、生物资源加工产业、综合加工产业、现代服务产业。 3.产业发展方向 云南师宗产业园区依托现有产能，形成以不锈钢冶炼及深加工为主导，以建筑建材产业（以新型建材为主）、生物资源加工产业（以农副产品加工为主）为辅助，面向装备制造、生物制药、木材加工、煤制品、物流产业、节能环保等多元发展的产业格局。 本项目位于云南师宗产业园区大同片区内，本次技改项目属于不锈钢冶炼及深加工产业，高度契合园区规划，与规划产业发展方向和布局一致。 综上，本项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）》。 1.2本项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表1.2-1、表1.2-2所示。 表1.2-1 项目与规划环评影响报告书符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 项目环评必须对建设项目的工程特点、规模、能源及资源的使用、污染物排放的特点（排放量、排放方式、排放去向、主要污染物种类、性质、排放浓度）等方面进行详细分析及评价，并预测项目实施后对环境的影响，提出环境保护目标。建设项目的引入必须严格遵守园区规划环评提出的环境准入条件，对建设项目的规模、清洁生产水平、节能减排、总量控制及生态保护要求等均要充分考虑规划环评的要求。鉴于该区域周边分布有较多的耕地、村庄等敏感区域，对于规划产业中相关建设项目，需重点关注对水资源、大气环境、地下水环境、土壤环境的影响评价，严格环保门槛。; 本次环评已针对项目的工程特点、规模、能源及资源的使用、污染物排放的特点（排放量、排放方式、排放去向、主要污染物种类、性质、排放浓度）等方面进行详细分析及评价，通过核算，排放的大气污染物能做到稳定达标排放，对周围环境影响较小。本项目属于技改项目，现有项目已经取得园区入园许可，符合园区环境准入条件和园区规划定位。本次技改将焦炉煤气改为天然气，天然气属于清洁能源，燃烧废气通过现有DA003废气排放口达标排放，项目清洁生产水平较高。 本项目在现有项目基础上进行技改，将焦煤煤气改为天然气，运营期对大气环境有一定影响，根据分析，项目周边现状大气环境质量较好，本项目现有车间地面采取了混凝土硬化防渗处理，运营对地下水、土壤环境的影响较小。; 符合. 2; 规划环评结论的符合性。评价建设项目内容与产业园区规划目标、产业定位以及本环评提出的空间、总量、环境准入等管控条件的符合性，规划环评审查意见的符合性，避免行业性质与规划不相符、资源能源消耗大、污染物排放量大、产品附加值低的项目进入。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区不锈钢生产及加工产业组团，属于不锈钢冶炼及深加工产业，与产业园区规划目标、产业定位与规划环评提出的管控条件相符，项目使用清洁能源天然气作为燃料，年使用量1080万m³，不属于与规划不相符、资源能源消耗大、污染物排放量大、产品附加值低的项目。; 符合. 3; 工程分析。工艺先进性的审查，重点开展工程分析，详细分析建设项目工艺流程，污染物的产污环节、种类和产生量。评价项目的清洁生产水平。不同的行业其特征污染物不同，应针对特征污染物进行重点评价。; 本项目工程分析详细分析了本项目工艺流程，污染物产污环节、种类和产生量。本项目使用清洁能源天然气，对热退火烟气中的颗粒物、SO2、NOx进行了重点评价。; 符合. 4; 建设项目环境保护措施的技术和经济技术可行性分析。按照可行技术要求严格各项环保措施，尤其针对地下水敏感程度高的项目，其应进行严格的工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。环境保护措施属于末端治理的范畴，只有在对环境影响的性质、程度、位置、环保投资等具体内容明确后才能有的放矢。; 本项目不属于地下水敏感程度高的项目，本次技改涉及的车间均已进行了一般防渗处理，项目运营期不会造成地下水环境的污染。; 符合. 5; 总量控制。本次环评对园区的总量控制提出了原则要求，为项目环评提供了参考方向。项目环评应对具体建设项目的污染物排放量做出合理估算，制订总量控制方案并落实总量控制指标的来源。; 通过核算，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量未突破现有全厂排污许可证核发总量，本次技改项目废气总量由全厂进行调配，无需新增废气总量指标。; 符合. 6; 环境合理性评价。建设项目对区域环境功能区达标、厂界和周边敏感点达标影响进行评价，并据此对项目总图布置的环境合理性做出分析。; 本项目周边区域大气环境、地表水环境均满足环境质量相关要求，项目周边500m范围内无敏感点，经预测，厂界噪声能达标排放。; 符合. 表1.2-2 项目与规划环评审查意见符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格遵守法律法规底线和生态保护红线。全面落实规划实施过程中可能涉及的饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区保护要求，结合地方生态保护红线的划定，统筹保护好生态空间；对优先保护、重点保护的区域，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。; 根据园区规划环评生态环境现状调查与评价结论，园区规划边界不涉及生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区，自然保护区等环境敏感区，本项目位于云南师宗产业园区大同片区内，不涉及以上敏感区。; 符合. 2; 综合考虑园区制约因素和环境问题，进一步优化片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，尤应注意开发强度与环境承载的核实分析。 片区存在较多村庄，且距离县城较近，区域地形风易使县城受到大气污染物的影响，应充分考虑规划产业发展对村庄和县城的影响，强化原有重污染企业的升级改造，优化调整园区原企业布局，严格按照规划产业推进企业搬迁或产业结构转型。工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。; 本项目位于云南师宗产业园区大同工业片区内的不锈钢生产及加工产业组团，本项目高度契合园区规划，与规划产业发展方向和布局一致，园区范围已纳入规划的城镇开发边界范围内，与总体规划的用地规模、布局和划定的集中建设区和留白弹性区对应纳入正在编制的曲靖市、师宗县国土空间总体规划城镇开发边界内的城镇集中建设区和城镇弹性发展区，同时纳入正在编制的规划有效期至2035年的国土空间规划。本项目为技改项目，符合园区规划定位，周边居民点距本项目均大于5000m，避免了事故发生时对敏感的居住人群的影响。建设单位已编制全厂突发环境事件应急预案报送师宗分局备案，定期开展了应急演练。; 符合. 3; 园区应按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》(云政办发〔2022〕17号)相关要求，淘汰技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。; 本次技改项目对现有热退火炉燃烧系统进行改造，将焦炉煤气改为天然气，不属于技术落后产能类项目。; 符合. 4; 严守环境质量底线，严格环境管控单元管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生。入驻企业在技术经济可行的条件下，要采用先进高效的污染防治措施，满足环境管控要求，必要时对产业园区开发强度及布局产业规模进行控制。 做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求。 高度重视两个片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。加快污水处理厂建设，按要求开展排污口论证，严格控制新设、改设或者扩大排污口。结合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减废水污染物，配合师宗县相关政府部门， 加强子午河、二允河等河道和规划区内水库和周边饮用水源的水环境综合整治与生态修复工程，切实保障地表水环境质量。 产业园区及周边地下水环境敏感程度较高，地下水环境总体较脆弱，区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，与饮用水源保护区相邻区域应注意避让，园区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，项目布局不得影响居民饮用水安全。 将土壤污染防治工作纳入产业园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施。防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。 危险废物需按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存的，暂存(处置)场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，严禁乱堆乱放。 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑安全防护距离和环境防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居住人群的影响。 按照国家碳达峰碳中和的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，待当地碳达峰规划、行业达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。; 本项目热退火炉使用清洁能源天然气，排放的烟气通过现有DA003废气排放口排放，本项目不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排，切实保障地表水环境质量。本项目不新增占地，在现有项目厂区内进行技改，周边地质条件较好，厂房地面进行了一般防渗处理，依托使用的危废暂存间已做重点防渗处理，本项目的建设对地下水环境影响较小。; 符合. 5; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，禁止在核定产能外新建和扩建钢铁冶炼产业，矣腊片区现有焦化企业不得新增焦化产能。引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。园区招商引资、入园项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展。; 本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区，本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能。本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强产业园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等管理，统筹考虑园区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化产业园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化产业园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 建设单位已编制全厂突发环境事件应急预案报送师宗分局备案（备案号530323-2023-025-M），与师宗县、园区建立了应急响应联动机制和风险防控体系，本项目投入运营前及时修编现有预案，建设单位每年定期开展应急演练，本项目运营期应加强应急物资管理和风险防范措施，及时防范环境风险。; 符合. 7; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 园区内企业已按《规划》要求对重点污染源安装在线连续监控系统，对废气排放实施连续、实时的跟踪监测监管。园区部分企业加强地下水跟踪监测工作，制定地下水污染预警系统。本项目热退火炉废气排放口属于一般排放口，已制定了自行监测计划，定期对废气排放口进行监测。; 符合. 8; 推进产业园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂或集中处理设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促产业园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 本项目不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排。; 符合. 9; 拟纳入产业园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污(废)水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性的，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目热退火炉使用清洁能源天然气，排放的烟气通过现有项目DA003废气排放口排放，根据分析，颗粒物、SO2、NOx可稳定达标排放；本项目运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排，本项目属于技改项目，现有项目符合园区规划。; 符合. 综上，本项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》及其审查意见有关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3产业政策符合性分析 本项目对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目热退火炉燃烧系统进行改造，将焦炉煤气改为天然气，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、淘汰类、限制类生产项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 本项目于2024年4月17日取得了师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码2404-530323-04-02-100846。 综上，项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）要求。 1.4与曲靖市“三线一单”符合性分析 2021年7月30日，曲靖市人民政府印发了《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号），2024年7月15日，曲靖市生态环境局印发了《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》在2021版本基础上进行了修订。 本项目位于云南师宗产业园区大同片区中的不锈钢冶炼及深加工产业区，根据《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》“三线一单”查询成果，项目与曲靖市“三线一单”位置关系详见下表： 表1.4-1 项目占用曲靖市各管控单元情况一览表 类型; 环境因素管控分区名称; 管控分区. 土壤管控单元; 土壤环境风险一般管控区; /. 水环境管控单元; 师宗工业园大同片区控制单元; 水环境工业污染重点管控区. 大气环境管控单元; 师宗县大气环境高排放重点管控区; 大气环境高排放重点管控区. 本项目与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1.4-2、1.4-3。 表1.4-2 项目与生态环境分区管控总体要求（与项目有关的）符合性分析一览表 管控领域; 更新管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。; 根据下文分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等产业准入有关要求。; 符合. 2.严格实施化解过剩产能和淘汰落后产能，制定产能过剩行业淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。; 本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区，本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能。; 符合. 4.支持现有各类产业园区有供热需求的实施热电联产或者集中供热改造，具备条件的工业园区实现集中供热。; 本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区，本次技改主要对燃气进行更换，采用清洁能源天然气，由园区燃气公司统一供给，从现有年产140万吨热轧生产线建设项目接入。; 符合. 3.将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。; 本项目不属于环境污染大、资源消耗高、技术落后的项目。; 符合. 5.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”行业项目。; 本项目位于产业园区，不涉及生态脆弱或环境敏感地区；本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能，不属于“高污染、高环境风险”项目。; 符合. 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色行业中的高污染项目。; 本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业园区，产业园区属于合法合规的园区，项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能，不属于高污染项目。; 符合. 8.各县（市、区）产业园区重点管控单元、曲靖经济开发区重点管控单元、曲靖高新技术产业开发区重点管控单元、宣威市经济技术开发区重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度严格执行现行有效的园区规划、规划环评及其审查意见。; 根据前文分析，本项目符合大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区规划定位，符合产业园区规划环评及其审查意见有关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.推进以能源、化工、冶金、建材、造纸、农副食品加工、工业涂装和包装印刷等行业为重点的清洁生产审核工作，具体行业包括但不限于煤矿、火力发电，甲醇、焦化、氮肥、磷肥、氯碱、电石、制药、农药、黄磷、铬盐生产，钢铁、铁合金铅锌铝冶炼及再生，水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青防水材料，纸浆造纸，酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母，新能源电池(正负极材料），多晶硅、单晶硅、有机硅，工业涂装和包装印刷等行业。; 本项目虽然属于钢铁行业，但项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能，后续将按照要求开展洁净生产审核工作。; 符合. 11.严把新建、改扩建涉重金属重点行业建设项目审批关，切实降低区域重金属排放总量。会泽县新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放遵循“减量替代”原则，替代比例不低于1.2:1；其他县(市、区)遵循“等量替代”原则。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 12.到2025年，曲靖市重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降6%。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 13.到2025年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等重点工程减排量分别达到7984吨、496吨、3611吨、1181吨。; 本项目运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排，不涉及废水排放总量。; 符合. 环境风险防控; 1.以南盘江、北盘江、牛栏江流域为重点，按规范开展流域工业企业、工业集聚区环境风险评估，落实防控措施。; 本项目运营后及时修编现有突发环境事件应急预案，定期开展演练工作，定期对应急物资进行更新维护，严格落实环境风险防范措施。; 符合. 6.加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 符合. 资源利用效率; 10.加强南盘江、牛栏江等岸线保护，强化九龙河（麒麟段、罗平段、陆良段、富源段）、牛栏江（会泽段、沾益段、宣威段）、清水江（罗平段、师宗段），宣威市窑上海子、北盘江、可渡河、拖长江、西泽河、以那河，马龙区马龙河，师宗县甸溪河、篆长河，富源县、小黄泥河，会泽县以礼河、硝厂河、小江等河湖岸线保护与管控。; 本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区，不在水源保护区核心区，项目不设置排污口，运营期无废水外排，不会对子午河、南盘江河湖岸线造成破坏和污染。; 符合. 11.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用清洁能源天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 表1.4-3 项目与曲靖市重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元名称; 更新管控要求; 本项目情况; 符合性. 师宗工业集中区重点管控单元; 空间布局约束： 1.园区不宜布置污水产排量较大的新建项目。 2.大同片区东侧综合加工产业区B区麒师高速公路以东区域除现有二类工业用地外保留现状。 3.工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。 4.大同片区不锈钢生产及加工产业组团严格控制不锈钢产能，优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。不锈钢生产及加工产业组团与高新生物科技产业组团不宜毗邻布置，应设置相应的隔离带。 5.矣腊片区现有煤焦化厂不得新增产能，只能开展以污染物减排为前提的升级改造工作，技术升级改造及产业链延伸须控制在现有厂界范围内。; 1.本项目运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排。 2.本项目位于云南师宗产业园区大同片区不锈钢生产及加工产业组团，不在综合加工产业区B区范围内。 3.本项目周边500m范围不涉及人口密集区、自然保护区。 4本次技改后对不锈钢卷进行热退火酸洗处理，不新增钢铁产能，不属于新建和扩建的钢铁冶炼项目。 5.本项目不在矣腊片区。; 符合. 污染物排放管控： 1.新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 2.淘汰落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。 3.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。 4.加快大同片区及矣腊片区污水处理厂及配套管网的建设，并确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方才排入子午河。 5.矣腊片区远期大气环境中新增的NOx排放总量须控制在165t/a以内，入驻企业须严控产业规模，并强化环保措施。 6.大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，现有的钢铁企业（云南天高镍业有限公司）只能在上级下达产能范围内进行转型升级。; 1.本项目位于大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区，产业园区属于合法合规的园区，项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料，不涉及炼钢，不新增炼钢产能，不属于“两高”项目。 2.本项目不涉及淘汰落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能。 3.本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料进行热退火处理，不涉及炼钢，不新增炼钢产能，不属于“两高”项目。 4.本项目无废水排放。 5.本项目不在矣腊片区。 6.本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料进行热退火处理，不涉及炼钢，不新增炼钢产能。; 符合. 环境风险防控： 1.大同片区拟入园对地下水有影响的项目建设场地应严格工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 2.危险废物暂存区的防渗标准应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计。 3.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 4.区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。; 1.根据建设单位提供的工程地质勘察资料，师宗县地处滇东南岩溶高原中部，位于珠江流域西江水系和红河流域泸江水系的分水岭地带。地层以古生代、中生代海相沉积地层为主，陆相地层（新生界和下古生界下泥盆统）及其火成岩次之，本项目技改内容简单，不涉及重点防渗工程，对地下水影响较小，现有项目已经落实了各项地下水防治措施，可以有效防范地下水环境安全。 2.本项目依托的现有项目危险废物暂存区的防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗。 3.本项目用地范围内不涉及泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 4.本项目不涉及地下暗河及落水洞发育区。; 符合. 资源开发效率要求： 1.积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。 2.加强园区工业水循环利用，提高中水回用率。 3.推广城市中水和钢铁工业废水联合再生回用集成技术。; 本项目运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站处理回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水，不外排；软水系统正反冲洗水、浓盐水及锅炉排污水依托云南天高镍业有限公司现有生产废水处理站，经处理后回用于生产补充水，不外排。; 符合. 师宗县大气环境布局敏感重点管控单元; 空间布局约束： 优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色金属冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。; 本项目符合园区规划，大气污染物能够做到稳定达标排放。; 符合. 综上，本项目符合《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》曲靖市生态环境分区管控总体要求、曲靖市重点管控单元生态环境准入清单有关要求。 1.5相关规划符合性分析 1.5.1与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）有关要求符合性分析见下表： 表1.5-1 与《中华人民共和国大气污染防治法》有关要求符合性分析一览表 编号; 分析内容; 项目情况; 符合性. 第一条; 一、加大综合治理力度，减少污染物排放; 符合. 1、加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉。; 项目运营期不涉及燃煤小锅炉，本次技改后热退火炉燃料为清洁能源天然气。. 2、深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。; 本项目热退火炉烟气通过现有项目DA003废气排放口排放。. 3、强化移动源污染防治。加强城市交通管理。; 本项目施工期运输扬尘经采取车辆限速限载、洒水降尘后，对周围环境影响较小。. 第二条; 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级; 符合. 1、严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量处置。; 本项目不属于“两高”行业。. 2、加快淘汰落后产能。; 本项目属于国民经济行业“C3130钢压延加工”，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类项目，为允许建设项目；且已由师宗县发展和改革局批准备案。. 3、压缩过剩产能。; 本项目不属于产能过剩项目。. 4、停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 本项目不属于产能严重过剩行业违规在建项目。. 第四条; 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应; 符合. 1、控制煤炭消费总量。; 本项目运营期采用清洁能源天然气，不涉及燃煤等燃料。. 2、加快清洁能源替代利用。. 综上，项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）有关要求。 1.5.2与中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见符合性分析 根据2021年11月2日发布的中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见要求，本项目与意见相符性分析具体见下表： 表1.5-2 与意见符合性分析一览表 意见具体要求; 本项目情况; 相符性. 二、加快推动绿色低碳发展; （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目符合园区规划，主要对不锈钢卷进行热退火处理，不新增钢铁产能，不属于严禁新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. （九）加强生态环境分区管控。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。; 根据上文分析，本项目符合曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 三、深入打好蓝天保卫战; （十三）持续打好柴油货车污染防治攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。; 本项目运营期使用符合国家排放要求的运输车辆，不使用国三及以下排放标准的淘汰车辆。; 符合. （十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。; 本项目运营期噪声经过合理布局、隔声、减振等措施后，厂界噪声预测最大值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，经预测分析，运营期不会造成扰民现象。; 符合. 四、深入打好碧水保卫战; （十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。; 本次技改项目不新增生产废水和生活污水，现有项目建设了完善的中水回用设施，运营期无废水外排。; 符合. 五、深入打好净土保卫战; （二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。; 本项目对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉，项目使用的天然气正常情况下不会泄露污染土壤环境，事故泄露状况下天然气挥发进入大气环境，不存在渗漏进入土壤环境的情况，因此本项目建设对土壤环境影响较小，土壤环境风险较低。; 符合. 综上所述，本项目建设符合中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见要求。 1.5.3与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 2021年5月30日生态环境部发布了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），文件针对高耗能、高排放建设项目提出了相关环保要求。本项目与文件有关要求符合性分析见下表： 表1.5-3 与环环评〔2021〕45号符合性分析一览表 具体要求; 本项目情况; 相符性. 二、严格“两高”项目环评审批; （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目符合园区规划定位，符合曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，主要对不锈钢卷进行热退火处理，不新增钢铁产能，不属于严禁新增的石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。; 符合. （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料进行热退火处理，不涉及炼钢，不新增炼钢产能。本项目使用清洁能源天然气，不使用燃煤。; 符合. （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 符合. 综上，本项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）有关要求。 1.5.4与《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号）的符合性分析 1.相关内容概述 主要任务： 严禁新增钢铁产能。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制，加大违法违规行为查处力度。 有序发展电炉炼钢。推进废钢资源高质高效利用，有序引导电炉炼钢发展。对全废钢电炉炼钢项目执行差别化产能置换、环保管理等政策。鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。鼓励在中心城市、城市集群周边布局符合节能环保和技术标准规范要求的中小型电炉钢企业，生产适应区域市场需求的产品，协同消纳城市及周边废弃物。积极发展新型电炉装备，加快完善电炉炼钢相关标准体系。 2.符合性分析 本项目针对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目进行技术改造，使用现有年产140万吨热轧生产线建设项目不锈钢钢卷为原料进行热退火处理，不涉及炼钢，不新增炼钢产能。现有年产140万吨热轧生产线建设项目使用的钢材来源于云南天高镍业有限公司，本项目全厂不涉及炼钢。 云南天高镍业有限公司于2017年12月开展转型升级，根据2017年12月22日云南省工业和信息化委关于云南天高镍业有限公司转型升级改造项目产能置换方案的复函（云工信函〔2017〕135号），云南天高镍业有限公司淘汰1座110吨的转炉，置换出110万吨的特钢产能。110万吨的产能中的5万吨调整给云南曲靖钢铁集团，10万吨出让给云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司；天高公司使用产能为140万吨。 因此，本项目建设符合《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号）有关要求。 1.5.5与中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见符合性分析 本项目与中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见符合性分析见下表： 表1.5-4 与实施意见符合性分析一览表 意见具体要求; 本项目情况; 相符性. 三、深入打好蓝天保卫战; （一）持续打好柴油货车污染防治攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”、“公转水”为重点推进运输结构调整。; 本项目运营期使用符合国家排放要求的运输车辆，不使用国三及以下排放标准的淘汰车辆。; 符合. （二）深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 本项目施工期间不涉及土地的平整和开挖，现有项目生产车间已经进行了地面硬化处理，施工期运输车辆采用密闭运输措施，施工场地定期洒水降尘。; 符合. （四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 本项目运营期噪声经过合理布局、隔声、减振等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，不会造成扰民现象；本项目热退火炉燃烧废气经现有项目DA003废气排放口排放，进行预测分析，废气能达标排放。; 符合. 四、深入打好碧水保卫战; （三）深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。加强南盘江干流及重要支流水生态环境综合治理。; 本次技改项目不新增生产废水和生活污水，现有项目建设了完善的中水回用设施，运营期无废水外排。; 符合. 五、深入打好净土保卫战; （三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。; 项目使用的天然气正常情况下不会泄漏污染土壤环境，事故泄漏状况下天然气挥发进入大气环境，不存在渗漏进入土壤环境的情况，因此本项目建设对土壤环境影响较小，土壤环境风险较低。; 符合. 综上，项目建设符合中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见有关要求。 1.5.6与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》(长江办〔2022〕7号)，结合云南实际，制定云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则。本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）相符性分析见下表。 表1.5-5 本项目与实施细则（与项目有关的）相符性分析一览表 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 第一条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），不涉及曲靖市、师宗县自然保护区。; 符合. 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），不涉及曲靖市、师宗县风景名胜区。; 符合. 第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），不涉及曲靖市、师宗县饮用水水源一级保护区、二级保护区。; 符合. 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），不涉及国家湿地公园，不属于围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目，也不属于建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目。; 符合. 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目周边地表水体子午河属于南盘江流域，不在金沙江流域内。; 符合. 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目在周边地表水体子午河属于南盘江流域，不在金沙江流域内。; 符合. 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类建设项目，项目不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不新增钢铁产能，不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，也不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业中。; 符合. 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不涉及新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。; 符合. 综上，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）相关要求。 1.5.7与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 表1.5-6 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表 序号; 方案要求; 项目情况; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建设工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区内，不属于重点区域，使用清洁能源天然气，现有项目热退火炉不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目不在重点区域，且热退火炉使用清洁能源天然气。; 符合. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理; 本项目废气排放标准执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2中其他热处理炉排放标准，本项目热退火炉排放的颗粒物、SO2、NOx均能满足排放标准要求限制。本项目不在重点区域。; 符合. 4; 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。加强涉工业炉窑企业运输结构调整，京津冀及周边地区大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃、砖瓦、耐火材料、石灰、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、碳素、化工等行业。各地应结合当地产业发展特征等自行确定。; 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，热退火炉使用清洁能源天然气，项目产生的高温烟气通过高压风机引入后续干燥烘干，提高了能源利用效率。; 符合. 对照上表，本项目的建设与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符。 1.6选址合理性及周边环境相容性分析 1.6.1选址合理性分析 1.用地情况 本项目在现有年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目生产车间内进行技改，土地用地性质为工业用地。 2.厂址建设条件 项目所在区域无不良地质因素影响，符合工程建设地质要求，项目周边500m范围内分布的企业主要为云南天高镍业有限公司和建设单位年产140万吨热轧生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目等，本项目建成后对其影响很小。 3.市政基础设施 项目所在区域市政基础设施齐全，交通方便。 4.环境影响分析 项目运营期热退火炉燃烧废气通过现有项目DA003废气排放口排放，根据预测分析，本项目废气排放能满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2中热处理炉排放标准限值要求。本项目运营期不新增生产废水和生活污水，现有项目配套有完善的中水回用设施，运营期无废水外排，对周边地表水环境影响较小。项目运营后针对不同事故修编全厂突发环境事件应急预案，在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下，本项目的环境风险是可防控的。 综上所述，评价认为从环境保护的角度，项目的选址合理。 1.6.2环境相容性分析 项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），根据实地调查，项目周边分布的企业和项目主要为云南天高镍业有限公司和建设单位年产140万吨热轧生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目，与本项目排放的污染物基本一致，本项目对周边企业和环境影响有限，项目与周边环境相容。 项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 1.7总平面布置合理性 根据项目设计图纸资料，本项目对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉，热退火炉位于全封闭式车间内，所有生产设备置于车间内，设备沿车间从西北向东南布设。本项目生产车间和公辅工程完全独立，满足生产功能需求。厂区构筑物的布局有利于加工生产过程中产生的废气、噪声的收集处理，尽可能降低污染物对周边环境的影响。厂区物流车辆流线不交叉，场区内车流清晰明确，物流顺畅，最大限度地降低了车辆运行噪声、设备噪声对周边环境的影响。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 师宗县沃莱迪金属材料有限公司（以下简称建设单位）年产30万吨热退火酸洗生产线于2019年7月19日取得《曲靖市生态环境局师宗分局关于对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目的批复》（曲师环审〔2019〕14号），2021年5月，建设单位开展了年产30万吨热退火酸洗生产线竣工环境保护自主验收工作。年产30万吨热退火酸洗生产线运营期使用云南师宗焦化有限责任公司产生的焦炉煤气为燃料，利用现有管道引入云南天高镍业有限公司现有煤气储罐，通过DN600管道输送至热退火炉作为燃料使用。 由于云南师宗焦化有限责任公司产能置换等原因于2023年12月停产，后期不再组织生产，无法继续提供焦炉煤气供年产30万吨热退火酸洗生产线使用。经建设单位商议，决定拆除30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建天然气管线接入年产30万吨热退火酸洗生产线热退火炉进行生产。为此，建设单位2024年4月向师宗县发展和改革局申请立项备案，对30万吨热退火酸洗生产线燃烧系统进行技术改造。 本技改项目主要工程内容属于现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起施行）中：二十八、黑色金属冶炼和压延加工业-63钢压延加工313-其他，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号）等的相关规定，项目实施前应编制项目环境影响评价文件。为此，建设单位委托云南联创环境工程有限公司开展项目环境影响评价工作，接受委托后，云南联创环境工程有限公司收集有关资料并对现场进行了踏勘，编制完成了《年产30万吨热退酸洗生产线煤气改天然气技改项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，作为项目环境管理的依据。 2.1.2项目概况 项目名称：年产30万吨热退酸洗生产线煤气改天然气技改项目 建设地点：云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内） 建设单位：师宗县沃莱迪金属材料有限公司 建设性质：技术改造 建设规模：对年产30万吨热退火酸洗生产线退火炉燃烧系统进行技术升级改造，热源由焦炉煤气改为天然气，技改后天然气使用量1080万m3/年 工作制度及劳动定员：年工作270天，3班制，8小时/班，本项目不新增劳动定员 用地面积：本项目不新增占地，仅对热退火炉燃烧系统进行改造，不新增建筑面积 建设时间：8个月 项目总投资：总投资150万元，其中环境保护投资9万元，环保投资占总投资的6% 2.1.3主要建设内容 1.工程内容 本项目主要建设内容见下表。 表2.1-1 建设项目工程组成表 类别; 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 燃烧系统改造; 对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入热退火炉; 技改. 依托工程; 1条热轧带钢退火酸洗机组处理线（21m×315m）; 依托现有. 1座燃气连续卧式退火炉、1套抛丸机、1套酸洗槽等设施; 依托现有. 辅助工程; 云南天高镍业有限公司炼钢车间建设的空压站1处; 依托现有. 年产140万吨热轧生产线建设项目天然气站1处; 依托现有. 公用工程; 供电; 由云南天高镍业有限公司现有1座20kv变电站接入; 依托现有. 供水; 由现有给水管网接入; 依托现有. 排水; 项目区采用“雨污分流制”，全厂雨水通过雨水沟收集后进入园区雨水管网; 依托现有. 生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理达标后回用; 依托现有. 现有项目设置净循环水系统、浊循环水系统以及酸性废水处理设施，生产废水经酸性废水处理设施处理达标后回用于140万吨热轧生产线项目轧钢浊循环回用补水，不外排; 依托现有. 供热; 年产30万吨热退火酸洗生产线退火炉由天然气供热; 新建. 环保工程; 废气; 天然气燃烧废气; 退火炉运行过程中以天然气为燃料，燃烧后产生的退火炉烟气经管道引入热风干燥和烘干工序作为热源，最后经直径为800mm、高18m的DA003废气排放口排放; 利旧. 废水; 生活污水; 本次技改不新增劳动定员，生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站（1座，处理能力为20m3/h，480m3/d，采用A/O工艺）处理，达标后回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水; 依托现有. 生产废水; 本次技改仅改造燃烧系统，不对其他工序进行改造，不新增生产废水，生产废水经酸性废水处理设施处理达标后回用于140万吨热轧生产线项目轧钢循环回用补水，不外排; 依托现有. 噪声; 年产30万吨热退火酸洗生产线设置为全封闭车间，只留车辆进出口，对高噪声设备采取减振降噪措施; 依托现有. 依托工程情况及可行性分析： 本次技改项目技改内容以外的辅助工程、公用工程、环保工程全部依托现有项目。年产30万吨热退火酸洗生产线主要设置了热处理、酸洗、抛丸等工序，本次对热处理工序燃烧系统进行技术改造，后续的酸洗、抛丸等工序仍然按照《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目环境影响报告表》及环评批复、验收报告、排污许可证等进行生产，本次技改不涉及对酸洗和抛丸的改造。根据现有项目验收报告及实际运行情况，本次技改所依托的各项工程均能正常稳定运行，因此依托是可行的，本次技改无需再次新增废气、废水、噪声、固废处理等工程。 2.产品方案 本次技改项目对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉，技改仅涉及燃料的更换，不改变原有项目产品、产能、规格、型号等，技改前后产品方案见下表： 表2.1-2 技改前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 技改前; 技改后. 1; 热轧酸洗白卷; 30万t/a; 30万t/a. 3.主要生产设备 技改前后主要生产设备见表2.1-3。 表2.1-3 技改前后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 技改前数量; 技改后数量; 技改前后 变化情况. 1; 入口钢卷鞍座; 组; 3; 3; 无变化. 2; 过跨平车; 台; 1; 1; 无变化. 3; 上卷小车; 台; 1; 1; 无变化. 4; 开卷机; 台; 1; 1; 无变化. 5; 夹送矫直机; 台; 1; 1; 无变化. 6; 剪前夹送辊; 套; 1; 1; 无变化. 7; 剪切机; 台; 1; 1; 无变化. 8; 摆动台; 套; 1; 1; 无变化. 9; 对焊机; 套; 1; 1; 无变化. 10; 入口活套; 套; 1; 1; 无变化. 11; 张力辊; 套; 6; 6; 无变化. 12; 纠偏辊; 套; 7; 7; 无变化. 13; 退火炉; 座; 1; 1; 无变化. 14; 冷却段; 套; 1; 1; 无变化. 15; 抛丸机; 套; 1; 1; 无变化. 16; 酸洗装置; 套; 1; 1; 无变化. 17; 出口活套; 套; 1; 1; 无变化. 18; 剪切机; 台; 1; 1; 无变化. 19; 卷取机; 台; 1; 1; 无变化. 20; 出口钢卷鞍座; 组; 3; 3; 无变化. 21; 焦炉煤气管线; 套; 1; 0; 本次技改拆除. 22; 天然气燃烧系统; 套; 0; 1; 本次技改新增. 23; 天然气管线; m; 0; 154; 本次技改新增. 本次技改主要新增一套天然气燃烧系统，燃烧系统主要设备见下表： 表2.1-4 本次技改燃烧系统主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号/厂商. 1; 主燃气系统管道; 米; 50; 包钢/鑫鹏源. 2; 主燃气阀; 组; 1; /. 3; 烧嘴芯; 组; 66; 诺一/欣星. 4; 燃气比例阀; 组; 18; 诺一/krom/嘉达. 5; 空气调节阀; 组; 18; /. 6; 燃气电磁阀; 组; 66; 伊莱克斯. 7; 烧嘴密封保温处理; 支; 33; /. 8; 燃气过滤器; 组; 18; /. 4.主要原辅材料及燃料消耗量 本次技改前后主要原辅材料变化情况见下表。 表2.1-5 技改前后原辅材料变化情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 技改前; 技改后; 技改前后变化情况. 1; 热轧原料钢卷; 万t/a; 31; 31; 无变化. 2; 焦炉煤气; 万m3/a; 2881; 0; -2881. 3; 天然气; 万m3/a; 0; 1080; +1080. 4; 硝酸; t/a; 4800; 4800; 无变化. 5; 硫酸; t/a; 1800; 1800; 无变化. 6; 氢氟酸; t/a; 900; 900; 无变化. 7; 氢氧化钙; t/a; 5843; 5843; 无变化. 本项目所用的天然气来自年产140万吨热轧生产线建设项目已建成的天然气站，由园区天然气管线提供。根据天然气气质报告（详见附件8），本次技改项目使用的燃料天然气成分及属性参数见下表： 表2.1-6 天然气成分及属性参数一览表 组分; 检测值; 单位; 分析方法. 成分. 甲烷; 93.25; %Mol; GPA2261-20. 乙烷; 4.58; %Mol; GPA2261-20. 丙烷; 1.46; %Mol; GPA2261-20. 异丁烷; 0.25; %Mol; GPA2261-20. 正丁烷; 0.37; %Mol; GPA2261-20. 异戊烷; 0.01; %Mol; GPA2261-20. 正戊烷; 0.00; %Mol; GPA2261-20. 正己烷; 0.00; %Mol; GPA2261-20. 氮气; 0.08; %Mol; GPA2261-20. 氧气; 0.00; %Mol; GPA2261-20. 二氧化碳; 0.00; %Mol; GPA2261-20. 合计; 100; %Mol; GPA2261-20. 硫化氢; ＜0.1; mg/m3; ASTM D5504. 总硫; ＜0.1; mg/m3; ASTM D6667. 属性参数. 密度; 0.7238; kg/m3; ISO6976. 相对密度; 0.6009; kg/m3; GB/T11062-2014. 高位质量热值; 54.8653; MJ/kg; ISO6976. 低位质量热值; 49.5379; MJ/kg; ISO6976. 高位体积热值; 39.71; MJ/m3; ISO6976. 低位体积热值; 35.85; MJ/m3; ISO6976. 沃泊指数; 51.23; MJ/m3; ISO6976. 气化率; 1382; m3/t; 参考ISO6578. 技改前所使用的焦炉煤气主要成分见下表： 表2.1-7 技改前焦炉煤气成分参数一览表 成分; H2; CO2; O2; N2; CH4; CO; H2S. 体积分数（%）; 57.12; 2.4; 0.6; 7.15; 20.3; 10.2; 107.92mg/m3. 技改前后天然气与焦炉煤气热值对照见下表： 表2.1-8 技改前后天然气与焦炉煤气热值对照一览表 类型; 天然气; 焦炉煤气. 高位体积热值; 39.71MJ/m3; 14.87MJ/m3. 低位体积热值; 35.85MJ/m3; 13.43MJ/m3. 根据上表，从热值方面来看，天然气高位体积热值和低位体积热值是焦煤煤气的约2.67倍，因此，燃料用量由技改前的焦炉煤气2881万m3/a降低为技改后的天然气1080万m3/a。同时，焦炉煤气硫化氢含量较高，燃烧后二氧化硫产生量较大，而天然气为清洁能源，从环境角度看天然气更符合国家环境保护相关要求。 2.1.4水平衡 本次技改仅涉及燃料的更换，技改后不新增生产废水排放，本次技改后项目酸洗废水和浊循环水经现有设施处理后回用，不外排，技改前后废水处理、回用方式一致，本项目技改后水平衡图见下。 图2.1-1 项目水量平衡图 单位：m3/d 2.1.5厂区总平面及生产布置 本项目对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉，热退火炉位于全封闭式车间内，所有生产设备置于车间内，设备沿车间从西北向东南布设。本项目生产车间和公辅工程完全独立，满足生产功能需求。厂区构筑物的布局有利于降低污染物对周边环境的影响。厂区物流车辆流线不交叉，场区内车流清晰明确，物流顺畅，最大限度地降低了车辆运行噪声、设备噪声对周边环境的影响。本项目总平面图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程图和产排污环节 2.2.1工艺流程 本项目运营期工艺流程及产排污节点见下图： 图2.2-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节简述： 本次技改主要内容为：年产30万吨热退火酸洗生产线退火炉燃烧系统由焦炉煤气燃烧系统改造为天然气燃烧系统，重新设计配置并安装DN250天然气燃烧系统主管道及主调节阀组（包含：手动阀、盲板阀、切断阀、电动调压阀、手动阀、流量计等），更换66套天然气烧嘴内部燃烧芯（见附图2），安装18组燃气过滤器、燃气比例阀、空气调节阀，安装66组燃气电磁阀，安装3套氧含量检测控制系统，安装2套炉压传讯控制器。 图2.2.1 天然气燃烧系统主管道及主调节阀组PID图 保证退火炉退火能力TV值90m/min.mm，并满足工艺速度Vmax35m/min稳定生产运行的退火充分条件，炉温T炉mxa1200℃，带钢温度(材温)T材mxa1150℃，天然气主管路可自动/手动安全打开和切断，不低于66个烧嘴可现场和远程手动/自动控制点火、熄火，根据材温、工艺速度设定自动调整炉温和烧嘴功率，每区炉温也可人工间接调整；手动安全吹扫及排放天然气主管路，升级优化与天然气燃烧系统相匹配的自动化控制系统，炉尾炉压检测并基础手/自动调整控制，高温区氧含量检测三个点；最终实现退火炉退火能力，与带钢各规格、速度相匹配的炉温、材温、产品性能，吨钢天然气消耗（正常生产期间）不高于行业同类型退火炉值，以及生产能力等达到相关要求。对不可利旧不再使用的原焦炉煤气烧嘴进行科学合理有效方法措施封堵，并保证原安装烧嘴附件的炉壳在后期生产过程不出现被烧红现象。同时拆除部分焦炉煤气管线。 由于本次技改仅涉及热退火炉燃烧系统，不改变后端工序抛丸、酸洗、烘干等现有生产工艺，故本次技改工艺流程较为简单，天然气燃烧烟气经管道全部引入热风干燥工段作为热源，高压风机吹入的空气在换热器内和退火炉烟气进行热交换后预热至120℃用于对带钢表面水蒸气进行干燥，最后经直径为800mm、高18m的DA003废气排放口排放。 2.2.2污染工序识别 本项目营运期影响因子识别如下： 表2.2-1 运营期主要污染工序一览表 污染源类别; 污染物; 产生工序; 主要污染因子或污染物. 废气; 燃烧废气; 热退火炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 噪声; 高压风机、排放口风机; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与项目有关的原有环境污染问题 师宗县沃莱迪金属材料有限公司在天高镍业公司内共设置了3个项目，分别为：年产140万吨热轧生产线建设项目、年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目。 其中年产140万吨热轧生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目均为独立的项目，与本项目无太大的关联。年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目为本次技改的对象。 鉴于师宗县沃莱迪金属材料有限公司现有排污许可证废气许可总量包含了上述三个项目，全厂“三本账”核算需要清理全厂所有项目有组织废气污染物排放情况，以及本次技改项目氮氧化物排放总量指标需从全厂角度来调配。因此本节分析内容也包含年产140万吨热轧生产线建设项目、年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目。 2.3.1现有工程履行环境影响评价情况 与本项目有关的现有工程环境影响评价手续办理情况见下表： 表2.3-1 现有工程环评手续一览表 序号; 项目名称; 批复文号; 批复时间. 1; 年产140万吨热轧生产线建设项目; 师宗县环境保护局《关于对师宗县沃莱迪金属材料有限公司年产140万吨热轧生产线建设项目环境影响报告表的批复》（师环审〔2019〕9号）; 2019年3月28日. 2; 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目; 曲靖市生态环境局师宗分局《关于对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目环境影响报告表的批复》（曲师环审〔2019〕14号）; 2019年7月19日. 3; 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目; 曲靖市生态环境局师宗分局《关于不锈钢卷隧道式退火炉建设项目环境影响报告表的批复》（曲师环审〔2022〕35号）; 2022年10月17日. 2.3.2现有工程履行竣工环境保护验收情况 与本项目有关的现有工程竣工环境保护验收情况见下表： 表2.3-2 现有工程验收手续一览表 序号; 项目名称; 验收情况. 1; 年产140万吨热轧生产线建设项目; 2021年5月11日，建设单位组织验收监测单位云南苏源环境监测有限公司、专家组等对项目现场进行核查，形成《年产140万吨热轧生产线建设项目竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验收. 2; 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目; 2021年5月11日，建设单位组织验收监测单位云南苏源环境监测有限公司、专家组等对项目现场进行核查，形成《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目竣工环境保护验收意见》，同意项目通过竣工环境保护验收. 3; 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目; 已基本建成，正在进行设备调试，尚未投入正式生产. 2.3.3现有工程履行排污许可证执行情况 2020年4月，师宗县沃莱迪金属材料有限公司首次向曲靖市生态环境局申请排污许可证，2023年11月，建设单位重新申请排污许可证，2023年11月8日，曲靖市生态环境局核发了师宗县沃莱迪金属材料有限公司排污许可证，排污许可证编号91530323MA6N0YP27F001R，证书有效期2023年11月8日至2028年11月7日。 根据全国排污许可证信息管理平台-公开端发布的数据，取得排污许可证至今，师宗县沃莱迪金属材料有限公司按排污许可证要求开展了自行监测，监测结果均满足排污许可证要求，并按时提交了执行报告。 2.3.4突发环境事件应急预案编制情况 2023年11月13日，建设单位编制《师宗县沃莱迪金属材料有限公司突发环境事件应急预案（第二版）》报送曲靖市生态环境局师宗分局备案，备案号530323-2023-025-M，应急预案包含年产140万吨热轧生产线建设项目、年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目。 2.3.5现有项目污染物产生及排放情况 根据上文分析，由于师宗县沃莱迪金属材料有限公司现有排污许可证废气许可总量包含了上述三个项目，因此现有项目污染物产生及排放情况包括年产140万吨热轧生产线建设项目和不锈钢卷隧道式退火炉建设项目（仅核算有组织、无组织废气，不含废水和固废）。 年产140万吨热轧生产线建设项目废气有组织实际排放总量采用2022、2023自行监测报告进行核算，取平均值（由于该项目2023年第一、第二季度基本未投入生产，2023年第一、第二季度自行监测数据不纳入统计）；废气无组织排放量采用该项目环评核算结果，不对废水、固废进行核算。 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目废气有组织实际排放总量采用2022、2023自行监测报告进行核算（由于该项目2023年第一、第二季度基本未投入生产，2023年第一、第二季度自行监测数据不纳入统计），取平均值；废气无组织排放量采用该项目环评核算结果，废水、固废采用验收报告核算结果。 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目由于未投入运营，废气有组织、无组织排放量采用环评核算结果，不对废水、固废进行核算。 表2.3-3 热轧生产线、隧道式退火炉项目废气处置措施及排放去向一览表 类别; 污染物; 治理措施; 排放去向. 年产140万吨热轧生产线建设项目; 热处理炉烟气; /; DA001排放口排放，H=90m，d=2800mm. 卷取炉废气; /; DA002排放口排放，H=955m，d=1400mm. 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目; 退火炉废气; 1套覆膜针刺毡高温布袋除尘器; DA007排放口排放，H=22m，d=1280mm. 表2.3-4 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目三废处置措施及排放去向一览表 污染物类别; 治理措施; 排放去向. 热退火炉废气; 经管道引入热风干燥和烘干工序作为热源; DA003排放口排放，H=18m，d=800mm. 气冷废气; 高压风机+集气罩+湿式除尘器; DA004排放口排放，H=18m，d=800mm. 抛丸废气; 风机+集气罩+布袋除尘器; DA005排放口排放，H=18m，d=1000mm. 酸洗废气; 酸洗槽水封+酸雾洗涤塔+风机; DA006排放口排放，H=18m，d=700mm. 生产废水; 净循环系统1套、浊循环系统1套、酸性废水处理系统1套; 全部回用不外排. 生活污水; 依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站; 回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水. 一般工业固废; 收尘灰; 经布袋除尘器下方吨袋统一收集后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段. 废钢及边角料; 统一收集后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段. 湿式除尘污泥; 排入就近的平流沉淀池经压滤干化处理后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段. 氧化铁皮; 收集后作为云南天高镍业有限公司生产原料使用. 危险废物; 酸性废水处理污泥; 经浓缩、压滤后收集于污泥暂存间（25m2）内，待一定量后转运到危废暂存间（850m2）; 汉源金炉科技有限公司处置. 废矿物油; 暂存于危废暂存间; 云南新昊环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 园区环卫部门清运处置. 表2.3-5 全厂废气排放量核算一览表 污染物类型; 排放速率 （kg/h）; 数据来源; 平均值 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 年产140万吨热轧生产线建设项目（DA001，热处理炉）. 颗粒物; 0.213; 2022.03.21（自行监测）; 0.390; 2.527. 0.243; 2022.05.30（自行监测）. 0.249; 2022.07.25（自行监测）. 0.212; 2022.11.25（自行监测）. 0.42; 2023.09.08（自行监测）. 1.0; 2023.10.31（自行监测）. 二氧化硫; 1.14; 2022.03.21（自行监测）; 0.917; 5.842. 1.13; 2022.05.30（自行监测）. 1.30; 2022.07.25（自行监测）. 1.04; 2022.11.25（自行监测）. 0.17; 2023.09.08（自行监测）. 0.72; 2023.10.31（自行监测）. 氮氧化物; 4.13; 2022.03.21（自行监测）; 4.67; 30.262. 3.14; 2022.05.30（自行监测）. 3.36; 2022.07.25（自行监测）. 2.19; 2022.11.25（自行监测）. 4.2; 2023.09.08（自行监测）. 11; 2023.10.31（自行监测）. 年产140万吨热轧生产线建设项目（DA002，卷取炉）. 颗粒物; 0.0157; 2022.03.21（自行监测）; 0.0257; 0.167. 0.0183; 2022.05.30（自行监测）. 0.0208; 2022.07.25（自行监测）. 0.0231; 2022.11.25（自行监测）. 0.036; 2023.09.08（自行监测）. 0.040; 2023.10.31（自行监测）. 二氧化硫; 0.0421; 2022.03.21（自行监测）; 0.0423; 0.274. 0.0398; 2022.05.30（自行监测）. 0.0441; 2022.07.25（自行监测）. 0.0440; 2022.11.25（自行监测）. 0.037; 2023.09.08（自行监测）. 0.047; 2023.10.31（自行监测）. 氮氧化物; 0.121; 2022.03.21（自行监测）; 0.0206; 0.133. 0.118; 2022.05.30（自行监测）. 0.123; 2022.07.25（自行监测）. 0.115; 2022.11.25（自行监测）. 0.35; 2023.09.08（自行监测）. 0.41; 2023.10.31（自行监测）. 年产140万吨热轧生产线建设项目（无组织）. 颗粒物; /; 环评核算结论; /; 11.2. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目（DA003，热退火炉）. 颗粒物; 0.0644; 2022.03.21（自行监测）; 0.0618; 0.400. 0.0592; 2022.05.30（自行监测）. 二氧化硫; 0.194; 2022.03.21（自行监测）; 0.0176; 0.114. 0.157; 2022.05.30（自行监测）. 氮氧化物; 0.428; 2022.03.21（自行监测）; 0.305; 1.976. 0.182; 2022.05.30（自行监测）. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目（DA004，气冷）. 颗粒物; 0.138; 2022.05.30（自行监测）; /; 0.894. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目（DA005，抛丸）. 颗粒物; 0.111; 2022.05.30（自行监测）; /; 0.719. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目（DA006，酸洗）. 硫酸雾; 0.0439; 2022.03.21（自行监测）; 0.0381; 0.247. 0.0323; 2022.05.30（自行监测）. 硝酸雾; 0.143; 2022.03.21（自行监测）; 0.152; 0.985. 0.160; 2022.05.30（自行监测）. 氟化物; 0.0106; 2022.03.21（自行监测）; 0.011; 0.071. 0.0121; 2022.05.30（自行监测）. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目（无组织）. 颗粒物; /; 环评核算结论; /; 41.66. 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目（DA007，退火炉）. 颗粒物; 0.0002; 环评核算结论; /; 0.0013. 二氧化硫; 0.037; /; 0.268. 氮氧化物; 0.559; /; 4.028. 表2.3-6 全厂污染物实际排放量排放统计一览表 污染源/排放口; 污染物; 实际排放量/固体废物产生量（t/a）. 废气. 年产140万吨热轧生产线建设项目; DA001; 颗粒物; 2.527. SO2; 5.842. NOx; 30.262. DA002; 颗粒物; 0.167. SO2; 0.274. NOx; 0.133. 无组织; 颗粒物; 11.2. 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目; DA003; 颗粒物; 0.400. SO2; 0.114. NOx; 1.976. DA004; 颗粒物; 0.894. DA005; 颗粒物; 0.719. DA006; 硫酸雾; 0.247. 硝酸雾; 0.985. 氟化物; 0.071. 无组织; 颗粒物; 41.66. 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目; DA007; 颗粒物; 0.0013. SO2; 0.268. NOx; 4.028. 全厂现有项目废气排放合计（有组织）; 颗粒物; 4.7083. SO2; 6.498. NOx; 36.399. 氟化物; 0.071. 硫酸雾; 0.247. 硝酸雾; 0.985. 全厂现有项目废气排放合计（无组织）; 颗粒物; 52.86. 废水. 生产废水; 废水量; 0. 生活污水; 废水量; 0. 固体废物（仅年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目）. 一般工业固废; 收尘灰; 728.3. 废钢及边角料; 2170. 湿式除尘污泥; 72. 氧化铁皮; 6514.961. 生活垃圾; 27. 危险废物; 酸性废水处理污泥; 11000. 废矿物油; 1.0. 现有项目排放的污染物种类是排污许可证核发的污染物种类，现有项目按证排污，根据上述统计数据，现有项目运营期各污染物排放量未超过排污许可证许可总量。 2.3.6全厂排污许可证许可总量 根据师宗县沃莱迪金属材料有限公司排污许可证（排污许可证编号91530323MA6N0YP27F001R），全厂现有项目废气排放口均为一般排放口，不涉及主要排放口，一般排放口许可总量指标见下表： 表2.3-7 排污许可证许可废气总量一览表 排放口类型; 全厂有组织排放总量; 污染物; 许可年排放限值（t/a）. 第一年; 第二年; 第三年; 第四年; 第五年. 一般排放口; 颗粒物; 5.3003; 5.3003; 5.3003; 5.3003; 5.3003. SO2; 8.938; 8.938; 8.938; 8.938; 8.938. NOx; 213.128; 213.128; 213.128; 213.128; 213.128. 师宗县沃莱迪金属材料有限公司排污许可证（排污许可证编号91530323MA6N0YP27F001R）废气总量来源于年产140万吨热轧生产线建设项目、年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目、不锈钢卷隧道式退火炉建设项目三个项目废气排放总量之和。三个项目环评批复均未批复具体废气总量，排污许可证废气总量来源于三个项目环评核算结果，经统计，三个项目环评各废气排放口排放总量见下表。 表2.3-8 全厂排污许可证核发总量来源统计表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 指标; 指标来源. 颗粒物; SO2; NOx. 1; DA001; 热处理炉烟气排放口; 0.04; 0.02; 100.8; 年产140万吨热轧生产线建设项目环评批复及师宗县沃莱迪金属材料有限公司关于年产140万吨热轧生产线排气筒数量与环评不符的情况说明. 2; DA002; 卷取炉废气排放口; 1.19; 2.8; 100.8. 3; DA003; 热退火炉废气排放口; 1.88; 5.85; 7.5; 年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目环评. 4; DA004; 气冷废气排放口; 1.46; /; /. 5; DA005; 抛丸废气排放口; 0.729; /; /. 6; DA007; 退火炉废气排放口; 0.0013; 0.268; 4.028; 不锈钢卷隧道式退火炉建设项目环评. 合计; 5.3003; 8.938; 213.128; /. 2.3.7与项目有关的主要环境问题 根据现场调查，现有工程已经落实环评及批复相关要求，废气、废水、噪声、固废措施满足排污许可证有关要求，不存在需整改的环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 1.区域环境质量现状 本项目位于云南师宗产业园区大同片区（云南天高镍业有限公司内），属于大气环境质量二类功能区，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018第29号）二级标准，标准值见下表。 表3.1-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 24小时平均; 300μg/m3. 细颗粒物(PM2.5); 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 可吸入颗粒物(PM10); 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据师宗县空气自动监测站2022年环境空气质量数据，见下表。 表3.1-2 师宗县2022年环境空气质量现状评价表 污染物; 有效数据数（个）; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值 µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 363; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. 98百分位日平均; 18; 150; 12; 达标. NO2; 363; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. 98百分位日平均; 55; 80; 68.75; 达标. PM10; 363; 年平均质量浓度; 21; 70; 30; 达标. 95百分位日平均; 55; 150; 36.67; 达标. PM2.5; 363; 年平均质量浓度; 15; 35; 42.86; 达标. 95百分位日平均; 39; 75; 52; 达标. CO; 361; 第95百分位日平均; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 362; 第90百分位8h平均质量浓度; 109; 160; 68.13; 达标. 根据《师宗县2022年城市环境空气质量报告》，师宗县中心城区2022年环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数、O38h浓度第90百分位数均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 2.特征污染物补充监测情况 本项目特征污染物为TSP、SO2、NOx、氟化物（本次技改废气排放口不涉及氟化物排放，氟化物排放来源于本次技改项目后续的酸洗工序，酸洗废气经DA006废气排放口排放，从整个项目考虑将其纳入现状评价）。SO2属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的常规污染物，上文已经对其现状达标进行判定，本次环评引用《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》中TSP、NOx、氟化物补充监测数据进行现状达标情况进行分析。 规划环评评价期间，引用云南天高镍业有限公司于2022年2月26日~3月4日委托云南浩辰环保科技有限公司对团坡村开展了TSP、NOx、氟化物现状补充监测，监测情况见下： 监测日期：2022年2月26日~3月4日，共7天 监测点位：团坡村，经度104°4′22.13622″，纬度24°48′46.35023″ 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次引用规划环评中团坡村补充监测数据，引用监测点位位于本项目下风向1.88km处，引用监测点距离、监测时间、频次满足编制指南要求，因此引用数据合理。 根据规划环评，引用监测数据统计见下表： 表3.1-4 引用监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 浓度类型; 监测浓度范围; 平均浓度; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. 团坡村; TSP; 日均浓度; 0.036~0.040; 0.038; 0.3; 12~13; 达标. NOx; 小时浓度; 0.017~0.054; 0.034; 0.25; 6.8~21.6; 达标. 日均浓度; 0.023~0.034; 0.028; 0.1; 23~34; 达标. 氟化物; 日均浓度; 1.96~3.20µg/m3; 2.5µg/m3; 7µg/m3; 0.28~0.46; 达标. 根据引用监测数据，项目区周边TSP、NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，大同片区涉及的地表水体为子午河，属于珠江流域南盘江水系，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，子午河位于“喜旧溪河麒麟-罗平保留区”，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 子午河在师宗境内设有七排省控断面，根据曲靖市生态环境局公布的2023年曲靖市水环境质量数据，2023年度，子午河七排断面水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类，优于Ⅲ类标准。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，所在区域属声环境功能3类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。根据现场踏勘，项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标的，不需开展现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量监测，可能存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次技改将现有焦炉煤气管线拆除，从现有140万吨热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉，本次技改敷设的天然气管线架空进入厂房内，现有厂房地面进行了防渗处理，正常情况下不会发生泄漏，事故状态下发生泄漏后天然气迅速挥发进入大气环境中，不存在渗漏进入地下水和土壤的情形，不会对周边地下水、土壤环境造成污染，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状监测。 本项目用地范围在云南天高镍业有限公司范围内，2023年8月，云南天高镍业有限公司开展了全厂土壤污染隐患排查，根据《云南天高镍业有限公司土壤污染隐患排查报告》： 1.天高镍业全厂地下水整体由南东向北西径流，于子午河排泄。周边具有地下水采样条件的水井主要位于小官庄村、孟家村。根据地下水流向及周边水井分布情况可知，小官庄村水井位于区域地下水流向上游，孟家村位于区域地下水流向下游。2020年至2023年，天高镍业按季度对小官庄村、孟家村水井进行了跟踪监测，根据隐患排查报告结论，项目区周边地下水满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类要求，地下水水质良好。 2.天高镍业2020年至2023年对厂区下风向1#、厂区下风向2#、厂区上风向、东厂界1#、东厂界2#、南厂界1#、南厂界2#、西厂界1#、西厂界2#、北厂界1#、北厂界2#、生活区1#、生活区2#开展了土壤环境跟踪监测。根据隐患排查报告结论，各监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 综上，从天高镍业隐患排查报告结论可判断，项目区周边地下水和土壤环境未受污染，该结论反映了本项目运营至今未发生过土壤、地下水污染。 3.1.5生态环境 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，评价区由于受到多年的人工干扰，原生植被几乎已经被次生植被和人工植被所代替，根据现场调查，项目周边植被主要为厂区绿化的乔灌木、草地等。项目区内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种；项目内人为干扰较大，生物多样性单一，生态系统结构简单。从总体上来看，该项目所在区域生态环境一般。项目周边200m范围没有原生植被和国家规定需要特殊保护的动植物，生物多样性简单。项目区内生态系统发育不完整、物种多样性较差，易受人为控制，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），污染影响类项目环境保护目标判断要素为：大气环境、声环境、地下水、生态环境。 1.大气环境 本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水 项目区厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水保护目标。 4.生态环境 本项目位于云南师宗产业园区大同片区，根据现场踏勘，项目区周边无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放标准 3.3.1废气排放标准 1.施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）中的无组织排放监控浓度限值标准，即颗粒物周界外浓度最高点无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 2.运营期 天然气燃烧后产生的SO2、颗粒物、NOx经现有项目热退火炉废气排放口（DA003，H=18m）排放，执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2中热处理炉排放标准，具体标准值见下表。 表3.3-1 热退火炉燃烧废气排放标准 单位：mg/m3 污染物; SO2; NOX; 颗粒物. 有组织排放限值; 100; 200; 20. 3.3.2污水排放标准 本项目仅对燃烧系统进行改造，不新增劳动定员，不改变其他生产工序，因此运营期不新增生活污水和生产废水，本次评价不设废水排放标准。 3.3.3噪声排放标准 1.施工期 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3.3-2所示。 表3.3-2 建筑施工噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2.运营期 运营期项目区东、南、西、北四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-12348-2008）中3类标准，标准值如下： 表3.3-3 运营期厂界噪声标准限值 （单位：dB(A)） 功能区; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 |
| 总量控制指标 | 3.4总量控制指标 废水：本项目运营后不涉及新增生产废水和生活污水，现有项目生产废水和生活污水经处理后均回用，不外排，不设废水总量控制指标。 废气：根据《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），项目废气排放总量指标涉及SO2、NOx。本项目技改前后废气总量控制指标计算见下表： 表3.4-1 废气总量指标计算一览表 单位：t/a 排放口编号; 排放口名称; SO2; NOx. 技改前; 技改后; 技改前; 技改后. DA003; 热退火炉废气排放口; 5.85; 2.534; 7.5; 9.408. 变化量; -3.316; +1.908. 根据上表，本次技改项目由于使用清洁燃料天然气，天然气热值高于焦炉煤气，技改后天然气用量低于焦炉煤气用量，SO2排放总量相比原项目减少，没有突破原项目环评及排污许可证核发的总量，本次技改项目SO2不新增总量控制指标，沿用原项目总量。 根据上表，本次技改项目NOx排放总量相比原项目增加，本次技改项目NOx新增总量控制指标由全厂进行调配，从年产140万吨热轧生产线建设项目DA001废气排放口进行调配，全厂其他排放口NOx总量保持不变，调配计算见下表。 表3.4-2 NOx总量指标调配一览表 单位：t/a 序号; 排放口编号; 排放口名称; NOx. 许可总量; 实际排放量; 本项目技改后排放量; 剩余总量. 1; DA001; 热处理炉烟气排放口; 100.8; 30.262; 30.262; 70.538. 2; DA003; 热退火炉废气排放口; 7.5; 0; 9.408; -1.908. 根据上表，DA001废气排放口NOx剩余总量为70.538t/a，本项目技改后DA003在现有许可总量基础上新增NOx总量1.908t/a，DA001废气排放口NOx剩余总量可以满足本项目新增的NOx总量。 固体废物：根据《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），重金属污染物指标为：铅、汞、镉、铬、砷，本项目不涉及重金属污染指标，不设重金属总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期污染防治措施 本次技改项目施工期施工内容简单，施工期污染物主要有废气、施工人员生活污水、噪声、固体废物。 4.1.1废气防治措施 施工期大气污染源主要有：施工机械燃油尾气及焊接、切割废气。 施工车辆进场按照现有项目既定道路进厂，控制行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；管线拆除和安装尽量避开大风天气，加强对焊接切割设备维修保养，不得使用劣质淘汰的设备。 4.1.2废水防治措施 本次技改施工期不涉及土石方开挖，不涉及混凝土的使用，施工期不产生施工废水，施工人员少量生活污水依托现有项目办公区化粪池。 4.1.3噪声防治措施 1.加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 2.合理安排施工时间，严禁22：00～凌晨6：00以及中午12：00～14：30进行可能产生噪声扰民的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工造成局部声级过高； 3.施工利用厂区现有的围墙和厂房作为围挡，可有效减轻噪声对周围环境的影响。 4.禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量。对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通。 4.1.4固体废物防治措施 施工拆除的焦炉煤气管线统一收集后送云南天高镍业有限公司回用；施工人员少量生活垃圾统一收集至现有项目办公区生活垃圾桶，由园区环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响和保护措施 4.2.1.1产排污环节、污染物及污染治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017），本项目天然气燃烧废气污染物为：颗粒物、SO2、NOx。 本项目生产单元、生产设施、产污环节、主要污染物项目、排放形式、污染治理设施名称及工艺、排放口类型见表4.2.1.1-1所示。 表4.2.1.1-1 废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施一览表 生产单元; 生产设施; 产污环节名称; 主要污染物 项目; 排放形式; 主要污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 轧钢; 热轧生产线、冷轧生产线、酸洗生产线、涂镀生产线、其他; 热处理炉烟气; 颗粒物 SO2 NOx; 有组织; /; /; 一般排放口. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2污染物产生情况、治理措施及排放情况 本项目污染物产生情况、治理措施及排放情况见表4.2.1.2-1所示。 表4.2.1.2-1 本项目主要废气污染物产生与排放情况 污染源; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口编号; 废气量万m³/a. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m³）; 治理工艺名称; 去除效率; 是否为 可行技术; 排放量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m³）. 热退火炉; 颗粒物; 1.8; 0.28; 15.58; 有组织 无组织; /; /; /; 1.8; 0.28; 15.58; DA003; 11556. SO2; 2.534; 0.39; 21.93; /; /; 2.534; 0.39; 21.93. NOx; 9.408; 1.45; 81.41; /; /; 9.408; 1.45; 81.41. 4.2.1.3废气排放口基本情况 表4.2.1.3-1 项目废气排放口基本情况一览表 编号; 名称（工序）; 废气排放量 （m3/a）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 排放污染物; 排放口坐标; 排放标准. DA003; 热退火炉; 11556万; 18; 0.8; 300; 一般排放口; 颗粒物 SO2 NOx; 104°3′40.68361″ 24°47′56.42947″; 《轧钢工业大气污染物排放标准》 （GB28665-2012）及其修改单. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）表1，项目废气监测计划见表4.2.1.4-1所示。 表4.2.1.4-1 项目废气监测计划一览表 监测时段; 监测点位; 污染源; 监测因子; 监测频率; 类型; 执行标准. 运营期; DA003; 热退火炉; 颗粒物; 1次/季度; 自动手工; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单. SO2; 1次/季度; 自动手工. NOx; 1次/季度; 自动手工. 4.2.1.5源强核算过程 1.废气量核算 天然气燃烧废气量参照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）中附录C进行计算，计算公式如下： 燃气消耗量、组成和空气过剩系数计算废气量时，可按式（C.1）计算。 （C.1） 式中： q——核算时段内标准状态下干烟气量，m3 v——标准状态下单位体积气体燃料燃烧产生的干烟气量，m3/m3； fg——核算时段内燃气的消耗量，m3，本项目取10800000m3。 对于标准状态下单位体积气体燃料燃烧产生的干烟气量可接式（C.2）、式（C.3）计算。 （C.2） （C.3） 式中： v——标准状态下单位体积气体燃料产生的干烟气量，如气体燃料为多种燃料混合，按混合后成分进行计算，m3/m3； a——燃料燃烧时，实际空气供给量与理论空气需要量之比值，天然气燃烧的过剩空气系数一般控制在1.05到1.20之间，本项目天然气燃烧空气过剩系数取1.05； v0——标准状态下单位体积气体燃料的理论空气需要量，m3/m3； V（H2）——标准状态下单位体积气体燃料中氢气所占体积比例，%，根据天然气成分检测报告，本项目取0%； V（CO）——标准状态下单位体积气体燃料中一氧化碳所占体积比例，%，根据天然气成分检测报告，本项目取0%； V（CmHn）——标准状态下单位体积气体燃料中碳氢化合物所占体积比例，%，根据天然气成分检测报告，本项目取99.92%； V（H2S）——标准状态下单位体积气体燃料中硫化氢所占体积比例，%根据天然气成分检测报告，本项目取0%； V（O2））——标准状态下单位体积气体燃料中氧气所占体积比例，%，根据天然气成分检测报告，本项目取0%。 根据上述公式，本项目天然气燃烧废气v0=10.18m3/m3，v=10.7m3/m3，则运营期天然气燃烧废气量为11556万m3/a。 2.污染物核算 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，废气源强核算参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求进行。根据《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）： a）新（改、扩）建工程污染源 颗粒物优先采用类比法进行核算，其次采用排污系数法。二氧化硫优先采用物料衡算法进行核算，其次采用类比法。氨氧化物采用类比法进行核算。 根据天然气成分检测报告，总硫检测值＜0.1mg/m3，属于低硫燃料，不宜采用物料衡算法，本项目属于技改类，按照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）核算优先顺序要求，二氧化硫、氮氧化物均采用类比法进行核算，颗粒物采用排污系数法进行核算。 ①颗粒物 与《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）配套的产排污系数手册为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3130-钢压延加工行业系数手册，颗粒物产污系数见下表： 表4.2.1.5-1 钢压延加工行业系数手册（摘录）产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 产污系数; 单位. 退火板卷; 冷硬板卷; 连续退火法; 颗粒物; 6.0×10-3; 千克/吨-钢材. 本次技改项目热退火处理不锈钢卷30万吨/a，则颗粒物产生量为1.8t/a。 ②二氧化硫、氮氧化物 二氧化硫、氮氧化物采用类比法进行核算，类比对象为现有年产140万吨热轧生产线建设项目。 现有年产140万吨热轧生产线建设项目与本项目均采用天然气作为热源加热钢材，均属于热处理炉，该项目作为本次环评废气核算类比对象，类比可行性分析见下表所示： 表4.2.1.5-2 类比分析一览表 项目 类别; 年产140万吨热轧生产线建设项目; 本项目; 类比是否可行. 热源; 由师宗产业园区天然气管网接入厂内; 从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154mDN100天然气管线接入退火炉; 天然气来源一致，类比可行. 加热对象; 对热轧生产线加热炉内钢材进行加热，加热温度为1150～1260℃，加热过程不添加其他辅助材料; 对热退火炉内热轧钢带进行加热，加热温度1150℃~1200℃，加热过程不添加其他辅助材料; 燃烧温度高于1300℃时，温度每增加100℃，氮氧化物反应速度将增大6-7倍，导致氮氧化物的生成量成指数增加，燃烧温度低于800℃时，氮氧化物生成速度大幅度降低。类比项目与本项目燃烧温度均高于800℃且低于1300℃，加热对象均为钢材产品，虽然加热温度略有差别，但天然气燃烧过程化学机理一致，类比可行. 生产工艺; 就加热工序而言，采用天然气燃烧改变钢材的组织结构，促进钢材的塑性和可加工性，便于后端热轧; 就加热工序而言，采用天然气燃烧改变钢带的屈服点、抗拉强度和韧性等机械性能，保证钢带具有较好的塑性和韧性，在使用中不易发生断裂和变形; 均采用燃烧加热方式改变钢材产品表面和内部组织结构，属于物理过程，类比可行. 生产规模; 热轧钢带140万吨/年; 热退火处理钢带30万t/a; 建设单位提供了近两年详细的生产资料，按照单位产品耗气量进行折算，类比可行. 根据上表，从项目所使用的热源来源、生产工艺等几个方面进行类比分析，废气源强核算类比年产140万吨热轧生产线建设项目是可行的。 本次环评收集到年产140万吨热轧生产线建设项目2023全年的生产数据，统计见下表： 表4.2.1.5-3 年产140万吨热轧生产线建设项目生产数据一览表 时间; 热轧钢带产量; 天然气总用量; 单耗. 2023年; 341751.9t; 12684036m3; 37.11m3/t·钢材. 理论情况下，年产140万吨热轧生产线建设项目满负荷生产时间为300d，24h/d，折合7200h/a。理论情况下，年产140万吨热轧生产线建设项目生产参数统计见下表： 表4.2.1.5-4 年产140万吨热轧生产线建设项目生产参数一览表 热轧钢带产量; 天然气总用量; 满负荷工况; 满负荷天然气消耗量. 140万t/a; 5110万m3/a; 194.44t/h; 7097.06m3/h. 本次环评收集到年产140万吨热轧生产线建设项目2023年全年自行监测报告，根据自行监测报告，结合年产140万吨热轧生产线建设项目2023年实际天然气单耗量、自行监测期间生产负荷等，自行监测期间各污染物排放情况见以下各表： 表4.2.1.5-5 类比项目二氧化硫产生情况一览表 监测日期; 生产工况; 轧钢产能（t/h）; 天然气消耗量（m3/h）; 二氧化硫排放浓度 （kg/h）; 单位天然气二氧化硫排放量 （万m3/kg）. 2023.02.21; 99.7%; 193.86; 7075.89; 2.7; 3.816. 2023.04.10; 99.6%; 193.66; 7068.59; 2.7; 3.820. 2023.08.28; 67.9%; 132.02; 4818.73; 0.17; 0.353. 2023.10.17; 72.7%; 141.36; 5159.64; 0.72; 1.395. 平均值; 2.346. 表4.2.1.5-6 类比项目氮氧化物产生情况一览表 监测日期; 生产工况; 轧钢产能（t/h）; 天然气消耗量（m3/h）; 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 单位天然气氮氧化物排放量 （万m3/kg）. 2023.02.21; 99.7%; 193.86; 7075.89; 1.7; 2.402. 2023.04.10; 99.6%; 193.66; 7068.59; 1.7; 2.405. 2023.08.28; 67.9%; 132.02; 4818.73; 4.2; 8.716. 2023.10.17; 72.7%; 141.36; 5159.64; 11; 21.319. 平均值; 8.711. 根据上述类比项目计算结果，本项目运营期二氧化硫、氮氧化物核算结果见下表。 表4.2.1.5-7 DA003（热退火炉废气排放口）污染物核算结果表 项目; 产污系数; 天然气用量; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. SO2; 2.346万m3/kg; 1080万m3; 2.534; 2.534. NOx; 8.711万m3/kg; 9.408; 9.408. 根据上述计算结果，本项目运营期（270d，24h/d）废气产生及排放情况见下表： 表4.2.1.5-8 本项目废气产排情况一览表 污染物; 废气量; 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 11556万m3/a; 1.8; 0.28; 15.58; 1.8; 0.28; 15.58. SO2; 2.534; 0.39; 21.93; 2.534; 0.39; 21.93. NOx; 9.408; 1.45; 81.41; 9.408; 1.45; 81.41. 3.非正常排放 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ848-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据实际工程经验估算，本项目热退火炉开停炉（机）、设备检修频率约为2次/年。本项目非正常工况废气排放情况详见下表。 表4.2.1.5-9 非正常工况废气排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 非正常工况发生频次; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 单次持续时间. 1; DA003; 颗粒物; 2次/年; 15.58; 0.28; 8h. 2; SO2; 21.93; 0.39. 3; NOx; 81.41; 1.45. 4.2.1.6废气稳定达标排放可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）表6，燃烧系统燃用净化后天然气，颗粒物和SO2废气污染物排放属于可行技术，NOx需采取低氮燃烧进行控制，由于本项目较为特殊，不易采取低氮燃烧及SCR、SNCR脱硝技术，具体原因见下。 本项目热退火处理后的烟气经管道引入热风干燥和烘干工序作为热源对不锈钢带表面的水分进行烘干，若采用低氮燃烧，会降低燃烧温度，影响热处理工序和后续烘干工序的成品质量。 采用SCR、SNCR脱硝技术可以将脱硝装置设置在热退火炉与烘干工序中间，以及设置在废气排放口前端。SCR最佳脱硝温度为350℃左右，SNCR反应温度通常在850-1100℃之间，由于DA003废气排放口温度在300℃左右，SCR、SNCR脱硝装置设置在废气排放口前端低温脱硝效果不理想，SCR、SNCR脱硝装置设置在热处理炉和烘干工序中间，使用尿素/氨水脱硝会产生腐蚀性气体，对不锈钢带表面造成腐蚀，影响产品质量。 由于本项目使用洁净天然气代替焦炉煤气，根据天然气成分报告，本项目使用的天然气总硫检测值＜0.1mg/m3，为清洁能源。一方面燃气用量由原来的2881万m3/a降低至1080万m3/a，燃气用量大幅度减少。另一方面使用洁净天然气后颗粒物、二氧化硫排放总量均低于焦炉煤气排放总量，本次技改项目达到了节能减排的目的。 氨氧化物相比技改前增加了1.908t/a，但新增总量从年产140万吨热轧生产线建设项目DA001废气排放口剩余总量进行调配，本项目建成后全厂总量未突破现有排污许可证核发总量。 表4.2.1.6-1 技改前后DA003废气排放量对照一览表 单位：t/a 排放口编号; 颗粒物; SO2; NOx. 技改前; 技改后; 技改前; 技改后; 技改前; 技改后. DA003; 1.8; 1.88; 5.85; 2.534; 7.5; 9.408. 变化量; -0.08; -3.316; +1.908. 根据本次环评收集到的类比现有项目2023各季度自行监测报告，天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均小于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2中热处理炉排放限值。本项目运营后，各污染物排放速率均低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2中热处理炉排放限值。 表4.2.1.6-2 本项目废气污染物排放浓度与标准限值对照一览表 类别; 颗粒物; SO2; NOX. 标准限值; ≤20mg/m3; ≤100mg/m3; ≤200mg/m3. 排放浓度; 15.58mg/m3; 21.93mg/m3; 81.41mg/m3. 建设单位须加强对天然气的检测管控，严格控制吨钢天然气用量。 4.2.2废水环境影响和保护措施 本次技改项目将焦炉煤气改为天然气，仅对燃烧系统进行技改，不涉及对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目酸洗工序技改，运营期不新增劳动定员，因此本次技改项目运营后不会新增生产废水和生活污水。本环评不再对生产废水、生活污水源强进行核算，根据《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及其验收意见，结合现有项目实际情况，对现有项目废水产生、排放情况进行简单分析。 现有项目漂洗段使用的漂洗水来源于除盐水系统，带钢经“硫酸预酸洗+混酸酸洗”后对带钢进行漂洗，产生的漂洗废水一部分进入配酸工段，剩余部分进入酸性废水处理系统。酸性废水处理系统采用氢氧化钙作为中和剂，在中和池中与硝酸、硫酸和氟化氢进行酸碱中和反应后进入混凝反应槽，经PAC/PAM等絮凝剂使废水中的悬浮物质产生絮凝沉淀物质，通过高效反应澄清池进行固液分离，沉淀后的污泥进入污泥浓缩池后通过板框压滤后暂存于污泥暂存间，澄清后的废水通过硫酸调节废水pH，随后通过厌氧、耗氧、过滤等工艺进行脱硝处理。生产废水经酸性废水处理设施处理达标后，回用于140万吨热轧生产线项目轧钢循环回用补水，不外排。 现有项目运行过程中酸洗机组、退火炉等设备需进行间接冷却，设备冷却水经净循环水系统冷却后循环使用，不外排。 生活污水依托云南天高镍业有限公司已经建成1座处理能力为20m3/h，480m3/d的生活污水处理站处理后回用作云南天高镍业有限公司炼钢浊循环补充水，不外排。 根据《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及其验收意见，现有项目生产废水和生活污水经处理后全部回用，不外排，酸性废水处理设施和依托的云南天高镍业有限公司污水处理站目前稳定运行，废水处理回用对周边地表水环境影响较小。 4.2.3噪声环境影响和保护措施 4.2.3.1预测模型 本次环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 4.2.3.2预测参数 根据工程分析，本次技改项目运营期涉及的噪声设备为热退火炉助燃风机和DA003废气排放口风机，以及后续烘干、酸洗等工序涉及的各设备，各声源噪声强度、治理措施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2.3-1 室内声源一览表 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 高压风机; 95; 消声器; -105.7; -269.7; 1.2; 273.1; 19.4; 79.4; 7.0; 74.2; 74.3; 74.2; 75.0; 全天; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59.2; 59.3; 59.2; 60; 1. 排放口风机; 100; -103.1; -264.5; 1.2; 274.5; 25.1; 78.6; 1.3; 79.2; 79.2; 79.2; 87.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 64.2; 64.2; 64.2; 72.4; 1. 抛丸机; 95; 厂房隔声; -112.7; -133.7; 1.2; 264.5; 29.0; 78.6; 7.2; 74.2; 74.2; 74.2; 75.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59.2; 59.2; 59.2; 60; 1. 开卷机; 95; -93.3; -214.3; 1.2; 274.5; 24.2; 77.8; 6.3; 74.1; 74.0; 74.1; 75.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59.1; 59; 59.1; 60; 1. 矫直机; 95; -115.3; -210.7; 1.2; 273.1; 18.4; 79.4; 6.8; 74.0; 74.1; 74.2; 75.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59; 59.1; 59.2; 60; 1. 剪切机; 95; -107.2; -204.3; 1.2; 278.5; 26.3; 78.9; 3.4; 74.3; 74.5; 74.0; 75.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59.3; 59.5; 59; 60; 1. 卷取机; 95; -104.9; -211.2; 1.2; 251.4; 24.2; 78.7; 5.5; 74.5; 74.0; 74.2; 75.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 59.5; 59; 59.2; 60; 1. 表中坐标以厂界中心（104.0622631，24.801448）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 噪声环境影响预测基础数据见表4.2.3-2。 表4.2.3-2 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.5. 4; 年平均相对湿度; %; 75. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平面图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 4.2.3.3预测结果 通过预测模型计算，本项目厂界步长设置为10m，厂界共设置75个预测点，根据预测结果，选取厂界预测点预测最大值进行评价，通过叠加现有项目2024年第一季度厂界噪声监测背景值，运营期厂界噪声预测结果与达标分析见表4.2.3-3。 表4.2.3-3 厂界昼间、夜间预测结果（最大值）一览表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 厂界最大值; -143.5; -390.6; 1.2; 昼间; 40.9; 57.7; 57.8; 65; 达标. -143.5; -390.6; 1.2; 夜间; 40.9; 47.7; 48.5; 55; 达标. 由计算结果可知，经叠加现状背景值后，本项目运营期东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值最大值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）中3类标准的限值要求。可见，本项目噪声可达标排放，对外环境影响较小，对周围环境影响较小。 图4.2.3-1 昼间等声级线图 图4.2.3-2 夜间等声级线图 为了确保厂界声环境质量达标，建设单位对现有项目已经采取了以下措施： 声源降噪：选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理。 传播降噪：产噪设备安装在室内，有效利用噪声距离衰减作用。 车间隔声：对声源设备所在车间安装隔声门窗，进行车间隔声。 4.2.3.4噪声监测要求 师宗县沃莱迪金属材料有限公司排污许可证（排污许可证编号91530323MA6N0YP27F001R）已经制定了现有项目厂界噪声自行监测计划，本项目运营后按照排污许可证自行监测计划要求，不改变已制定的监测点位，按季度对厂界噪声开展自行监测，监测计划见下表。 表4.2.3.4-1 运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 污染源; 监测因子; 监测频率; 类型; 执行标准. 厂界; 昼间、夜间等效A声级、最大声级; 1次/季度; 自动手工; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.2.4固废环境影响和保护措施 本次技改项目将焦炉煤气改为天然气，仅对燃烧系统进行技改，不涉及对年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目其他工序技改，运营期不新增劳动定员，因此本次技改项目运营后不会新增生活垃圾，本次技改项目运营期无其他一般固废产生。 现有项目产生的固体废物主要为废钢及边角料、氧化铁皮、湿式除尘污泥、收尘灰、酸性废水处理污泥、废矿物油。根据《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及其验收意见，结合现有项目实际情况，对现有项目一般工业固废、危险废物等产生、处置情况进行简单分析。 现有项目废钢及边角料经集中收集后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段，湿式除尘污泥排入就近的平流沉淀池经压滤干化处理后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段，氧化铁皮、除尘灰收集后返回云南天高镍业有限公司炼钢工段，酸性废水处理污泥经浓缩、压滤后收集于污泥暂存间（25m2）内，待一定量后转运到现有项目危废暂存间（850m2），委托汉源金炉科技有限公司定期清运处置，废矿物油用专门的储油桶收集，暂存于云南天高镍业有限公司废机油危废暂存间（400m2），委托云南新昊环保科技有限公司处置。 根据《年产30万吨热退火酸洗生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及其验收意见，以及现场实际调查情况，现有项目产生的一般固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，盛装容器按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）粘贴标识标牌，危险废物处置均委托有资质单位进行。 综上，本次技改项目运营后，仍按照现有项目固体废物收集、暂存、处置管理制度进行，将可使固体废物收集、贮存对环境的影响减少至最低限度。 4.2.5地下水、土壤环境影响和保护措施 本次技改项目对年产30万吨热退火酸洗生产线焦炉煤气管线进行拆除，从现有热轧生产线预留天然气阀门新建154m DN100天然气管线接入退火炉。天然气管线均采用架空敷设进入热退火炉。 造成地下水、土壤环境影响的主要途径是渗漏、垂直入渗等，由于本项目使用的天然气采用密闭管线输送，正常情况下不会出现泄漏，在事故状态下，天然气发生泄漏，天然气是一种易燃易爆气体，比空气轻，如发生泄漏能迅速四处扩散进入大气环境，不会对地下水、土壤环境造成影响，因此本次环评不再分析对地下水、土壤环境的影响。 4.2.6环境风险影响分析 4.2.6.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目生产过程中所涉及的风险源主要包括： 新建燃气管线中的天然气。 4.2.6.2环境风险物质 1.环境风险源辨识 根据企业提供原材料情况，对照《危险化学品目录（2015）版》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所涉及的环境风险的物质为天然气。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 单元存在的危险物质为多品种时按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn≥1 式中， q1，q2，q3......，qn：每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3......，Qn：与各危险物质对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据前文分析，本项目新建154m DN100天然气管线，考虑天然气管线内存在的气体属于危险物质，且本项目新增天然气管道与现有管道联通，暂存量应考虑现有项目，现有天然气管线约480m，合计634m。按照管道天然气密度77.72kg/m3，经计算，本项目天然气最大暂存量为0.298t。 年产140万吨热轧生产线建设项目设置的天然气站及天然气管线等风险已经在年产140万吨热轧生产线建设项目环评中论证分析，根据该环评环境风险评价结论，天然气站设置了泄漏报警装置，采取现有各项环境风险防范措施后天然气站的环境风险是可控的。本项目酸洗工序涉及的各酸液等风险物质已在原项目环评中论证分析，本次风险影响评价不考虑厂区现有的环境风险物质，仅对本次改造工程内容进行分析。 表4.2.6-1 项目Q值计算一览表 项目; 临界量; 本项目最大储存量; Q值; CAS号. 天然气; 50t; 0.298t; 0.00596; /. 合计; 0.00596; /. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目Q值为0.00596＜1。 2.环境风险物质特性 根据企业提供原材料情况，对照《危险化学品目录（2018）版》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的危险物质识别如下： 表4.2.6-2 天然气危险特性一览表 主要组分 项目; 甲烷; 乙烷; 丙烷. CH4; C2H6; C3H8. 闪点℃; -188.5; ＜-50; -104. 相对密度kg/m3; 气相; 0.55; 1.04; 1.56. 液相; 0.42; 0.45; 0.58. 爆炸极限%V; 5.3～15.0; 3.0～16.0; 2.1～9.5. 引燃温度℃; 538; 472; 450. 最小点火能mj; 0.27; 0.31; 0.31. 最大爆炸压力mPa; 0.717; --; 0.843. 最大火焰传播速度m/s; 0.67; 0.86; 0.82. 天然气的物理化学性质; 无色无味气体、微溶于水、易燃、沸点-160℃、最大爆炸压力680Kpa、最小引燃能量0.28毫焦、相对密度0.45（液化）、气体火焰在空气中传播速度0.67m/s、爆炸上限15%（V%）、爆炸下限5%（V%）、自燃温度482℃（空气中）、632℃（氧气中）。. 天然气的危险性; 易燃易爆性质，火灾危险类别为甲类。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。若遇高热，气体体积膨胀，输气设备内压增大，有可能导致管道或设备开裂和爆炸。天然气的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，泄漏后很容易达到爆炸下限浓度值，爆炸危险性较大。天然气的密度比空气小，泄漏后有较好的扩散性。. 天然气的毒理作用; 为烃类混合物，属低等毒性物质，长期接触可出现神经衰弱综合症。急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷等现象。病程中尚可出现精神症状，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。. 4.2.6.3生产系统危险性识别 本项目生产车间内使用的天然气属于环境风险物质，生产装置涉及危险性，根据项目工艺流程及厂区平面布置，结合物质危险性识别，本项目危险单元划分结果见下表。 表4.2.6-3 危险单元划分结果 序号; 类别; 名称. 1; 主体工程; 热退火炉. 2; 储运工程; /. 3; 公用工程及环保工程; /. 项目生产运营过程中，环境风险物质发生泄漏，进而发生火灾、爆炸等事故，并产生伴生/次生的消防废水，扩散途径主要有危险物质挥发向大气环境扩散。 生产过程可能存在的风险因素见表4.2.6-4。 表4.2.6-4 项目生产过程主要风险因素分析 事故发生; 风险类型; 原因分析. 生产过程; 泄露; 天然气管道破裂. 火灾; 泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击. 中毒; 泄漏导致现场危险品浓度超标. 腐蚀; 物质泄漏或违章作业导致对设备及人员的腐蚀. 4.2.6.4环境风险分析 本次技改仅涉及天然气燃烧系统改造，不对后续酸洗等工序进行改造，根据原项目环评分析，硫酸、硝酸和氢氟酸储罐在破裂发生泄漏情况下，在围堰内形成液池并发生质量蒸发。当储罐发生泄漏事故时最大落地浓度点在50m范围内，在50m范围主要为项目区，影响人群为当班人员，超过最高允许浓度范围确定为应急处理的范围，因此当发生废液泄漏事故时，在50m范围内的当班人员应该迅速撤离，泄漏事故发生不会对厂区周边环境及敏感点的民众产生严重的危害。现有项目设置净循环系统（冷却塔+390m3净循环水池+循环水泵）和浊循环系统（平流沉淀池+上塔泵+过滤器+450m3浊循环水池+循环水泵）以及处理规模为40m3/h的酸性废水处理系统，建设单位在储罐区设置0.5m高的围堰和对储罐区进行重点防渗，可确保储罐发生泄漏时各种酸性物质能够得到有效的收集和处置，因此对地表水的环境风险是在可控范围内的。 根据原项目环评风险分析结论，以及全厂突发环境事件应急预案评估结论，现有各项风险防范措施满足要求。 本项目燃气供应系统中存在的危险物质主要为天然气，管理不当，可能出现泄漏，存在的主要危险因素为火灾、其他爆炸，中毒和窒息。 燃气供应系统中天然气泄漏遇到点火源是引起火灾、爆炸等事故主要原因。 1.项目厂内不设天然气储罐，但天然气输送管道存在泄漏风险。导致天然气泄漏原因如下： ①天然气管道、法兰等设备的材质、规格、强度不合理； ②天然气管道、法兰等设备的安装存在缺陷，焊接质量不合格； ③管道、法兰等设备腐蚀、密封件失效，燃气管道被车辆碰撞或人为破坏； ④天然气管道超压运行。 2.引起火灾、爆炸事故的点火源主要有： ①明火：点火吸烟、抢修、检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火、其他火源等。 ②静电火花：产生静电积聚大致有下述几种情况，天然气在设备和管道中流动产生的静电，人体静电等； ③机械火花：因碰撞或摩擦而产生火花。如：使用普通金属工具相互碰撞打火等。 ④火花及过热点：在爆炸危险区内未采用防爆电气，使用普通电器和非防爆线路敷设方法，正常使用产生的电火花；电器老化、接线松动、接触不良产生的电火花和过热点；电气设备损坏、短路；违反操作规程等引起的电气火灾均可能引起爆炸和火灾。 ⑤雷电：雷电是大自然中静电高强度放电过程，对设备的破坏和人员伤害极其严重，同时可能引起火灾爆炸。 4.2.6.5环境风险防范措施 1.现有项目已采取的环境风险防范措施 ①各环保设施通过制定操作规程、维护保养规程、检修制度等，完善台账资料，确保其完好率和处理效率。 ②加强环保设施的运行管理和日常维护，做好日常的设施运行记录，采取措施，保障各项环保设施正常运行。 ③建立运行档案，及时发现除尘器的故障，如一旦确定除尘器故障，则应立即组织停产检修，减少事故排放对环境的影响。 ④加强对废气处理系统的维护、保养、保障系统正常运行。制定废气处理系统故障应急方案，定期对管理人员和技术人员的培训和管理。 2.本次技改新增风险防范措施 ①在车间设置可燃气体报警探测器。 ②加强对职工的教育培训，增强职工环境风险意识，制定和强化各种安全管理。 ③合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品。 ④本项目新增的风险物质天然气，及时修订全厂突发环境事件应急预案，并按应急预案进行日常演练。 ⑤组织应急救援队伍，配备必要的应急物资，一旦发生事故，及时救治。 4.2.7.6环境风险结论 通过采取本报告中的具体措施后，可在较大程度上避免风险的发生。同时建设方应针对项目所涉及的环境风险，制定相应的突发环境事件应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，项目环境风险为可控的。 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。风险评价内容总结见表4.2.6-5。 表4.2.6-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产30万吨热退酸洗生产线煤气改天然气技改项目. 建设地点; 云南师宗产业园区大同片区. 地理坐标; 104°3′40.68361″ 24°47′56.42947″. 主要危险物质及分布; 天然气的主要成分为甲烷，本项目不设天然气贮存设施，天然气分布于厂区天然气输气管道内。. 环境影响途径及危险后果; 天然气：泄漏导致火灾爆炸风险，将对大气环境产生影响，对人群健康产生有害的影响。. 风险防范措施要求; 天然气泄漏风险防范措施：在车间设置可燃气体报警探测器；加强对职工的教育培训，增强职工环境风险意识，制定和强化各种安全管理；合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品；修编全厂突发环境事件应急预案，按应急预案进行日常演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小，根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析。. 4.3本项目污染物汇总情况 本项目主要污染物产生及排放情况见下表。 表4.3-1 项目主要污染物产生及排放情况 污染类别; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 废气; 热退火炉 （DA003）; 颗粒物; 1.8t/a，15.58mg/m3; 1.8t/a，15.58mg/m3. 二氧化硫; 2.534t/a，21.93mg/m3; 2.534t/a，21.93mg/m3. 氮氧化物; 9.408t/a，81.41mg/m3; 9.408t/a，81.41mg/m3. 噪声; 设备噪声：90~100dB(A). 4.4“三本账”核算 本项目“三本账”核算情况见下表。 表4.4-1 项目“三本账”核算一览表 单位：t/a 分类; 污染物名称; 现有排放量/固废产生量; 在建工程排放量/固废产生量; 本项目; “以新代老”消减量; 预测排放总量/固废产生量; 增减变化量. 产生量; 自身消纳量; 排放量. 废气; 颗粒物（有组织）; 4.7083; 0; 1.8; 0; 1.8; 1.88; 4.6283; -0.08. SO2; 6.498; 0; 2.534; 0; 2.534; 5.85; 3.182; -3.316. NOx; 36.399; 0; 9.408; 0; 9.408; 7.5; 38.307; +1.908. 氟化物; 0.071; 0; 0; 0; 0; 0; 0.071; 0. 硫酸雾; 0.247; 0; 0; 0; 0; 0; 0.247; 0. 硝酸雾; 0.985; 0; 0; 0; 0; 0; 0.985; 0. 颗粒物（无组织）; 52.86; 0; 0; 0; 0; 0; 52.86; 0. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 收尘灰; 728.3; 0; 0; 0; 0; 0; 728.3; 0. 废钢及边角料; 2170; 0; 0; 0; 0; 0; 2170; 0. 湿式除尘污泥; 72; 0; 0; 0; 0; 0; 72; 0. 氧化铁皮; 6514.961; 0; 0; 0; 0; 0; 6514.961; 0. 危险废物; 废矿物油; 1.0; 0; 0; 0; 0; 0; 1.0; 0. 酸性废水处理污泥; 11000; 0; 0; 0; 0; 0; 11000; 0. 4.5环境保护投资 本项目工程投资为150万元，环保投资估算9.0万元人民币，约占工程总投资的6%，其环保设施投资情况见表4.5-1。 表4.5-1 环保投资估算一览表 类别; 保护对象; 环保措施; 投资估算 （万元）; 备注. 施工期; 大气环境; 施工期场地内洒水降尘，建材篷布遮盖; 0.5; 环评提出. 运输车辆篷布遮盖; 0.5. 声环境; 机械降噪措施、加强管理文明施工等; 0.5. 固废; 拆除管线清运; 0.5. 小计; 2.0; /. 运营期; 大气环境; 燃烧后产生的退火炉烟气经管道引入热风干燥和烘干工序作为热源，最后经直径为800mm、高18m的DA003废气排放口排放; /; 纳入主体工程. 定期开展自行监测; 5.0; 环评提出. 声环境; 选用低噪声设备、密闭隔声、减震等; 2.0; 环评提出. 小计; 7.0; /. 合计; 9.0; /. 从环保投资分配来看，项目环保投资主要用于大气环境、噪声污染防治。 4.6运营期监测计划 本项目运营期监测计划见表4.6-1。 表4.6-1 项目运营期监测计划汇总表 监测时段; 监测点位; 污染源; 监测因子; 监测频率; 类型; 执行标准. 运营期; DA003; 热退火炉; 颗粒物; 1次/季度; 自动手工; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2. SO2; 自动手工. NOx; 自动手工. 厂界; 昼间、夜间等效A声级、最大声级; 自动手工; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 颗粒物 SO2 NOx | 燃烧后产生的热退火炉烟气经管道引入热风干燥和烘干工序作为热源，最后经直径为800mm、高18m的DA003废气排放口排放 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 动植物油、氨氮 总磷 | 运营期不新增劳动定员，生活污水依托云南天高镍业有限公司现有生活污水处理站（1座，处理能力为20m3/h，480m3/d，采用A/O工艺）处理达标后回用于云南天高镍业有限公司炼钢循环补充水 | 全部回用不外排 |
| 声环境 | 厂界/设备运行 | 噪声 | 隔声和基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本次技改项目后端酸洗等工序产生的固体废物废钢及边角料、氧化铁皮、湿式除尘污泥、收尘灰、酸性废水处理污泥、废矿物油等严格按照现有项目环评及批复、验收有关要求进行管理，运营期加强固体废物的管理，确保其处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 运营期加强对本次技改项目及后端酸洗工序地面防渗措施的管理维护，严格落实厂区硬化地面、原辅料储存区、危废暂存间的防渗措施，避免对土壤和地下水环境造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化种植，严格落实废气、废水、噪声、固废等防治措施，以减缓对周边生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.在车间设置可燃气体报警探测器。 2.加强对职工的教育培训，增强职工环境风险意识，制定和强化各种安全管理。 3.合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品。 4.本项目新增的风险物质天然气，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，本项目投产前，必须根据存在的风险源情况，修编全厂突发环境事件应急预案报曲靖市生态环境局师宗分局备案，并按应急预案进行日常演练。 5.组织应急救援队伍，配备必要的应急物资，一旦发生事故，及时救治。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.认真执行“三同时”原则，确保各项污染防治措施的实施； 2.项目取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位按要求向曲靖市生态环境局变更现有排污许可证； 3.做好突发环境事件应急工作，修编现有突发环境事件应急预案，完善落实应急物资及设备，定期进行环境事故应急演练； 4.要求企业加强环境管理，建立环境管理体系，完善相关原料台账、设施运行台账、危险废物台账等，相关管理信息制度需上墙； 5.项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等要求开展项目自主验收工作。 6.项目运营后按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求开展自行监测。 |  |  |  |

六、结论

项目排放的污染物符合国家规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；项目运营符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 项目实施过程中，企业应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废气、噪声达标排放，在采取环评提出的各项措施后，本项目的建设对环境影响较小，不会改变当地环境质量现状。 从环境保护角度看，采取本次环评提出的各项措施后，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 4.7083 | 5.3003 | 0 | 1.8 | 1.88 | 4.6283 | -0.08 |
|  | SO2 | 6.498 | 8.938 | 0 | 2.534 | 5.85 | 3.182 | -3.316 |
|  | NOx | 36.399 | 213.128 | 0 | 9.408 | 7.5 | 38.307 | +1.908 |
|  | 氟化物 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 |
|  | 硝酸雾 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 |
|  | 颗粒物（无组织） | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.86 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 收尘灰 | 728.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.3 | 0 |
|  | 废钢及边角料 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 |
|  | 湿式除尘污泥 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
|  | 氧化铁皮 | 6514.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514.961 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 酸性废水处理污泥 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①