建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称：  师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目

建设单位（盖章）： 师宗县银宏生物燃料有限公司

编制日期： 2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-530323-04-05-963407 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘XX | 联系方式 | 1528799XXXX |
| 建设地点 | 云南省曲靖市师宗县产业园区矣腊片区 |  |  |
| 地理坐标 | 104度2分46.603秒，24度52分53.652秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 师宗县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2408-530323-04-05-963407 |
| 总投资（万元） | 316.8 | 环保投资（万元） | 57.90 |
| 环保投资占比（%） | 18.38 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2300 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，运营过程中产生的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于有毒有害污染物，厂界外500m范围内无环境空气保护目标。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目为生物质颗粒生产项目，无生产废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，涉及的风险物质为废机油，最大存储量0.05t，未超过油类物质临界量2500t。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，不涉及生产用水，用水为生活用水，由园区供水管网供给，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目为生物质颗粒生产项目，不属于海洋工程项目，不涉及直接向海排放污染物。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目为生物质颗粒生产项目，位于师宗产业园区矣腊片区，项目区不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 综上所述，项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》。 审查机关：曲靖市人民政府。 审查文件名称及文号：曲靖市人民政府关于《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）的批复》（曲政复〔2023〕32号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》。 审查机关：曲靖市生态环境局。 审查文件名称及文号：曲靖市生态环境局关于《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书审查意见的函》（曲环函﹝2022﹞34号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》符合性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊片区，已取得师宗产业园区管理委员会入园证明，项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》的相关要求符合性分析如下： 表 1-2 与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》符合性分析 总体规划; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 矣腊片区：规划面积为3.02km2（302.71hm2），规划范围北至师宗煤焦化工有限公司及星达星陶瓷企业北侧山脚沿线、南至师阿线公路（运煤专线）、东至师宗县三新商贸有限公司、西至师宗煤焦化工有限公司西侧。; 项目区位于矣腊片区规划范围内。; 符合. 空间布局; 建筑建材产业区 A 区——依托产业基础，以发展建筑陶瓷产业为主，重点发展高端洁具、卫浴等产品，延伸发展高端餐具、艺术陶瓷、电工陶瓷等陶瓷制品； 煤制品产业区——维持师宗煤焦化工厂现有产能，延伸发展煤贸交易产业。; 本项目为生物质颗粒生产项目，位于师宗产业园区矣腊片区内，但不在建筑建材产业区 A 区、煤制品产业区内，项目已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，根据园区入园证明，项目符合园区规划要求。; 符合. 产业发展方向; 云南师宗产业园区依托现有产能，形成以不锈钢冶炼及深加工为主导，以建筑建材产业（以新型建材为主）、生物资源加工产业（以农副产品加工为主）为辅助，面向装备制造、生物制药、木材加工、煤制品、物流产业、节能环保等多元发展的产业格局。; 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊片区内，利用废木料、边角料等生产生物质颗粒，属于生物资源加工产业，项目已取得云南师宗产业园区管理委员会入园证明。; 符合. 综上，项目选址于云南师宗产业园区矣腊片区，已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》。 2、项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》符合性分析见下表1-3所示。 表1-3 项目与规划环评影响报告书符合性一览表 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 1; 新建项目环境管理制度; /; /. 1.1; 严把项目准入，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，杜绝不符合产业政策，高污染、高能耗、资源型项目上马，切实从源头上防止和控制污染，以准入制度来促进经济结构的调整和产业布局的更趋合理。; 本环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度，项目建设符合产业政策，不属于高污染、高能耗、资源型项目。; 符合. 1.2; 严格实行主要污染物总量控制制度，对企业排污实行排污许可管理，对超出总量控制的企业或没有完成主要污染物总量削减任务的企业严禁新上任何项目。; 项目应在实际投产前办理排污许可证，严格实行污染物总量控制制度。; 符合. 1.3; 抓好减排监测体系的建设，企业做好在线监测设施的有效性审核，将此项工作执行情况作为总量减排考核的重要依据。对入园企业进行严格筛选，要求入园企业不仅应具有市场潜力大、产业联动效果好、高技术、高附加值的特点，还必须是低污染、低耗能的企业。限制引入的行业或企业或达不到规定的清洁生产水平的企业严禁入园。; 本项目为生物质颗粒生产项目，项目符合清洁生产要求，不属于高污染、高能耗企业；项目建成后，严格落实自行监测计划要求，委托有资质的单位定期进行自行监测。; 符合. 2; 准入清单执行要求; /; /. 2.1; ①要对鼓励类符合规划产业非禁即入 对园区鼓励类主导产业项目，在符合安全、环保等“三同时”条件下，优化项目布局，加强产业项目审批、验收等关键环节协调服务，推进产业加快实施；对关联产业配套项目，要简化办事流程，提高办事效率，推动产业集聚发展。; 项目为《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，项目已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，符合片区产业规划要求。; 符合. 3、项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 项目与《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与规划环评审查意见符合性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 严格遵守法律法规底线和生态保护红线。全面落实规划实施过程中可能涉及的饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区保护要求，结合地方生态保护红线的划定，统筹保护好生态空间；对优先保护、重点保护的区域，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。; 根据园区规划环评生态环境现状调查与评价，园区规划边界不涉及生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区，自然保护区等环境敏感区，本项目位于云南师宗产业园区矣腊片区内，亦不涉及以上敏感区，不在优先保护、重点保护区域，符合管控要求。; 符合. 2; 综合考虑园区制约因素和环境问题，进一步优化片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，尤应注意开发强度与环境承载的核实分析。 片区存在较多村庄，且距离县城较近，区域地形风易使县城受到大气污染物的影响，应充分考虑规划产业发展对村庄和县城的影响，强化原有重污染企业的升级改造，优化调整园区原企业布局，严格按照规划产业推进企业搬迁或产业结构转型。工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。; 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊工业片区内，本项目与规划产业发展方向一致，园区范围已纳入城镇开发边界范围内，与总体规划的用地规模、布局和划定的集中建设区和留白弹性区对应纳入曲靖市、师宗县国土空间总体规划城镇开发边界内的城镇集中建设区和城镇弹性发展区，同时纳入规划有效期至2035年的国土空间规划。本项目为新建项目，符合园区规划要求，项目周边500m范围内无村庄，避免了事故发生时对敏感的居住人群的影响。项目厂房由园区负责建设，已考虑园区绿化隔离带。; 符合. 3; 园区应按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，淘汰技术方面落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目，使用设备不属于“淘汰类”生产工艺技术装备，排放的大气污染物能做到稳定达标排放，对周围环境影响较小，不属于能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能。; 符合. 4; 严守环境质量底线，严格环境管控单元管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求。入驻企业应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头控制污染物的产生。入驻企业在技术经济可行的条件下，要采用先进高效的污染防治措施，满足环境管控要求，必要时对产业园区开发强度及布局产业规模进行控制。 做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平。钢铁等行业全面达到超低排放要求。 高度重视两个片区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。加快污水处理厂建设，按要求开展排污口论证，严格控制新设、改设或者扩大排污口。结合水污染防治方案实施相应的水环境质量改善工程，切实削减废水污染物，配合师宗县相关政府部门，加强子午河、二允河等河道和规划区内水库和周边饮用水源的水环境综合整治与生态修复工程，切实保障地表水环境质量。 产业园区及周边地下水环境敏感程度较高，地下水环境总体较脆弱，区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。高度重视园区村镇的饮用水安全，与饮用水源保护区相邻区域应注意避让，园区的开发建设须符合饮用水源保护管理相关规定，项目布局不得影响居民饮用水安全。 将土壤污染防治工作纳入产业园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施。防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。 危险废物需按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施，严禁乱堆乱放。 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑安全防护距离和环境防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居住人群的影响。 按照国家碳达峰碳中和的政策要求，积极开展园区减污降碳协同管控，待当地碳达峰规划、行业达峰规划发布后，园区碳排放管理相关要求从其规定执行。; 根据查询，项目属于师宗产业园区重点管控单元，项目SO2、氮氧化物排放量在矣腊片区大气污染物总量控制范围内。 项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后有组织排放。 待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放，污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。 本项目的建设对区域地下水环境影响较小。 项目为生物质颗粒生产项目，产生的危险废物为废机油，本环评要求设置危废暂存间暂存产生的废机油，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，项目厂房全部硬化、园区道路全部硬化，对项目区域地下水影响小。 项目不属于集中固废储存和处置；项目已取得师宗县工业园区管理委员会入园证明，符合片区产业规划要求。 项目为生物质颗粒生产项目，产生的危险废物为废机油，本环评要求设置危废暂存间暂存产生的废机油，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设；设置一般固废暂存区分类暂存产生的一般固废，要求一般固废暂存区地面全部硬化。 项目租赁已建设的标准厂房进行建设，园区已配套消防设施，要求企业编制突发环境事件应急预案报告，严格执行突发环境事件应急预案报告提出的风险防范措施和管理措施。; 符合. 5; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，禁止在核定产能外新建和扩建钢铁冶炼产业，矣腊片区现有焦化企业不得新增焦化产能。引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。园区招商引资、入园项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展。; ①本项目位于矣腊片区，不属于焦化行业，不新增焦化产能。 ②引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，符合清洁生产要求。 ③本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目，使用设备不属于“淘汰类”生产工艺技术装备。 ④本项目与规划产业发展方向一致。 ⑤项目符合“三线一单”大气、水等重点管控单元要求。 ⑥本项目为园区招商引资项目，项目建设符合规划环评及审查意见要求。; 符合. 6; 建立健全区域环境风险防范和生态环境治理体系。加强产业园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等管理，统筹考虑园区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化产业园区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化产业园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 项目为生物质颗粒生产项目，企业将积极配合园区建立应急响应联动机制和风险防控体系，要求企业编制突发环境事件应急预案报告，严格执行突发环境事件应急预案报告提出的风险防范措施和管理措施。; 符合. 7; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区应设置环境空气自动监测站，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等提出完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 本项目制定监测计划，要求企业委托有资质的单位定期对企业排放的颗粒物、SO2、氮氧化物进行监测。; 符合. 8; 推进产业园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂或集中处理设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促产业园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; ①待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。 ②项目建成后，将加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 符合. 9; 拟入产业园区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污（废）水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，其环评文件中选址、环境现状调查与评价结果仍具有时效性的，建设项目相应环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目将严格执行“三同时”制度，做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，重点开展大气污染物、水污染物允许排放量测算和周边大气环境影响可接受论证、污（废）水不外排或纳管可行可靠性论证、环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. 综上所述，项目建设符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》规划环评、规划环评审查意见要求。 表1-5 项目与云南师宗产业园区环境准入符合性分析 序号; 具体要求; 项目建设情况; 符合性. 三线一单管控要求; 空间布局约束; 1、合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区。2、禁止建设集中式固体废物处置场等对地下水安全有重大环境风险的项目。3、大同片区不锈钢生产及加工产业组团应优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。; 1、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目已取得入园证明。2、项目不属于集中式固体废物处置场等对地下水安全有重大环境风险的项目。3、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，不在大同片区不锈钢生产及加工区。; 符合. 污染物排放管控; 1、不符合园区规划的现有企业适时搬迁或进行产业结构转型，园区不宜布置污水产排量较大的企业。 2、现有企业应加强环境管理，加大设施和场地的防渗改造，新增建设项目场地应进行严格的工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 3、各片区污水集中处理设施及中水回用设施应根据用地规模、开发强度、产业集聚度及排水条件因地制宜规划建设，加快完成各片区雨污分流管网、废水集中处理、中水回用等环保基础设施的建设。; 1、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目生活污水产生量小，待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。2、项目化粪池按要求进行硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 3、待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥；对地表水环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响，重点做好地下水污染防治和监控，同时加快周围居民饮用水供应改造，确保居民生活饮用水安全。 2、加强环境风险防范和管理措施，进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求，避免事故发生时对敏感的居民人群的影响。制定有效的、完善的事故应急预案并加强演练，减少对环境造成的影响。; 1、项目化粪池按要求进行防渗，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 2、项目属于生物质颗粒生产项目，不需设置卫生防护距离及安全防护距离。项目涉及环境风险物质，要求企业编制突发环境事件应急预案报告，严格执行突发环境事件应急预案报告提出的风险防范措施和管理措施。运营过程中要求加强管理，避免安全事故隐患产生的环境事故，一旦发现废气非正常排放事件，立即停产检修。; 符合. 资源开发效率要求; 积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。; 待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥，对地表水环境影响较小。; 符合. 规划环评补充准入要求; 空间布局约束; 1、入驻企业需对区域水文地质条件充分论证，合理布局区内企业废水和固废的贮存、处理设施，避开岩溶发育等地下水防污性能较弱区域，确保不影响区域地下水水质。2、现有与规划用地及产业布局不相符的企业近期予以保留，禁止改建和扩建，远期进行搬迁。3、规划区现有企业、规划企业以及城镇居民排放的废污水进入污水管网，进入片区集中污水处理厂处理后，尾水达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准后方可外排。企业外排废水达到园区污水处理厂接管要求后，方可接入园区污水处理厂集中处理。; 1、项目污水处理设施等按要求进行防渗，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水，项目固废100%处置。 2、本项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目已取得入园证明。 3、待园区污水处理厂投入运行后，项目产生生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥，对地表水环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 1、现有与规划用地及产业布局不相符的企业近期予以保留，禁止改建和扩建，远期进行搬迁。2、园区内的企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相关要求进行防渗，减少对地下水的污染。; 1、项目位于师宗县产业园区矣腊片区，项目建设与园区产业定位不冲突，项目已取得入园证明。 2、项目运营过程产生废机油，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，需编制突发环境事件应急预案报告并报环保部门备案。; 符合. 环境风险防控; 1、入驻企业需对区域水文地质条件充分论证，合理布局区内企业废水和固废的贮存、处理设施，避开岩溶发育等地下水防污性能较弱区域，确保不影响区域地下水水质。 2、加强企业内部环境风险三级防护措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业内设置自流式事故雨水收集池和应急池，并输送至企业污水处理设施处理。 3、现有企业及新入驻企业应制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。 4、加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 5、建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效地拦截、降污、导流等措施。; 1、项目化粪池按要求进行硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 2、项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，危险废物暂存间内设置围堰；待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥，对地表水环境影响较小。 3、项目生产设备使用润滑油，项目运营过程产生废机油，需编制突发环境事件应急预案报告并报环保部门备案。 4、运营过程中要求加强管理，避免安全事故隐患产生的环境事故，一旦发现废气非正常排放事件，立即停产检修。 5、加强企业环境管理，定期对化粪池、危险废物暂存间进行检查，防止生活污水、废机油泄漏。; 符合. 资源开发效率要求; 1、积极开展生产废水的综合利用，废水综合利用率大于85%，近期工业用水重复利用效率应大于85%，远期工业用水重复利用效率应大于90%。 2、对园区建设指标体系进行优化调整，挖潜降低“单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值新鲜水耗”等指标； 3、规划实施中应竭力推行节能降耗，加快滇缅天然气管网泸西－师宗－罗平段建设，逐渐减少燃煤使用量，力争向《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）方向发展。; 1、项目为生物质颗粒生产项目，无生产用水、无生产废水产生。 2、项目用电依托现有供电系统供电，用电量不大。 3、项目使用燃料为生物质颗粒，不使用煤作为燃料。; 符合. 综上所述，项目符合《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》环境影响报告书、审查意见及审查意见的函的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，本项目利用废木材及边角料等原料生产生物质颗粒，为鼓励类项目，项目已取得投资项目备案证，符合国家有关产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号，2021年7月30日）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号），全市共划分91个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 项目位于师宗县产业园区矣腊片区，根据查询本项目属于环境管控单元—师宗产业园区重点管控单元、生态空间分布管控区—一般管控区、师宗县大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、一般管控区。本项目与曲靖市“三线一单”管控要求符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与曲政发〔2021〕27号文件符合性分析对照一览表 曲政发〔2021〕27号; 本项目情况; 符合性. 明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线; 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目选址于师宗县矣腊工业园区，项目不在云南省生态保护红线内，不涉及云南省生态保护红线。项目选址不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; （一）水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 项目所在区域属于九龙河（独木水库出口以下全河段），根据曲靖市生态环境局网站发布的2023年各月地表水环境质量，七排断面（位于项目下游约7km）现状水质全年能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。; 符合. （二）大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 本次评价以师宗县空气自动监测站2023年环境空气质量数据进行统计评价，项目区域内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。; 符合. （三）土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目位于师宗县矣腊工业园区，租用园区现有工业用地，占地范围不涉及基本农田，项目运营期各污染物均采取有效治理措施，项目区地面全部进行硬化，园区道路均进行路面硬化，对项目区土壤污染较小，对农用地和建设用地土壤环境安全、土壤环境风险影响较小。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 本项目原料为师宗县及周边木材厂废木料、边角料等，本项目主要涉及资源为土地利用资源及电、水等资源。项目新鲜用水量不大，资源消耗量相对区域资源利用量较小，项目资源利用没有突破当地资源利用上线要求。; 符合. 师宗产业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1.园区不宜布置污水产排量较大的新建项目。 2.大同片区东侧综合加工产业区 B 区麒师高速公路以东区域除现有二类工业用地外保留现状。 3.工业用地与人口密集区、自然保护区等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。 4.大同片区不锈钢生产及加工产业组团严格控制不锈钢产能，优先发展不锈钢深加工，禁止新建和扩建钢铁冶炼产业。不锈钢生产及加工产业组团与高新生物科技产业组团不宜毗邻布置，应设置相应的隔离带。 5.矣腊片区现有煤焦化厂不得新增产能，只能开展以污染物减排为前提的升级改造工作，技术升级改造及产业链延伸须控制在现有厂界范围内。; 1、项目为生物质颗粒生产项目，产生的废水为生活污水，园区污水处理厂未投入运行之前，生活污水进入化粪池，化粪池定期清掏做农肥；园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，生活污水排放量小。 3、项目位于矣腊片区，周边500m范围内无大气环境保护目标。 5、项目位于矣腊片区，为生物质颗粒生产项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 2.淘汰落后产能，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和生产不合格产品的落后产能，分行业有序退出“限制类”产能。现有重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造。 3.现有“两高”企业应从原燃料清洁替代、节能降耗技术、余热余能利用、清洁运输方式等方面提出针对性的降碳措施与污染控制要求。 4.加快大同片区及矣腊片区污水处理厂及配套管网的建设，并确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后方才排入子午河。 5.矣腊片区远期大气环境中新增的NOx排放总量须控制在165t/a以内，入驻企业须严控产业规模，并强化环保措施。 6.大同片区不锈钢冶炼及深加工产业区严格控制不锈钢产能，现有的钢铁企业（云南天高镍业有限公司）只能在上级下达产能范围内进行转型升级。; 1、项目为生物质颗粒生产项目，根据《环境保护综合名录》（2021年版），项目不属于高污染、高环境风险，不属于“两高”项目；项目无生产用水，生活用水量较小；项目区地面全部进行硬化，项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，对项目所在区域土壤、地下水影响较小。 2、项目为生物质颗粒生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于其中“四十二、环境保护与资源节约综合利用—8废弃物循环利用中：废旧木材以及报废汽车、废弃木质材料等城市典型废弃物循环利用”，为鼓励类项目。 3、项目不属于“两高”项目。 4、根据《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》环境影响报告书：矣腊片区污水处理厂正在建设，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 5、项目NOx排放总量为5.5728t/a，项目已取得入园证明。 6、项目位于矣腊片区，不涉及大同片区的不锈钢产能。; 符合. 环境风险防控; 1.大同片区拟入园对地下水有影响的项目建设场地应严格工程地质勘察，查明岩溶发育情况，有针对性地采取防治措施，确保地下水环境安全。 2.危险废物暂存区的防渗标准应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计；一般工业固体废物暂存区的防渗标准应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求进行防渗设计。 3.在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 4.区域产业布局和项目建设应充分考虑对地下水的影响；对于涉及园区集中固废储存和处置设施建设，应严格做好水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。; 1、项目位于矣腊片区。 2、项目危险废物暂存区的防渗标准应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设。 3、根据《曲靖市师宗县工业园区水文地质调查报告》：规划区范围涉及少量的岩溶漏斗区域，项目所在区域为三叠系中统个旧组（T2g）中第四段（T2gd），分布于矣腊片区矣腊村——河外村、大同片区文华村——小河口、孟家村——大同村、炉柴冲——小同村一带及小干洞、小起丫及大起丫周边。岩性主要为灰、深灰色中——厚层状灰岩。单层厚度40～90cm，节理裂隙极为发育，方解石细脉呈网状发育，延伸长度10～20cm，脉宽l～2mm，表面溶沟垂直层面发育，溶沟宽5～15cm，风化强烈，风化后为砂状。厚度约1389m，与下伏地层T2gc呈整合接触；为产业园区出露最广泛的地层，T2gd为碳酸盐岩出露地区，岩溶发育强烈；项目租赁园区已建标准厂房进行建设，已取得园区入园证明，符合园区产业规划；项目危险废物暂存区的防渗标准应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设，一般固废暂存区、厂区地面全部进行硬化，对项目所在区域地下水影响较小。 4.项目危险废物暂存区的防渗标准应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗建设，一般固废暂存区、厂区地面全部进行硬化，对项目所在区域地下水影响较小。; 符合. 资源开发效率要求; 1.积极开展生产废水的综合利用，提高园区污水中水回用率，减少排入子午河废水。 2.加强园区工业水循环利用，提高中水回用率。 3.推广城市中水和钢铁工业废水联合再生回用集成技术。; 项目无生产废水产生，待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至园区污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥；减少排入子午河废水。; 符合. 各县（市、区）一般管控单元; 空间布局约束; 1.加强耕地和永久基本农田保护，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。 2.禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。; 1、项目位于师宗产业园区矣腊片区，不涉及耕地和永久基本农田。 2、项目为生物质颗粒生产项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.严禁污水灌溉，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》。 2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 1、待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至园区污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。 2、项目产生的废气、噪声均能达标排放；园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水经化粪池处理后能达标排入园区污水管网。 3、项目为生物质颗粒生产项目，不涉及农业面源污染。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。 2.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 1、项目为生物质颗粒生产项目，不使用农药。 2、环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案报告，并根据突发环境事件应急预案报告要求开展应急演练。; 符合. 资源开发效率; 1.优化能源结构，加强能源清洁利用。 2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。; 1、项目使用能源为电能。 2、项目租赁园区已建标准厂房进行建设，提高土地利用效率。; 符合. 综上所述，项目建设与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）及《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》（曲环通〔2024〕36号）的相关要求相符。 3、与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析见下表。 表1-7 项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 政策要点; 本项目; 符合性. 加快推动绿色低碳发展; 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。; 本项目使用燃料为生物质颗粒，不适用煤炭。; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 本项目不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 经表1～6分析，项目符合曲靖市“三线一单”要求。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; 深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 本项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”工作要求，加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 符合. 改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。; 项目所在区域属于大气达标区，项目热风炉烟气、烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒（DA001）排放；粉碎产生颗粒物经旋风除尘器+布袋除尘器处理后经16m高排气筒（DA001）排放，排放废气能够达标排放；设备运行噪声在采取防治措施后厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的相关要求相符。 4、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 对照生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部文件“环大气[2019]56号”，项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析如下： 表1-8 项目与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性分析 工业炉窑大气污染综合治理方案; 本项目; 符合性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目使用热风炉，项目选址位于师宗县矣腊工业园区，项目热风炉烟气、烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒排放，排放废气能够达标排放。; 符合. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; ①本项目不涉及《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类工业炉窑。 ②本项目工业炉窑为密闭式，热风炉烟气、烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒排放。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目烘干过程燃料采用生物质颗粒，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 符合. （三）实施污染深度治理。; 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目为生物质颗粒生产项目，热风炉烟气、烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒排放，烟气黑度、二氧化硫能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），颗粒物、氮氧化物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目热风炉烟气、烘干过程产生的烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒排放，不涉及煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料储存。 项目原料及产品入棚，厂房密闭。; 符合. 综上，项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。 5、与《云南省“十四五”环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）的符合性分析 表1-9 与《云南省“十四五”环境保护规划》符合性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 符合性. NOx深度治理工程。实施超低排放改造工程，完成钢铁行业17家19台2851平方米烧结机、4家8台630万吨/年球团设备超低排放改造工程，完成全省7家燃煤发电企业10台600兆瓦W型火焰锅炉（4家）、6台300兆瓦循环流化床锅炉（3家），共计7800兆瓦燃煤发电机组超低排放改造工程。; 项目属于生物质颗粒生产项目；不属于钢铁、燃煤发电企业。; 符合. VOCs综合治理工程。实施含VOCs产品源头替代工程，推进重点行业综合治理工程，针对石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气，工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气，建设适宜高效VOCs治理设施，到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率分别达到70%、60%、60%、60%以上。; 项目为生物质颗粒生产项目，不产生非甲烷总烃，不属于石化、化工行业装卸、污水和工艺过程废气及工业涂装行业电泳、喷涂、干燥废气，以及包装印刷行业印刷烘干废气。; 符合. 推动落后低效和过剩产能淘汰。认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。; 项目属于生物质颗粒生产项目，项目已取得投资项目备案证，符合国家产业政策要求，项目不属于高耗能、高排放项目，也不属于落后淘汰产能项目。; 符合. 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。; 项目不涉及恶臭污染物及有毒有害大气污染物，项目产生的废气采取环评提出的治理措施后可达标排放。; 符合. 推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。实施重点流域重点行业氮磷排放总量控制，持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不属于钢铁、有色金属、造纸等重污染企业；待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后经污水管道排至园区污水处理厂处理；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。; 符合. 综上所述，项目与《云南省“十四五”环境保护规划》相符。 6、与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析如下表： 表1-10 与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1、细化落实曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。加快制定钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业准入条件，严格控制新增重金属排放建设项目。; 经分析，项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市 “三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号）的要求相符合，项目满足曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目不属于钢铁、有色冶炼、化工、煤炭、火电等“两高”重点行业，项目不涉及重金属排放。; 符合. 2、淘汰落后产能。坚持市场化、法治化手段加快煤炭行业转型升级，推进煤炭企业整治重组，有序引导30万吨/年以下小煤矿全部关闭退出，助推煤炭产业绿色发展。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。淘汰落后水泥产能，鼓励利用工业和生活废弃物作原料，发展新型干法水泥，重点发展散装水泥、新型墙体材料、装饰装修材料、无机非金属新材料、非金属矿深加工制品等绿色建材产品。; 项目属于生物质颗粒生产项目，项目符合国家产业政策要求；不属于高耗能、高排放项目，不属于淘汰落后产能，不属于煤矿、磷化工、水泥生产项目。; 符合. 3、优化产业绿色转型。严格控制新建扩建高耗能高排放项目，鼓励发展低能耗低排放产业。深入推进节能降耗，落实能源消费总量和强度“双控”制度，继续深化钢铁行业的供给侧结构性改革。严格执行钢铁产能置换办法，加强钢铁项目备案管理，完成钢铁行业超低排放。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不属于高耗能项目，不属于钢铁行业；项目废气采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 4、实施能源利用高效低碳化改造，加快应用先进节能低碳技术装备，提升能源利用效率，扩大新能源应用比例。实施水资源利用高效化改造，以控制工业用水总量、提高用水效率、保护水环境为目标，采用水系统平衡优化整体解决方案等节水技术，对化工、造纸、食品等高耗水行业实施改造。; 项目不属于化工、造纸等高耗水行业，项目属于生物质颗粒生产项目。; 符合. 5、严格控制地下水资源开发利用。严控地下水开发利用管理，加强地下水取水专项执法检查和综合整治。实行地下水取用水总量控制和水位控制，划定水资源开发利用控制红线，合理开发水资源，实现地下水资源的可持续利用，避免水资源浪费。; 项目用水由园区现有供水管网供给，不涉及地下水资源开发利用。; 符合. 6.加强工业企业大气污染治理。加强网格化管理，新建、扩建、改建“两高”企业的区域应编制区域大气污染物削减方案，禁燃区内严禁燃烧高污染燃料。推进实施可再生能源、天然气、电力等替代燃煤工程，在天然气覆盖区域内加快推动“煤改气”改造。; 本项目运营过程中主要使用电能，不涉及化石能源使用，不属于“两高”企业。项目使用的燃料为成型的生物质颗粒燃料，废气经采取环评提出的污染防治措施后，废气能达标排放。; 符合. 7.实施重点行业NOx等污染物深度治理。全面完成钢铁企业烧结机超低排放改造工程。实施焦化、建材（水泥、砖瓦）、铸造、有色等行业提标改造治理工程，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平。推进陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。; 项目属于生物质颗粒生产项目，不涉及重点行业NOx等污染物排污，项目产生的废气经处理设施处理后可达标排放，项目不属于钢铁、焦化、水泥、有色等行业。; 符合. 8.大力推进挥发性有机物污染治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业为重点，全面开展重点行业VOCs污染综合治理，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展重点行业低（无）VOCs原辅料源头替代，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加强VOCs无组织排放控制。; 本项目运行过程中产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，且项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运、汽车维修行业。; 符合. 9.实施农用地分类管理，保障耕地安全利用。持续推进永久基本农田划定工作。将粮食生产功能区、标准农田、高标准基本农田、优先保护类农用地优先划入永久基本农田，强化国土空间规划和用途管控，全面排查并依法关闭拆除非法占用永久基本农田建设项目，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。; 项目位于工业园区内，用地性质为工业用地，不占用基本农田。; 符合. 10.强化土壤污染源头防控。依法将土壤污染防治要求纳入排污许可证，减少重金属排放，加强重金属污染治理。强化土壤与地下水污染协同防治，加强源头预防。将地下水环境要求纳入国土空间规划，新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成地下水污染的建设项目，提出并落实地下水污染防治要求。; 项目不涉及重金属排放，项目化粪池做好防渗处理，项目建设对土壤、地下水影响较小。; 符合. 11.提高工业固体废弃物综合利用水平，推进固体废物减量化、资源化和无害化管理。; 项目产生的固废均得到妥善合理处置。; 符合. 12.加大噪声监督管理力度。加强对工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等各类环境噪声的防控。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，实现噪声全面达标排放。; 项目生产设备合理布局，产噪设备安装减振措施，根据噪声预测，项目厂界噪声可达标排放。; 符合. 综上所述，项目符合《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 7、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 表1-10 与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性分析. 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，目前正在进行环境影响评价，粉碎产生的颗粒物经旋风除尘+布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；热风炉烟气、烘干产生的二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 第二十条 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。; 项目粉碎等过程产生的颗粒物经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过16m高DA001排气筒排放，热风炉烟气、烘干废气经布袋除尘器处理后通过16m高DA001排气筒排放。; 符合. 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 本项目为致密成型生物质燃料加工项目，废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目所有生产工序均设置在封闭大棚内；运输车辆加盖篷布；粉碎产生的粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理，经16m高排气筒（DA001）达标排放，粉碎机出料口位于粉料中转仓，粉料中转仓等同于沉降室作用，将出料口粉尘与产品一同收集起来，进入后续挤压成型工序；热风炉烟气、烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 第六十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 本项目施工期设置有扬尘污染的费用，施工扬尘污染防治责任为建设单位，项目施工期要求落实“六个100%”，施工场地主要通过洒水抑尘、冲洗轮胎等降低扬尘浓度。施工工期为3个月，施工期较短，待施工手续齐全后，立即开工建设。; 符合. 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 本项目运输渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料采取密闭方式防治扬尘污染。; 符合. 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目原料堆放在原料堆放区，车间为封闭大棚（四面封闭，仅保留出入口及通风口）。; 符合. 综上所述，项目与《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求相符。 8、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于云南师宗产业园区矣腊工业片区内，已取得师宗县工业园区管理委员会《入园证明》，项目已取得师宗县重点投资项目联合会商意见表，师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县应急管理局、云南师宗产业园区管理委员会同意项目选址，项目选址符合《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》产业发展定位、产业集聚度较高，项目选址满足“三线一单”管控要求。项目区周边企业为炭粉厂、生物质颗粒厂、陶瓷厂，且周边500m范围内无环境保护目标；项目租赁园区已建的1栋标准厂房进行建设，厂房内按照原料粉碎堆存区、烘干造粒区、成品堆存区布局，在采取环评提出的污染防治措施的前提下，对周边环境影响较小，因此项目选址合理。 9、平面布置合理性分析 本项目场地呈规则矩形，项目生产区及办公生活区分开设置，功能明确；本项目办公生活区位于项目东侧，位于生产车间侧风向，生产活动对办公区造成影响较小；车间内按照原料粉碎堆存区、烘干造粒区、成品堆存区依次分布，在原料粉碎堆存区、成品堆存区设置出入口。综上，项目平面布置合理。 10、与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析 项目与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析见下表。 表1-11 项目与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析一览表 中华人民共和国河道管理条例; 项目情况; 符合性. 第二十五条：在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （二） 爆破、钻探、挖筑鱼塘； （三） 在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 项目为生物质颗粒生产项目，租赁园区已建标准厂房进行建设，未占用二允河河道，距离二允河20m；根据师宗县重点投资项目联合会商意见表水务意见：同意项目选址。项目不涉及采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘、在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施、在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 师宗木材企业众多，木材加工后所产生的木屑颗粒或锯末状物料等废弃物处理也是一个难题，本着“废弃物资源的利用，对于节能减排、改善与保护当地生态环境都具有积极作用”的原则，建设单位依托当地优越的资源条件，租赁师宗县产业园区矣腊片区钢结构厂房建设生物质颗粒燃料建设项目，占地面积2300m2，主要配备粉碎机、颗粒成型机、烘干机等设备，年产7200吨生物质颗粒。建设单位于2024年8月租赁师宗县产业园区矣腊片区已建钢结构厂房进行建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43生物质燃料加工：“生物质致密成型燃料加工”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司（曲靖市子锋环评咨询有限公司）工程师经现场踏勘，收集资料后编制《师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、建设内容 项目生产生物质颗粒燃料，主要建设生物质颗粒生产线、配套辅助设施、相应环保设施等，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总占地2300m2，其中生产车间面积2255m2、其中办公生活区占地30m2，项目主要建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目类别; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目在租赁的师宗产业园区矣腊片区建设生产车间，生产车间为1层厂房（长110m、宽20.5m、高10m），总占地面积2255m2，车间内主要设置原料堆存区、生物质颗粒燃料生产线、成品堆放区，生产过程均在密闭彩钢瓦车间内进行，生物质颗粒燃料生产区包括粉碎区、烘干区、造粒区；环评建议粉碎区、烘干区、造粒区设置隔断。; 租赁已建厂房进行建设. 辅助工程; 办公生活区; 项目区办公生活区总占地30m2。; 新建. 道路; 项目区设2个出入口，其中入口位于项目区西侧，出口位于项目区南侧，连接园区道路，生产车间及园区道路均硬化。; 园区配套建设. 公用工程; 供电; 由师宗产业园区矣腊片区电网接入; 依托. 给 排水; 给水; 由师宗产业园区矣腊片区提供; 依托. 排水; 项目区实行雨污分流，在生产车间棚顶设集雨槽，在生产车间及运输道路边界设置截排水沟，雨水进入雨水沟排入园区雨水管网；项目无生产废水产生，项目运营产生的废水主要为职工生活污水，待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后，经污水管道排至污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥。; 新建. 环保工程; 废气治理; 原料堆存、装卸粉尘; 原料堆存、装卸均在密闭厂房（仅留进出口）内进行，在下料和储存时将厂房门关闭，生产车间地面全部硬化，粉尘在厂房内自然沉降，对车间内灰尘进行定期清扫并加强生产管理。; 新建. 粉碎、造粒粉尘; 粉碎产生的粉尘经引风机引入1套旋风除尘器+布袋除尘器处理，项目造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，振动筛下方设防尘袋；粉碎粉尘经除尘器处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放；未收集的粉碎、造粒粉尘在密闭车间自然沉降、车间地面全部硬化，车间内粉尘进行定期清扫并加强生产管理。; 新建. 热风炉烟气、烘干工序废气; 废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 物料输送粉尘; 项目物料运输过程均在密闭厂房内进行，密闭厂房内空气流动较小，物料主要通过皮带输送和双连绞辊输送，双连绞辊输送主要针对易产尘的粉碎物料，双连绞辊为密闭的圆筒，其输送过程粉尘外排量很少，物料输送粉尘主要为皮带输送粉尘，主要是物料抖动及高低落差产生的气流会使物料降落产生少量的粉尘，通过在物料落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，总体皮带输送物料产生的粉尘少，基本自然沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。; 新建. 废水处理; 项目无生产废水产生，产生废水为生活污水，并配套建设化粪池（20m3），待园区污水处理厂投入运行后，项目产生的生活污水进入化粪池处理后进入污水管道，最终进入污水处理厂处理达标后排放；污水处理厂投入运行前，项目生活污水通过化粪池收集处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。; 新建. 喷淋塔循环水：设沉淀池（10m3）1座，循环使用不外排。; 新建. 固废处理; 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 布袋除尘器、旋风除尘器收集的粉尘全部回用于生产。; 新建. 不合格产品; 统一收集后，回用于生产。; 新建. 一般固废暂存区; 炉灰定期清掏暂存于一般固废暂存区后用于周边农林施肥使用，不外排；原料中夹带的废铁收集后暂存于一般固废暂存间内，外售废品回收站。项目设置10m2的一般固废暂存间，一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志。; 新建. 生活垃圾; 设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，委托环卫部门统一清运处置。; 新建. 废机油; 在南侧设置1间危废暂存间，占地6m2，用于暂存废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），项目应设置危险废物标签、危险废物贮存库标志。; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。; 新建. 风险措施; 编制《突发环境事件应急预案报告》并报生态环境主管部门备案，并严格执行《突发环境事件应急预案报告》提出的环境风险防范措施；环评建议粉碎区、烘干区、造粒区之间设置隔断，防范火灾事故的发生。; 新建. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 1; 粉碎工段; 粉碎机; GXP75X100; 台; 1; 生产能力6t/h. 3; 磁板; /; 套; 1; 除铁装置. 4; 卸料器; 500; 台; 1; /. 5; 沙克龙; Φ180; 个; 1; /. 6; 双连绞辊输送; 4×1×2; 1; 条; 双轴绞辊喂料，保证物料均匀，输送粉碎后的物料。. 7; 烘干工段; 进料输送机; PSJ80×15; 条; 1; 输送到烘干机15m。. 8; 热风炉，高温风管; RF-60; 台; 1; /. 9; 滚筒烘干机; Φ2.0×24; 台; 1; 最大烘干能力1.5t/h物料. 10; 进料关风机; 500; 台; 1; /. 11; 风机; CM-10C; 台; 1; /. 12; 旋风分离器; Φ2000; 台; 1; /. 13; 卸料关风机; 500; 台; 1; /. 14; 沙克龙下关风机; 300; 台; 1; /. 15; 刮板输送机; 500; 台; 1; /. 16; 液压料仓; 5×8×5.74; 个; 2; /. 17; 料位器; EAK-1; 个; 4; /. 18; 仓底输送蛟龙; U325; 个; 12; /. 19; 造粒工段; 刮板输送机; 500; 个; 1; 长度为16.6m。. 20; 进料分配蛟龙; U426×5; 个; 1; /. 21; 液压仓; 6×1×2; 个; 2; /. 22; 仓底蛟龙; U273×2.5; 个; 2; /. 23; 制粒机; XGJ560; 台; 2; /. 24; 皮带输送机; PSJ50; 台; 1; 长度8m. 25; 大倾角输送机; DPJ50型; 台; 1; 长度12m. 26; 包装; 振动筛; 孔径0.8cm; 个; 1; /. 27; 打包机; /; 个; 1; /. 28; 小袋包装秤; BZJ-50; 个; 1; /. 29; 其他; 成品仓; 3×3(1+2); 个; 1; /. 30; 装载机; /; 辆; 1; /. 31; 抱装车; /; 辆; 1; /. 32; 叉车; /; 辆; 1; /. 33; 风机; /; 台; 5; /. 34; 布袋除尘器; /; 套; 1; /. 35; 喷淋除尘系统; /; 套; 1; /. 4、项目主要原辅料及能源消耗 项目主要原辅料及能源消耗见下表。 表2-3 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废木料、边角料等（含水率约30%）; t/a; 8742.857; 周边地区木材加工厂、村庄收购. 2; 包装袋; 个/a; 7万个; 外购. 3; 水; m3/a; 300; 自来水. 4; 电; 万度/年; 80; 市政电网. 5; 生物质颗粒; t/a; 600; 自产，用于物料烘干. 5、主要产品方案 项目年产生物质颗粒7200t，产品方案见下表。 表 2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 生物质颗粒; 7200t/a; 颗粒状，直径8—10mm，长度20—50mm，高位热值：3700-4700 Kcal/kg，含水量≤15%，密度1100—1400kg/m3，灰分<1.5%。袋装、30kg包装为主。. 项目产品执行《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）表7（见下表2-5）。 表2-5 林业生物质颗粒燃料分级指标 燃料属性; 单位; 1级; 2级; 3级. 规格; mm; 长度小于直径4倍; 长度小于直径5倍; 长度小于直径5倍. 堆积密度; kg/m3; ≥600; ≥500; ≥500. 机械耐久性; %; ≥97.5; ≥97.5; ≥95. 小于3.15mm细小颗粒量; %; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 全水分（收到基）; %; ≤8; ≤10; ≤12. 灰分（干燥基）; %; ≤1.5; ≤3; ≤6. 收到基低位发热量; MJ/kg; ≥16.9; ≥15.9; ≥14.6. 氮（N，干燥基）; %; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.0. 硫（S，干燥基）; %; ≤0.05; ≤0.08; ≤0.1. 氯（Cl，干燥基）; %; ≤0.03; ≤0.03; 0.03. 结渣性; —; 弱结渣区; 弱结渣区; 弱结渣区. 根据建设单位提供的生物质颗粒产品检测报告（见附件7），项目使用的原辅料及生产工艺与生产该生物质颗粒产品的原辅料、生产工艺一致；生物质颗粒各成份见下表。 表2-6 生物质颗粒各成份一览表 检测项目; 检测结果. 全水（Mt%）; 3.0. 分析水分（Mad%）; 2.28. 空干基灰分（Aad%）; 2.54. 干基灰分（Ad%）; 2.60. 空干基挥发分（Vad%）; 76.42. 干基挥发分Vd%); 78.20. 焦渣特征（1~8）; 3. 干基全硫（St,d%）; 0.02. 空干基恒容高位发热量（Qgr,v,ad MJ/kg）; 20.01. 收到基恒容低位发热量（Qnet,v,ar MJ/kg）; 18.63. 空干基氢（Had %）; 5.72. 6、水平衡分析 项目运营期废水为生活污水，项目物料全部堆存于厂内，无露天堆放，因此未设置初期雨水收集。 （1）生活污水 项目设有劳动定员10人，均在项目区住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）：住宿职工生活用水量取100L/（人·d），则生活用水量为1m3/d、300m3/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册一生活源产排污核算方法和系数手册》“第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”中表1－城镇生活源水污染物产生系数，六区（云南属于六区）折污系数为0.83，则生活污水产生量为0.83m3/d、249m3/a，废水进入化粪池（20m³）处理，园区污水处理厂投入运行前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂投入运行后，生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理。 （2）喷淋塔除尘用水 本项目运营期烘干过程产生的废气使用喷淋塔进行处理，运营期喷淋塔产生的废水经容积为10m³的沉淀池沉淀后可循环使用，不外排。由于使用过程中将有一部分水蒸发以及损失，因此需进行补水，使用新鲜水补充。 根据建设单位提供设计资料，项目喷淋塔循环水量为5m3/h，蒸发损耗按循环水量的3%计，则补水量为0.15m3/h，3.6m3/d，1080m3/a，循环水池容积为10m3，循环水池中水量循环使用。 图2-1 项目水量分析图 单位：m3/d 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，生物质颗粒每天生产8小时，烘干工序每天生产24小时，全年工作300天。 9、项目总平面布置 本项目场地呈规则矩形，项目生产区及办公区分开设置，功能明确；本项目办公生活区位于项目东侧，位于生产车间侧风向，生产活动对办公区造成影响较小；车间内设备按照生产工艺布置，从左往右依次布置原料堆存区、生物质颗粒燃料生产线、成品堆放区，便于物料运输及生产。综上，项目平面布置合理。 - 10、项目环保投资 项目总投资316.8万元，其中环保投资57.90万元，占总投资的18.38%，具体见下表。 表2-7 环保投资一览表 序号; 污染物; 环保设施; 投资金额 （万元）. 施工期. 1; 废气; 通过加强车辆检修和维护，减少施工过程机械废气排放。; 0.20. 2; 固废; 建筑垃圾可回收的进行回收利用，不可回收利用的统一收集后由施工单位送至政府指定地点合理处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。; 0.30. 运营期. 3; 废气; 粉碎、造粒粉尘; 粉碎工序粉尘经引风机引入1套旋风除尘器+布袋除尘器进行除尘，粉碎粉尘经除尘处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放；在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口接颗粒机段设防尘袋，减少进入颗粒机的粉尘及外逸粉尘，振动筛下方设防尘袋；规范建设排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。; 15.00. 热风炉烟气、烘干工序废气; 经旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放，规范建设排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。; 15.00. 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘; 将所有生产工序设在密闭厂房内进行（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等。; 4.00. 4; 废水; 雨污分流; 项目区实行雨污分流，在生产车间及运输道路边界设置截排水沟，生产车间棚顶设集雨槽，雨水经截排水沟收集后外排。; 10.00. 生活污水; 设置容积20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，远期排入矣腊片区污水处理厂处理，不外排。; 3.0. 5; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。; 2.50. 6; 固废; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处置。; 0.50. 一般固废; 项目设置10m2的一般固废暂存间，一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志。; 1.4. 废机油; 用专用容器收集，暂存危废暂存间（6m2），委托有资质的单位定期清运处置；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。; 6.00. 总计; 57.90. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及排污环节 本项目属于新建项目，租赁已建厂房进行建设，施工期主要是办公生活区建设、车间设备安装、环保工程等地面结构工程的建设，在各施工阶段伴随有少量废气、固废、废水及噪声产生，项目施工流程如下图所示： 图2-3 项目施工期工艺流程图 项目计划建设期为3个月，预计于2025年2月开工建设，2025年5月底竣工，2025年6月运营，项目高峰施工人员为20人，不在项目区食宿。 （1）办公生活区、辅助设施建设：此阶段进行办公生活区及其他辅助设施等的建设；在建设阶段产生的污染物主要有少量的扬尘、噪声及少量的施工废水。 （2）设备安装：项目建设完成后，项目对生产设备进行采购、安装及调试。在此阶段项目产生的主要污染物为施工噪声及运输噪声。 二、运营期工艺流程及产排污节点 本项目主要进行生物质颗粒燃料的生产，其生产工艺流程及产污节点如下。 （1）工艺流程简述 ①原料进厂：项目使用的废木料、边角料、木屑等原料外购入厂后，外购原料粒径≤8cm，无需对原料进行破碎，原料入厂后进行分区堆放。 ②粉碎：项目粉碎机布置在密闭生产厂房内，由于外购的部分废木料、边角料等原料粒径≤8cm，原料需进入粉碎机粉碎处理，使原料粒径小于0.20cm，粉碎机末端连接旋风除尘器、布袋除尘器，粉碎的物料由引风机引入旋风除尘器、布袋除尘器，粉碎机、旋风除尘器、布袋除尘器之间由管道封闭联通；粉碎工序均通过磁选进行除铁。该工序产生粉碎粉尘、设备运行噪声及废铁。 ③烘干：由于部分原料中含水率较高（根据建设单位提供的资料，物料含水率30%），不能满足生物质颗粒机的进料条件，需对物料进行烘干处理。项目物料烘干方式为直接烘干，项目热风炉利用自产的生物质颗粒（产品）作为燃料直接燃烧，将产生的高温烟气通入滚筒烘干机烘干粉碎后的物料，烘干温度在150℃左右，烘干时间24h/d，年烘干300天，最大烘干能力1.5t/h物料，烘干后物料含水量约15%。烘干工序废气经旋风除尘器+喷淋塔除尘（除尘效率为90%）后通过风机引入16m高的排气筒（DA001）外排。此工序产生水蒸气、热风炉烟气、烘干工序废气、噪声和炉灰。 ④造粒：烘干物料经皮带输送至造粒前缓冲料仓，由颗粒机自带喂料设备进行喂料，物料被送入颗粒机，通过物理挤压，将物料挤压进入模孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于颗粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使得生物质逐渐成型，一定时间后以固定形状被挤出，经过出料口，由输送带运至下一个单元。本项目在压缩成型过程中无需添加任何添加剂，成型后的生物质颗粒体积小、比重大。由于此工序在颗粒机前端设置了液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，大大减少了造粒粉尘排放，该工序会产生少量的造粒粉尘和设备运行噪声。制粒过程会产生少量水蒸气，在颗粒机处设置水蒸气散气口。 ⑤包装：成型后的成品颗粒经输送带输送至振动筛，经筛分后合格的产品经打包机包装后暂存成品堆放区待售；经筛分后不合格（粒径〈 8mm）产品返回颗粒机进行再次成型造粒。 生物质颗粒生产工艺流程及产污节点见下图。 ### 图2-3 项目工艺流程及产污节点图 项目生产过程中主要的产污环节见下表。 表2-8 项目运营期产污环节一览表 污染源类别; 来源; 产生特征; 污染物种类; 治理措施. 废气; 粉碎、造粒、筛分过程; 生产车间; 连续; 颗粒物; 厂房密闭；粉碎工序粉尘经引风机引入1套旋风除尘器+布袋除尘器处理，在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋；振动筛下方设防尘袋。粉碎粉尘经除尘处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放。. 热风炉烟气、烘干工序废气; 热风炉、烘干机; 连续; 粉尘、SO2、NOx、; 经旋风除尘器+喷淋塔处理后通过1根16m高排气筒（DA001）排放。. 废水; 生活污水; 员工办公生活; 间歇; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 建设化粪池，生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，远期排入矣腊片区污水处理厂处理，不外排。. 噪声; 设备运行噪声; 粉碎机、颗粒机、热风炉、烘干机等; 连续; 噪声; 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、合理布局、定期检修等。. 固废; 除尘器收集的粉尘; 布袋除尘器、旋风除尘器; 连续; 粉尘; 统一收集后，回用于生产。. 不合格产品; 颗粒机; 连续; 不成型颗粒; 统一收集后，回用于生产。. 炉灰; 热风炉燃料燃烧; 连续; 炉灰; 定期清掏用于周边农林施肥使用。. 原料中夹带的废铁; 磁选; 间歇; 废铁; 集中收集，外售废品回收站。. 生活垃圾; 员工办公生活; 间歇; 纸张、塑料等生活垃圾; 垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运处置。. 废机油; 机械设备运行维护; 间歇; 废机油; 专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于师宗县矣腊工业园区，根据现场踏勘，项目区现状为已建空厂房，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 本次评价以曲靖市生态环境局师宗分局发布的师宗县2023年第一季度－第四季度县城环境空气质量监测情况公示：2023年环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数、O38h浓度第90百分位数均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）补充监测 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021年10月），“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，该区域环境空气质量现状监测引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 项目生产过程中产生的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；本项目TSP引用师宗县工业园区基础设施建设项目污水处理厂矣腊片区项目监测报告（云南中科检测技术服务有限公司报告编号：YNZKBG20220627025）环境空气五寨村TSP监测数据，采样日期为2022年6月12日—2022年6月19日，五寨村位于项目区东北侧1.2km，引用五寨村 TSP监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》监测要求。 表3-1 补充监测点位基本信息 污染物; 采样日期; 污染物浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. TSP（五寨村）; 2022.6.12-2022.6.13; 117μg/m3; 300μg/m3; 39.00 %; 达标. 2022.6.13-2022.6.13; 120μg/m3; 300μg/m3; 40.00 %; 达标. 2022.6.14-2022.6.15; 106μg/m3; 300μg/m3; 35.33 %; 达标. 2022.6.15-2022.6.16; 112μg/m3; 300μg/m3; 37.33 %; 达标. 2022.6.16-2022.6.17; 101μg/m3; 300μg/m3; 33.67 %; 达标. 2022.6.17-2022.6.18; 109μg/m3; 300μg/m3; 36.33%; 达标. 2022.6.18-2022.6.19; 105μg/m3; 300μg/m3; 35.00 %; 达标. 氮氧化物委托云南升环检测技术有限公司于2024年10月11日—13日进行环境质量现状监测（监测报告编号为HC2409W4016号），监测结果如下： 表3-2 现状监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 浓度类型; 监测浓度范围; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. 项目区下风向处40m; 氮氧化物mg/m3; 小时浓度; 0.022-0.039; 0.25; 8.8-15.6; 达标. 由上表可知，本项目所在评价区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 项目附近的地表水体为二允河，二允河由西南向东北汇入子午河，后汇入九龙河，最终汇入南盘江，属于珠江流域，项目区距离二允河20m。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在河段属于“喜旧溪河麒麟-罗平保留区”，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；二允河未进行水环境功能区划，根据支流不低于干流的原则，二允河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站于2023年1月至2023年12月间在曲靖市生态环境局官网发布的逐月地表水环境质量公报中，子午河省控地表水河流断面（七排）水质连续均可达到Ⅲ类水质标准，其中水质状况11个月为优，区域地表水环境质量良好。经以上判定，项目区为地表水环境质量达标区域，具体如下表所示： 表3-3 2023年1月—2023年12月子午河（七排断面）监测结果 时间; 断面名称; 断面性质; 所在河流; 水功能类别（类）; 本期水质类别（类）; 水质状况. 2023.01; 七排; 省控; 子午河; Ⅲ; Ⅱ; 优. 2023.02; Ⅱ; 优. 2023.03; Ⅱ; 优. 2023.04; Ⅱ; 优. 2023.05; Ⅱ; 优. 2023.06; Ⅲ; 良好. 2023.07; Ⅱ; 优. 2023.08; Ⅱ; 优. 2023.09; Ⅱ; 优. 2023.10; Ⅱ; 优. 2023.11; Ⅱ; 优. 2023.12; Ⅰ; 优. 根据2023年七排监测断面处监测数据可知，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境 项目选址位于师宗产业园区矣腊片区，根据《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）》及《云南师宗产业园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，项目区属于3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 经现场踏勘，项目区50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 4、地下水环境、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目不产生生产废水，不涉及重金属污染物，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗建设，生活污水在矣腊片区污水处理厂未投入运行期间经化粪池处理后作为农肥，矣腊片区污水处理厂投入运行后，经化粪池处理后排入矣腊片区污水处理厂处理。化粪池内生活污水属于污染源，可能对地下水产生污染，但已建标准厂房、新建办公生活区、化粪池、一般固废暂存区等按要求进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类不开展地下水环境质量现状调查。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 经现场调查，建设单位租赁工业园区已建厂房建设本项目，场地位于师宗县产业园区矣腊片区内，用地范围内无生态环境保护目标。项目区厂房附近除园区道路外的区域进行绿化，现在园区绿化正在施工中。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）： （1）大气环境需明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 （2）声环境：需明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 （3）地下水环境：需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场踏勘及调查，本项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不涉及产业园区外新增建设用地，厂界50m外无声环境保护目标，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。项目区地表水环境保护目标为二允河，位于项目北侧约20m。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 与项目相对距离（m）; 性质; 环境功能. 地表水环境; 二允河; 北侧; 20m; Ⅲ类水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境保护目标. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期大气污染物无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的周界外浓度最高点限值，即≤1.0mg/m3。 项目运营期粉碎工序产生的颗粒物经旋风除尘+布袋除尘器处理后由16m高排气筒（DA001）排放，排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；热风炉烟气、烘干工序产生的废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由16m高排气筒（DA001）排放，废气中的烟尘、SO2排放分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放浓度限值、表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值，DA001排放的颗粒物执行较严标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；废气中的NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，排放速率按照内插法进行计算；厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值，具体标准见下表。 表3-5 项目有组织废气污染物排放标准 污染物; 有组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 排气筒高度（m）; 允许排放浓度（mg/m3）; 允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 生产设施排气筒（DA001）; 16; 120; 3.98; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 烘干工序; 烟气黑度（林格曼级）; 生产设施排气筒（DA001）; 16; 1级; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值. SO2; 850; /. NOx; 240; 0.876; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 表3-6 项目厂界无组织废气污染物排放标准 排放形式; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 无组织; 颗粒物①; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值. 最高允许排放浓度5.0mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的有车间厂房的其他炉窑允许排放限值. 2、废水 （1）施工期废水排放标准 项目施工期主要进行设备安装，无施工废水产生。施工期生活污水为施工人员洗手废水，产生的施工期生活污水进入化粪池处理，因此不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 项目无生产废水产生，产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后处理方式：①在园区污水处理厂投入运行前委托周边村民清掏作为农肥使用；②园区污水处理厂投入运行后，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，标准值见下表： 表3-7 《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 化学需氧量（COD）; 500. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 5; 氨氮; —. 6; 石油类; 20. 7; 磷酸盐（以P计）; —. 8; 动植物油; 100. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，详见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4、固废 项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，总量指标如下： 废水：在园区污水处理厂投入运行前委托周边村民清掏作为农肥使用，不外排，不设总量控制指标；园区污水处理厂投入运行后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，废水排放总量纳入矣腊工业园区配套污水处理厂总量控制指标，本项目不单独设总量控制指标。 废气：SO2:3.6600t/a，NOx5.5728t/a。 固体废弃物：项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目为新建项目，根据现场踏勘，企业还未开工建设。 1、施工期大气污染防治措施及环境影响分析 施工期废气主要来源于施工期建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放过程中施工扬尘，运输汽车路面扬尘、焊接废气等。这些施工过程中产生的粉尘具有短暂性和临时性。 （1）运输车辆不应装载过满，应尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，以减少运输过程中的扬尘。 （2）施工过程中的建筑材料要定点堆放，使用的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应采取设置围挡或用防尘布遮盖等措施。 （3）施工场地清理阶段做到先洒水、后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶。 （4）项目在生产过程中会产生一定量焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的；焊接过程设置在厂房密闭内，经自然扩散后对周边环境影响小。 项目工程量小，通过洒水降尘、物料覆盖、厂房密闭等措施可有效抑制扬尘产生。 2、施工期废水污染防治措施及环境影响分析 项目施工期主要进行设备安装，无施工废水产生。施工期生活污水为施工人员洗手废水，产生的施工期生活污水进入化粪池处理，施工期废水对周围水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施及环境影响分析 施工噪声来自施工过程的设备运行噪声如钻孔机、电锯等，项目施工工程量小，主要靠人力施工，不使用大型机械设备，设备使用频率低，通过合理安排施工时间，及时对机械设备进行修理、维护和保养，运输车辆进入施工现场应减速，并减少鸣笛；合理安排好施工时间，尽量缩短施工工期；设备安装过程的噪声相对较小，通过加强施工人员管理及培训，设备安装在厂房内进行；施工期噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物污染防治措施及环境影响分析 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾能回收的进行回收利用，不能回收利用的按相关规定进行处置，生活垃圾清运至附近垃圾收集点，由环卫部门清运处置，固废合理处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 施工期造成的影响是暂时的、局部的，项目施工期的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气产排情况 本项目产生的大气污染物主要为原料堆存、装卸、粉碎、造粒等工序产生的粉尘，以及烘干工序废气。 （1）原料堆存、装卸粉尘 本项目原料为废木料、边角料、木屑等，在原料储存、装卸等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，由于原料进厂后在密闭厂房内堆存，不露天堆放，且外购原料有一定的水分，不易起尘，环评要求建设单位在下料和储存时将厂房门关闭，使下料和储存时产生的少量粉尘自然沉降于厂房内。 （2）粉碎、造粒粉尘 本项目粉碎、造粒过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，剪片、破碎、筛分、造粒工序颗粒物产生量为6.69×10—4t/t－产品。项目年产7200吨生物质颗粒，则本项目粉碎、造粒工序颗粒物产生量为4.8168t/a。 根据建设单位提供的资料可知，项目粉碎工序粉尘进入旋风除尘器+布袋除尘器处理，粉碎机末端连接旋风除尘器、布袋除尘器，粉碎的物料由引风机引入旋风除尘器、布袋除尘器，粉碎机、旋风除尘器、布袋除尘器之间由管道封闭联通；经除尘处理后统一由1根16m高排气筒（DA001）排放；造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口接颗粒机段设防尘袋，大大减少了进入颗粒机的粉尘及外逸粉尘，同时液压缓冲料仓可有效防止物料的囤料堵料，使物料顺畅地进入颗粒机，总体造粒粉尘排放量小；同时在振动筛下方设防尘袋，可进一步减少筛分粉尘外排量。 根据建设单位提供的资料，项目粉碎配套引风机风量为4800m3/h，年运行2400h，粉碎机、旋风除尘器、布袋除尘器之间由管道封闭联通，则产生的颗粒物以90%计进入旋风除尘器、布袋除尘器，则进入旋风除尘器、布袋除尘器的粉尘量为4.3351t/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册：布袋除尘器处理效率92%、旋风除尘器处理效率90%，项目废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册2.2：企业采用多种废气治理设施组合处理的排污量核算：在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。因此本项目粉碎产生的粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器后去除效率以布袋除尘器处理效率92%计，则粉碎工序有组织粉尘排放量为0.3468t/a，排放速率为0.1445kg/h，排放浓度为30.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准限值要求（排放速率<3.5kg/h，排放浓度＜120mg/m3）。 粉碎、造粒等工序未经引风机引入除尘器的粉尘呈无组织形式排放，则无组织粉尘产生量为0.4817t/a。项目厂房密闭，定期清扫车间内灰尘并加强生产管理等，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，封闭式大棚粉尘控制效率为99%，则无组织粉尘排放量为0.0048t/a。 （3）烘干工序废气 项目外购的原料含水率约30%，由于达不到工艺要求，需要用热风炉、烘干机对物料进行烘干，使物料含水率在15%以下。根据建设单位提供资料，有8742.857t/a原料需要烘干，加工为成品约为7200t/a，物料烘干方式为直接烘干，热风炉采用生物质颗粒作为燃料，用量约600t/a，工作时间24小时。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”的产排系数，烘干工序颗粒物产生量为4.01×10—4t/t－产品、二氧化硫4.80×10—4t/t－产品，氮氧化物6.89×10—4t/t－产品。本项目滚筒烘干机废气进入旋风除尘器+喷淋塔处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册2.2：旋风除尘处理效率为90%。因此本项目烘干工序产生的粉尘经旋风除尘器+喷淋塔后去除效率以旋风除尘处理效率90%计，烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放。 根据建设单位提供资料，项目配套风机风量为15000m3/h，年运行7200h；项目烘干工序废气产排情况见下表。 表4-1 烘干工序废气产排情况一览表 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 烘干工序废气; 烟尘; 2.8872; 0.4812; 40.1; 旋风除尘器+喷淋塔+1根16m高排气筒; 0.2887; 0.0401; 2.7. SO2; 3.4560; 0.576; 48.0; 3.4560; 0.576; 48.0. NOx; 4.9608; 0.8268; 68.9; 4.9608; 0.8268; 68.9. （4）热风炉燃烧废气 1）烟气量 本项目燃料为生物质燃料，为固体燃料，目前无热风炉污染物产排污系数统计资料，因此本项目废气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表一生物质工业锅炉”，为6240Nm3/吨原料计，项目生产过程中生物质颗粒原料消耗量为600t/a，则废气量为3744000Nm3/a，热风炉燃烧废气与烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放。 2）烟尘 目前无热风炉污染物产排污系数统计资料，本项目热风炉燃烧废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表一生物质工业锅炉”中，烟尘的产污系数为0.5kg/t-原料，每年燃烧生物质燃料600t，则在生产过程中烟尘的产生量为0.3t/a。热风炉燃烧废气与烘干废气一起进入旋风除尘器+喷淋塔处理，旋风除尘器去除效率90%，则烟尘的排放量为0.0300t/a。 3）二氧化硫 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应行业）产排污系数表一生物质工业锅炉”中，二氧化硫的产污系数为17Skg/t-原料（其中S为生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目取S%=0.02%，则S=0.02），每年燃烧生物质燃料600t，则二氧化硫的产生量为0.2040t/a。 4）氮氧化物 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应行业）产排污系数表一生物质工业锅炉”中，氮氧化物的产污系数为1.02kg/t-原料，每年燃烧生物质燃料600t，则在生产过程中氮氧化物的产生量为0.6120t/a。 热风炉燃烧废气与烘干废气经旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放，则热风炉燃烧废气与烘干废气排放情况见下表。 表4-2 热风炉燃烧废气与烘干废气排放情况一览表 项目; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 热风炉烟气、烘干废气; 烟尘; 3.1872; 0.0354; 29.5; 旋风除尘器+喷淋塔+1根16m高排气筒; 0.3187; 0.0442; 3.0. SO2; 3.6600; 0.5083; 33.9; 3.6600; 0.5083; 33.9. NOx; 5.5728; 0.7740; 107.5; 5.5728; 0.7740; 107.5. 由上表可知，本项目热风炉烟气、烘干工序废气中烟尘排放可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的干燥炉、窑二级排放标准限值（＜200mg/m3），废气中SO2排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值（<850mg/m3），废气中NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（排放速率<0.876kg/h，排放浓度<240mg/m3），对环境影响较小。 （5）物料输送粉尘 根据厂区设计，项目运营期间物料运输过程均在密闭的厂房内进行，密闭厂房内空气流动较小，物料主要通过皮带输送和双连绞辊输送，双连绞辊输送主要针对易产尘的粉碎物料，双连绞辊为密闭的圆筒，其输送过程粉尘外排量很少，物料输送粉尘主要为皮带输送粉尘，主要是物料抖动及高低落差产生的气流会使物料降落产生少量的粉尘，在物料落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，因此皮带输送物料产生的粉尘少，基本自然沉降于厂房内，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量少。 （6）食堂油烟 项目劳动定员10人，在项目区用餐人数按10人计，按平衡膳食推荐的以每人每天食用25—30g食用油（按30g计），则每天耗用食用油0.3kg，年用量为0.09t，在烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目食堂油烟产生量为1.8kg/a。项目厨房安装油烟净化器对油烟进行净化处理，油烟排放能满足《饮食业油烟排放标准》中规定的最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 2、废气产排情况汇总 项目有组织排放废气主要为粉碎、热风炉烟气、烘干工序废气；无组织排放废气主要为原料储存粉尘、物料输送粉尘、造粒粉尘等；各污染源排放情况汇总表见下表。 （1）正常排放情况 表4-2 项目生产废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 排放方式及排放量（t/a）. 有组织; 无组织. 1; 原料堆存、装卸粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房内堆存，车间地面全部硬化，在下料和储存时关闭厂房门，粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 2; 粉碎、造粒粉尘; 颗粒物; 4.8168; 粉碎工序粉尘进入布袋除尘器处理，在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋；振动筛下方设防尘袋。粉碎粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由1根16m高排气筒（DA001）排放。; 0.3468; 0.0048. 3; 热风炉烟气、烘干废气; 烟尘; 3.1872; 经旋风除尘器+喷淋塔处理后通过1根16m高排气筒（DA001）排放。; 0.3187; /. SO2; 3.6600; 3.6600; /. NOx; 5.5728; 5.5728; /. 4; 物料输送粉尘; 颗粒物; 少量; 密闭厂房，车间地面全部硬化，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘，输送粉尘在厂房内自然沉降，定期清扫车间并加强生产管理。; /; 少量. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.09; 油烟净化器; /; 0.0018. 表4-3 项目运营期大气污染物有组织排放量核算表 产污环节; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算排放量/ （t/a）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 烘干; DA001; SO2; 33.9; 0.5083; 3.6600; SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值; 850. 颗粒物; 12.9; 0.1887; 0.6655; 颗粒物、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 120. NOx; 107.5; 0.7740; 5.5728; 240. 一般排放口; 二氧化硫; 3.6600t/a. 氮氧化物; 5.5728t/a. 颗粒物; 0.6655t/a. 表4-4 项目排气筒基本情况一览表 排放口编号; 高度（m）; 排放口基本情况; 排放标准. 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. DA001; 16; 0.7; 50; 一般排放口; E104°2′43.958″、N24°52′55.004″; 颗粒物、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值；NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值. （2）非正常排放情况 根据本项目特点，项目非正常排放主要为布袋除尘、旋风除尘设备、引风机等不能够正常运行、设施故障或去除效率降低等情况，按最不利情况下（即除尘设备完全失效），有组织废气未经处理后直接排放，项目非正常排放情形及相应污染源统计情况见下表。 表4-4 项目废气非正常排放源强一览表 排放源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 频次. 粉碎; 颗粒物; 1.8063; 376.3; 0.5; 1次/年. 热风炉烟气、烘干工序废气; 烟尘; 0.0354; 29.5; 0.5; 1次/年. SO2; 0.5083; 33.9; 0.5; 1次/年. NOx; 0.7740; 107.5; 0.5; 1次/年. 由上表可知，在非正常排放情况下，粉碎粉尘会出现超标排放情况，污染周边环境空气。为尽量避免废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的日常管理，安排专人定期检查、维护除尘器及连接管道等除尘设施设备的运行情况，确保废气处理设施正常运行。若出现除尘设施设备故障等情况，应立即停止生产，待设备检修正常后方可继续生产，减少对周围环境的影响。 3、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）附录 A（资料性附录）可行技术参考表 A. 1废气可行技术参考表，干燥颗粒物可行技术为“袋式除尘，静电除尘”，项目热风炉烟气废气和烘干废气尘设置旋风除尘器+喷淋塔处理颗粒物，废气中颗粒物污染防治措施不属于HJ 1103-2020及可行技术。 旋风除尘：当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内，会沿壁由上而下做旋转运动。粉尘颗粒也因此受离心力的作用从气流中分离出来，再受重力作用沿壁落入灰斗，而气体会沿排出管旋转向上从排出管排出。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达 500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册2.2：旋风除尘处理效率为90%。 喷淋塔主要是在进气管中布置的喷头喷淋出直径很小的雾化液滴作为捕尘体，烟气从喷淋区下部进入吸收塔与均匀喷出的吸收液接触，依据惯性碰撞和拦截捕获原理，烟气中的细小颗粒物与之碰撞，被其捕获。之后气体经过收缩段高速冲击装置内的水面，激起大量的泡沫和微小水滴。烟气中较大的颗粒物在流动过程中与液滴碰撞聚结沉降，第一级除尘中未除去的细小颗粒继续与液滴碰撞，同时长大的水滴被下部的吸收液吸收，完成第二级除尘过程。结构简单，造价低，不易堵塞，兼具降温功能。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册2.2：喷淋塔处理效率可达到85%。 经核算，DA001排气筒排放的SO2排放浓度为33.9mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中燃煤（油）炉窑二级排放浓度限值（<850mg/m3），颗粒物排放浓度为12.9mg/m3、排放速率为0.1887kg/h，NOx排放浓度为107.5mg/m3，排放速率为0.7740kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（经内插法计算，颗粒物允许排放速率<3.98kg/h、排放浓度<120mg/m3，NOx允许排放速率<0.876kg/h、排放浓度<240mg/m3）；废气中粉尘、二氧化硫、氮氧化物能达标排放，对周围环境影响小，措施可行。 生产厂房采取密闭措施控制无组织粉尘的排放，粉碎工段设置配套设置除尘设备，为可行技术。项目采取的环保措施便于实施，运行稳定，长期有效，实施效果较明显。因此，评价认为项目拟采取的废气污染治理设施是可行的。 4、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）相关要求，废气监测计划见下表4-5。 表4-5 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒排放口（DA001）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 工业炉窑（车间厂房）; 颗粒物; 1次/年. 二、地表水环境影响和保护措施 1、废水污染物产排情况 项目运营过程中无生产废水产生，产生的废水为员工生活污水。 （1）生活污水 项目生活污水产生量为0.83m3/d、249m3/a，废水进入化粪池（20m³）处理，园区污水处理厂投入运行前委托周边村民清掏作为农肥使用；园区污水处理厂投入运行后，生活污水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理。 根据城镇生活源产排污系数手册，生活污水中各成分的浓度约为：CODcr 400mg/L、SS 220mg/L、动植物油50mg/L、NH3-N20mg/L、总磷8mg/L、BOD5180 mg/L。 生活污水经过化粪池处理后排放量如下表所示。 表4-6 废水产生及排放情况一览表 类别; 废水量（m3/a）; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 动植物油. 生活污水; 249; 浓度（mg/L）; 340; 163.8; 154; 19.4; 8; 50. 排放量（t/a）; 0.0847; 0.0408; 0.0383; 0.0048; 0.0020; 0.0125. 排放限值; /; 浓度（mg/L）; 500; 300; 400; -; -; 100. 达标情况; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）喷淋塔用水 本项目运营期烘干过程产生的废气使用喷淋塔进行处理，运营期喷淋塔产生的废水经容积为40m³的沉淀池沉淀后可循环使用，不外排。由于使用过程中将有一部分水蒸发以及损失，因此需进行补水，补水使用新鲜水进行补充。 根据建设单位提供设计资料，项目喷淋塔循环水量为5m3/h，蒸发损耗按循环水量的3%计，则补水量为0.15m3/h，3.6m3/d，1080m3/a，循环水池容积为10m3，循环水池中水量循环使用。 喷淋塔主要去除烟气中的颗粒物，用水水质要求不高，循环水主要污染物为SS，含有少量石油类物质。项目设置沉淀池去除悬浮物，经三级沉淀后，SS浓度约为250mg/L，沉淀池沉渣定期清掏，不会造成喷淋塔堵塞，能够满足喷淋塔使用水质要求。 循环水系统运行过程中，有一部分水由于热量过高导致水体蒸发，循环水被浓缩，导致CO2含量下降，水中Ca(HCO3)2浓缩达到饱和状态时会在换热表面形成水垢（CaCO3）；颗粒物与水接触落入水中，形成杂质，加重循环水浊度；此外，由于循环水中含有溶解氧，会助长微生物的滋长，在有阳光照射的地方会形成藻类，在日光照射不到的地方大量细菌、真菌的繁殖会形成黏泥，覆盖于换热表面形成软垢。环评提出，需定期向循环水池内补充新鲜水，并定期清理水中污泥、水垢，保持循环水系统的稳定正常运行。本项目沉淀池设置于日光照射不到的地方，循环水中不存在浮游动植物，SS中含有的有机氮极少转化为氨氮。 2、废水影响分析 项目生活污水产生量为0.83m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》要求：化粪池有效停留时间取 12～24h。本项目化粪池污水有效停留时间取24h，化粪池有效容积不小于1m3。本项目建设1个容积为20m3的化粪池，可满足水力停留要求。 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入矣腊片区污水处理厂进行处理，矣腊片区污水处理厂位于师宗县产业园区矣腊片区，师宗县新闵泰陶瓷有限责任公司南侧，规划占地面积6879.53平方米，设计日处理规模2000立方米，主体工艺采用“预处理+AAO+二沉池+脱氮除磷反应器+均质滤料滤池+消毒”，配套建设污水收集管网1387米及尾水排放管网。 污水处理厂预计2025年4月正式试运行，园区排水管网已铺设，项目排入污水处理厂可行。本项目废水排放量为0.83m3/d（249m3/a），矣腊片区污水处理厂能够接纳本项目产生的生活污水，对矣腊片区污水处理厂处理负荷影响很小；项目区附近的园区道路正在建设中，建设过程中配套建设污水管网，项目产生的废水能进入矣腊片区污水处理厂处理。 - 项目无生产废水产生，生活污水可做到不外排或进入园区污水管网，项目对周边地表水环境影响较小。 若本项目投入运营时，污水处理厂尚未运营，则将化粪池里的污水清淘作为农肥使用。 项目应加强对化粪池的管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放；由于项目距离二允河较近，因此在管理过程中应禁止向河道倾倒生活垃圾、生活污水、工业固体废物等，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 落实本次评价提出的水污染防治措施后，可确保项目产生的污水得到合理处置，对地表水环境的影响可接受。 3、运营期依托污水处理厂处理的可行性分析 - 根据《师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目、（矣腊片区污水处理厂）环境影响报告书》：矣腊片区污水处理厂进水标准为《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准；处理工艺为格栅+旋流除砂系统+调节池+初沉池+AAO反应池+二沉池+脱氮除磷反应器+均质滤料滤池+消毒，处理规模为2000m3/d；设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，进入污水处理厂处理的废水量为1544m3/d，废水特性为可生化性较差的焦化废水、生活污水。 - 根据《云南师宗产业园区总体规划（2021—2035年）》矣腊片区污水工程规划图，项目所在区域已规划污水管网，目前项目区附近的园区道路正在建设中，配套建设污水管网，项目产生生活污水能够进入园区污水处理厂处理。 - 根据项目水质情况分析，项目生活污水经化粪池处理后能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，能达标排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理，符合园区污水处理厂进水水质要求。根据《师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目、（矣腊片区污水处理厂）环境影响报告书》：矣腊片区污水处理厂设计处理规模为2000m3/d，进入污水处理厂处理的废水量为1544m3/d，本项目废水量为0.83m3/d，矣腊片区污水处理厂能全部处理完项目产生的废水，经项目区附近的污水管网能够进入园区污水处理厂处理，项目废水量小、为生活污水、污染物简单，污水处理厂处理工艺能处理项目产生的污染物。因此，项目产生的废水处理达标后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理可行。 4、废水监测计划 运营期不产生生产废水，产生的生活污水经化粪池处理用作农肥或达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）自行监测要求，不设置废水及雨水监测计划。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声产排情况 项目运营期噪声主要来源于各种生产设备运行产生的噪声，主要产噪设备有粉碎机、颗粒机、烘干转炉、风机等，根据吕玉恒《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）、马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社），噪声源强在75-90dB（A）。项目通过采取选用低噪设备、合理布置设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消声器等措施，对产噪设备定期维护、检修等措施后可降噪10~20dB（A），本项目取20dB（A）。本项目主要噪声源情况见下表。 表4-7 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 粉碎机; 90; 低噪设备、风机安装消声器、车间隔声、减振; 120.16; 117.67; 1; 35.56; 76.16; 昼间; 20; 56.16; 1. 2; 风机1#; 75; 124.47; 116.29; 1; 24.94; 61.17; 昼间; 20; 41.17; 1. 3; 风机2#; 75; 133.26; 112.02; 1; 30.73; 61.16; 昼间; 20; 41.16; 1. 4; 风机3#; 75; 138.37; 104.84; 1; 16.71; 61.18; 昼间; 20; 41.18; 1. 5; 风机4#; 75; 144.3; 98.63; 1; 10.89; 61.22; 昼间; 20; 41.22; 1. 6; 颗粒机; 85; 139.2; 101.26; 1; 12.31; 71.21; 昼间; 20; 51.21; 1. 7; 颗粒机; 85; 139.06; 96.7; 1; 15.82; 71.19; 昼间; 20; 51.19; 1. 8; 烘干机; 80; 125.4; 111.6; 1; 22.87; 66.17; 昼、夜; 20; 46.17; 1. 9; 热风炉; 80; 122.36; 111.6; 1; 19.83; 66.17; 昼、夜; 20; 46.17; 1. 10; 振动筛; 90; 134.92; 100.98; 1; 32.39; 76.16; 昼间; 20; 56.16; 1. 11; 除尘器; 80; 111.19; 112.98; 1; 32.66; 66.16; 昼间; 20; 46.16; 1. 12; 输送机; 75; 123.74; 117.4; 1; 38.25; 61.16; 昼间; 20; 41.16; 1. 13; 输送机2; 75; 130.78; 113.54; 1; 28.25; 61.16; 昼间; 20; 41.16; 1. 14; 输送机3; 75; 134.23; 109.67; 1; 31.70; 61.16; 昼间; 20; 41.16; 1. 15; 输送机4; 75; 135.61; 103.05; 1; 13.36; 61.20; 昼间; 20; 41.2; 1. 16; 输送机5; 75; 140.85; 104.84; 1; 18.29; 61.18; 昼间; 20; 41.18; 1. 17; 打包机; 75; 142.79; 96.56; 1; 13.44; 61.20; 昼间; 20; 41.2; 1. 2、声环境影响分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中B.1.3室内声源计算方法： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 无指向性点声源集合发散衰减的基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）−20lg（rr0） 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：Li—第i个声源在预测点之声级； LA—某预测点噪声总叠加值； n—声源个数。 （2）预测结果及评价 项目厂界噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测方位; X/m; Y/m; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 第1边最大值; 101.96; 110.20; 昼; 54.34; 65; 达标. 第2边最大值; 191.57; 72.65; 昼; 50.89; 65; 达标. 第3边最大值; 127.83; 135.66; 昼; 50.48; 65; 达标. 第4边最大值; 104.76; 155.47; 昼; 49.81; 65; 达标. 根据预测结果，项目运营期厂界昼间噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；夜间运行的生产设备为烘干机、热风炉，全部生产设备运行的情况下厂界噪声贡献值均能达标（夜间标准限值为55dB（A）排放，只有烘干机、热风炉生产的情况夜间也能达标排放；项目周边50m范围内无声环境保护目标，对周边环境影响小。 3、噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目监测计划见表4-9。 表4-9 项目运营期噪声监测要求一览表 监测点位; 监测频率; 监测指标; 执行标准. 厂界东、南、西、北; 1次/季度; 等效连续A声级、最大A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时监测。. 四、固体废物影响和保护措施 1、固体废物产排情况 ①除尘器收集的粉尘 本项目粉碎、烘干环节产生的颗粒物经除尘器收集后回用于生产，根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为6.4774t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ②烘干炉渣 项目热风炉燃料为自产的生物质颗粒燃料，根据建设单位提供资料，生物质灰分约为2.6%，项目生物质颗粒燃料用量为600t/a，因此，炉灰产生量为15.6t/a，定期清掏用于周边农林施肥使用，不外排。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW03其他工业固体废物，废物代码为900-099-S03。 ③废包装材料 项目在拆封包装过程中会产生废包装材料，根据项目提供资料，项目产生的废包装材料每月约为0.05t，则年产生量约为0.6t/a，集中收集外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ④废铁 项目原料主要为废木料、边角料等，部分废木料、边角料上可能遗留有铁钉等废铁，通过对原料进行磁选，收集其中夹带的废铁，根据建设单位提供资料，年收集铁钉量约0.10t/a，收集后外售废品回收站。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S17。 ⑤不合格产品 根据建设单位提供的资料，本项目年产7200吨生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的0.10%计算，则产生的不合格产品量为0.72t/a，经统一收集后，用作造粒原料重新造粒。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量以1.0kg/人·d 计，生活垃圾产生量为10kg/d，生产时间为300天，则运营期生活垃圾总产生量为3t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64。 机械设备故障维修过程会产生少量废手套，集中收集后与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。 ⑦沉淀池沉渣 项目喷淋塔去除效率为85%，则颗粒物去除量为2.7091t/a，沉淀池沉渣含水率取80%，则沉渣产生量为3.3864t/a，定期清掏用作农肥或外售有机肥生产加工企业用作原料。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日起施行），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。 ⑧废机油 本项目机械设备故障维修过程会产生少量废机油，产生量约0.05t/a，设置一个6m2的危废暂存间进行收集暂存，定期委托具有危险废物处置资质的单位进行处置；废机油属于《》（2025年版）中分类编号为“HW08废矿物油”，废物代码为“900-214-08”。 表4-10 固体废弃物产排处理情况一览表 序号; 固废名称; 固体废物类别; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 处理方式; 去向; 管理要求. 1; 一般固废; 生活垃圾; 固态; /; 3t/a; 分类垃圾桶贮存; 委托处置; 委托环卫部门定期清运处理; 日产日清. 2; 除尘器除尘灰; 固态; /; 6.4774t/a; 旋风除尘、布袋除尘灰贮存于除尘区; 自行利用; 回用于生产工序; 即产即清. 3; 不合格产品; 固态; /; 0.72t.a; 统一收集; 自行利用. 4; 废铁; 固态; /; 0.1t/a; 贮存于一般固废暂存区; 委托利用; 收集后外售废品回收站; /. 5; 废包装材料; 固态; /; 0.6t/a; 贮存于一般固废暂存区; /. 6; 炉灰; 固态; /; 15.6t/a; 定期清掏，暂存于一般固废暂存区; 用作农肥; /. 7; 沉淀池沉渣; 固态; /; 3.3864t/a; 定期清掏; 委托利用; 定期清掏用作农肥或外售有机肥生产加工企业用作原料; /. 7; 危险废物; 废矿物油; 液态; 易燃; 0.05t/a; 危废暂存间; 回用; 委托有资质的单位处置; 贮存周期不超过1年. 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响小。 2、环境管理要求 本项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、不合格产品、炉灰、废铁、生活垃圾、废机油等。项目固体废物处理处置遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，实行分类收集、贮存和运输。 1）本环评要求对生产固废与生活固废进行分类管理，除尘器收尘不直接卸落到地面，大块物料、除尘器收尘、不合格产品收集后存放于原料区，不得露天堆存；设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾不得混入原料、产品内等；产生的废铁、废包装材料、炉灰分类暂存于一般固废暂存区，项目设置10m2的一般固废暂存区，（）2）危险废物收集、贮存、处置要求 ①危废暂存间设置要求 危险废物暂存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，危废暂存间应符合下列要求： A.危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，按设计要求做防渗处理，建筑材料必须与危险废物相容。 B.应按GB15562.2和环保部门制定的专用危险废物警示标识要求，在暂存间外的明显处设置危险废物的警示标识。 C.危废暂存间内要有安全照明设施和消防设施。 ②危险废物收集、贮存及管理要求 废机油在厂内收集、贮存应该按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求严格执行，具体要求如下： A.危险废物收集时应根据危险废物的数量、危险特性、物理形态等因素确定包装形式，包装材料要与危险废物相容。 B.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。 C.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D.设置相关运行管理台账，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。 经认真落实以上措施后废机油对环境影响不大。 综上所述，本项目产生的固体废物采取以上措施后，均可得到合理利用与处置，对外界环境影响小，措施可行。 五、土壤、地下水影响分析 项目为生物质致密成型燃料生产项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 项目不产生生产废水，废机油暂存于危险废物暂存间，不涉及重金属污染物，生活污水经自建化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，远期排入矣腊片区污水处理厂处理。化粪池内生活污水及危险废物暂存间内废机油属于污染源，可能对土壤产生污染，项目租赁已建标准厂房进行建设，车间地面已进行硬化，正常情况下，不存在土壤环境污染途径。项目废机油暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间采取防渗措施后不会污染土壤；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物沉降对土壤影响较小。 项目为生物质致密成型燃料生产项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类不开展地下水影响评价。项目运行对地下水影响小，项目不产生生产废水，废机油暂存于危险废物暂存间，不涉及重金属污染物，生活污水经自建化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，远期排入矣腊片区污水处理厂处理。化粪池内生活污水及危险废物暂存间内废机油属于污染源，可能对地下水产生污染，项目租赁已建标准厂房进行建设，车间地面已进行硬化，正常情况下，不存在地下水环境污染途径，不会污染地下水。 污染防控措施： ①加强设备的维护和管理，保证厂区产生的污废水不流入外环境； ②加强监管，禁止向地表水排入污废水、固体废物等； ③厂区进行分区防渗： 重点防渗区：危险废物暂存间采用重点防渗，等效黏土防渗层厚度不小于6.0m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求进行防渗。 一般防渗区：化粪池、生产车间等区域等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1×10—7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求进行防渗。 简单防渗区：办公楼、一般固废暂存区、厂区道路，进行硬化处理。 - 综上所述，本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，项目场地硬化，且落实上述防控措施后，项目建设对土壤、地下水环境的影响小。 六、环境风险分析 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行环境风险评价。 1、风险物质的分布情况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险主要对涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输）可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据项目特点，本项目涉及的危险物质如下表所示。 表4-11 项目涉及的危险物质基本情况一览表 产生环节; 危险物质; 年使用/产生量; 最大储存量; 临界量Qn /t; 该种危险物质Q值; 备注. 维修环节; 废机油; 0.05t/a; 0.05t; 2500; 0.00002; 危险废物暂存间. 项目Q值Σ; 0.00002; /. 本项目Q=0.00002，项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，因此项目风险评价只做简单分析。 项目涉及危险物质的理化性质如下表所示。 表4-12 废机油基本性质一览表 废机油; 废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物. 废物代码; 900-214-08. 危险特征; T,I. 危险特性; 和矿物油性质类似，废矿油含有多种有毒性物质。如果废矿油内的有毒物质通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。其毒性可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体。主要引起消化道和中枢神经系统损害。大剂量食入矿物油而引发的急性中毒变现为恶心、呕吐、头晕、视物模糊、易激动、步态不稳、细微震颤等。一般日常食用多为呕吐、腹泻症状。慢性中毒则可导致神经衰弱综合征及自主神经功能紊乱，轻者出现头晕、头疼、记忆力下降、失眠多梦、心悸、乏力等，有眼睑、舌、手指震颤，有些患者甚至会有癔病发作；重者可出现表情淡漠、反应迟钝、傻笑、智力下降等类似精神分裂的症状。. 原料堆放和产品存储的物品主要为废木块、废边角料等和生物质致密成型燃料，废木块、废边角料等堆存量约为100t/次，生物质致密成型燃料堆存量为100t/次，在储存中潜在的风险主要为原料堆放和产品堆场存储的物品全部发生火灾产生次生环境污染事故，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体CO、SO2、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目车间内粉尘聚集达到燃点、爆炸、职业暴露极限范围以上，容易发生粉尘爆炸事故。 本项目的原料为废木块、废边角料等，产品为生物质致密成型燃料，属于易燃物品，在储存过程中遇明火、高热能易发生燃烧，从而引起火灾。项目车间内粉尘聚集达到燃点、爆炸、职业暴露极限范围以上，容易发生粉尘爆炸事故。火灾、爆炸事故对周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境造成污染。 2、风险影响途径分析 经分析，项目区风险影响途径包括：①非正常情况下废机油发生泄漏，以及遇明火或高温引起的火灾、爆炸事故；②项目区储存的废木料、边角料、木屑等原料以及厂区生产的生物质成品颗粒遇火源或明火引发火灾事故，一方面造成经济损失，另一方面原料及成品燃烧后会产生大量的烟尘，污染周围环境空气；消防废水中也会含有大量的悬浮物，如直接外排，将会对水环境和土壤造成影响。项目风险影响途径及可能引发原因见下表。 表4-13 项目风险影响途径及引发原因一览表 风险源; 影响途径; 引发原因. 废机油收集容器、危废暂存间; 泄漏、火灾、爆炸; ①废机油收集容器破裂导致其泄漏； ②危废暂存间地面防渗层破损导致废机油泄漏； ③遇到明火（含电气）或者高热发生燃烧，在无法控制时引发火灾、爆炸。. 原料及成品储存区; 火灾; ①厂区管理不到位，职工未严格落实禁止吸烟和禁明火等操作； ②物料堆放不规范，堆存在机器设备周边，引发火灾。. 3、环境风险防范措施 （1）为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 （2）生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 （3）废矿物油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 （4）危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定分类别存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理；设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 （5）危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （6）储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； （7）定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； （8）原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； （9）定期检查设施，加强设备的维护和管理； （10）生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； （11）对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； （12）全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； （13）按要求建设消防水池及洗消废水收集池； （14）企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局师宗分局备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最低程度。 4、环境风险分析结论 建设项目在运行过程中存在一定的环境风险，具有一定的潜在危害，在采取一系列风险防范措施后，可将火灾事故对环境的影响减少到最低或可接受范围，避免项目本身及周边环境遭受损失，该项目环境风险是可接受的。 风险评价内容总结见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 师宗县银宏生物燃料有限公司年产7200吨生物质颗粒生产项目. 建设地点; 云南省曲靖市师宗县丹凤街道办事处工业园区矣腊片区. 地理坐标; 东经104度2分46.603秒，北纬24度52分53.6524秒. 主要危险物质及分布; 本项目涉及风险物质为废机油，项目环境风险主要为火灾产生次生环境污染事故影响周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境，主要分布于整个全封闭厂房。. 环境影响途径及危险后果; 废机油泄漏污染地下水、地表水、土壤，泄漏引发火灾、爆炸。 本项目的原料为废木材、废边角料，产品为生物质致密成型燃料，属于易燃物品，在储存过程中遇明火、高热能易发生燃烧，从而引起火灾，全封闭厂房内粉尘发生爆炸，对周围大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境造成污染。. 风险防范措施要求; A为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 B生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 C废矿物油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 D危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理。设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 E危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 F储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； G定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； H原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； I定期检查设施，加强设备的维护和管理； J生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； K对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； L按要求建设消防水池及洗消废水收集池； M全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； O企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局师宗分局备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行，环境风险可防控，总体环境风险小。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物、烟气黑度 | 粉碎机、旋风除尘器、布袋除尘器之间由管道封闭联通；粉碎工序粉尘进入旋风除尘器+布袋除尘器处理后经16m高排气筒（DA001）排放；热风炉烟气、烘干废气经1套旋风除尘器+喷淋塔处理后由1根16m高排气筒（DA001）有组织排放 | 二氧化硫执行《工业炉窑大气污 染 物 排 放 标 准 》（GB9078- 1996 ）中表4中二级标准，颗粒物、氮氧化物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准 》（GB16297- 1996）表 2中的二级标准 |
|  | 原料堆存、装卸、物料输送等无组织粉尘 | 颗粒物 | 项目在密闭厂房内生产（仅留进出口），车间地面全部硬化，在原料下料和储存时关闭厂房门，粉碎物料采用双连绞辊输送，其余物料采用皮带输送，在输送带落料口设防尘袋，减少高低落差产生的粉尘；项目造粒工序在颗粒机前端设置液压缓冲料仓，液压缓冲料仓全密闭，仅设进、出口，出口设防尘袋，振动筛下方设防尘袋；通过采取以上措施，项目产生的无组织粉尘大部分在车间自然沉降，通过定期清扫车间并加强生产管理等，外排粉尘量很少。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 设置容积20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后近期委托当地村民清淘作为农肥使用，远期排入矣腊片区污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网 |
|  | 喷淋塔 | SS | 设置1个循环水池，容积为10m3 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房内隔声、基础减振、风机安装消声器、合理布局、定期检修等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固废包括除尘器收集的粉尘、废铁、炉灰、生活垃圾、废机油等，其中除尘器收集的粉尘、不合格产品回用于生产，炉灰定期清掏用于周边农林施肥使用，废铁外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托环卫部门统一清运处置；废机油利用专用容器收集后暂存危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，生产车间、化粪池等区域为一般防渗区，办公楼、一般固废暂存区、厂区道路等其他区域为简单防渗区。其中重点防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10—7cm/s，其中危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设；一般防渗区：防渗层按等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10—7cm/s，或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16 889-2008）要求进行防渗；简单防渗区：采用混凝土进行硬化处理即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 B生产车间严格禁止吸烟和明火操作，应在醒目的位置设立“严禁烟火、严禁吸烟”等警戒标语和标牌，严禁携带火源进入物料堆放区、生产区。 C废矿物油泄漏，用砂或吸油毯等吸附或吸收，收集的危险废物在危废暂存间暂存，然后委托有资质的单位处理。 D危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设，要求防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等，并按规定存储危险废物。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。应加强管理。设置标识标牌、危废台账、危废转移联单等。 E危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 F储存必须符合国家标准对安全、消防的要求，全封闭厂房内外设置严禁明火等警戒标识，由专人管理；制定车间管理制度，加强原料及产品的储存管理，生产车间内堆放的原料量及成品量要严格控制，不得存放过多，成品需及时运走；通道、门口、机器设备周围不得堆放原料和成品； G定期对原料堆放和成品堆场进行消防检查，如发现问题，及时整改； H原材料及产品在进出场的运输过程中，要加强管理，避免重大交通事故的发生； I定期检查设施，加强设备的维护和管理； J生产车间、易燃物品贮存区须保持阴凉、干燥、通风，并配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；配备灭火器材，干粉灭火器、消防水管等； K对工作人员进行火灾事故应急处理培训，增强工作人员的安全防范意识，把风险降到最低； L按要求建设消防水池及洗消废水收集池； M全封闭厂房设置满足安全的通风口；车间通风口设置防尘网，防尘网定期清理，防止车间内粉尘浓度大产生爆炸； O企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制切实可行的突发环境事件应急预案并提交曲靖市生态环境局师宗分局备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号）的要求，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证，本项目为生物质燃料加工254中的涉及通用工序简化管理，做简化管理。 ②建立健全环境管理制度及机构，设置专职人员，明确职责，做好企业环境管理工作，加强危废管理，保证配套的各环保设施正常稳定运行。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，开展环境保护竣工验收相关工作。 ④按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）文件要求，规范化设置排污口监测孔、监测平台及标识标牌等。 ⑤固体废物管理要求 应妥善收集、储存固体废物，属于一般工业固体废物的，其储存、处置应符合GB18599的相关要求； 记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量； 记录形式：分为电子台账和纸质台账两种形式。 记录内容：包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》附录A，生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 记录频次：按照相关规定对基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息的记录频次。 记录存储及保存： a）纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。 b）电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。具体为：暂存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨流到堆放场。暂存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；禁止危险废物和生活垃圾混入。暂存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ⑥企业应委托有资质的检测单位按照自行监测计划定期进行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策、规划和环境功能区划要求；符合园区规划及规划环评要求；项目运营过程中对所在区域的环境影响较小，不改变所在区域的环境功能，项目严格落实环评提出的污染防治措施，降低了各类污染物的排放，在落实本报告提出的各项环保措施后，项目的建设不会对周围环境产生明显不利影响，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.6703t/a | / | 0.6703t/a | +0.6018t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 3.6600t/a | / | 3.6600t/a | +3.6600t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 5.5728t/a | / | 5.5728t/a | +5.5728t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0847t/a | / | 0.0847t/a | +0.0847t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0408t/a | / | 0.0408t/a | +0.0408t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0383t/a | / | 0.0383t/a | +0.0383t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0020t/a | / | 0.0020t/a | +0.0020t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0125t/a | / | 0.0125t/a | +0.0125t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 6.4774t/a | / | 6.4774t/a | +6.4774t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.72t/a | / | 0.72t/a | 0 |
|  | 废铁 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 炉灰 | / | / | / | 15.6t/a | / | 15.6t/a | +15.6t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 3.3864t/a | / | 3.3864t/a | +3.3864t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①