附件2

曲靖市生态环境局师宗分局2025年8月25日建设项目

环境影响评价拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，现将对项目环境影响评价文件进行审查，对项目基本情况予以公示，公示期为2025年8月25日—2025年8月29日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价决定要求听证。

联系电话（兼传真）： 0874-5756591   0874-5752297

通讯地址：师宗县文化路28号　          邮    编：655700

| 项目名称 | 农林废弃物综合利用年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目 |  | 建设地点 | 云南师宗产业园区大同片区 | 建设单位 | 云南兴展贸易有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件 类型 | 报告表 |  | 环境影响评价机构 | 云南联创环境工程有限公司 |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 该项目建设地点位于云南师宗产业园区大同片区。项目于2025年4月29日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2504-530323-04-01-830329。项目总投资280万元，其中环保投资36.9万元，占总投资的13.18%。建设年产1万吨生物燃料颗粒生产线1条，项目规划总占地4000平方米，拆除现有生产车间内原有项目的生产线，并对现有标准化生产车间2000平方米进行分区装修改造，生产车间内布设原料仓库、成品仓库、生产区域等，购置安装综合破碎机、粉碎机、烘干机、颗粒机等主要生产设备，同步配套建设安全、环保、消防设施设备；项目建成后达到综合利用农林废弃物年产1万吨生物质颗粒燃料的生产能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要环境影响 |  |  |  |  |  |  |
| - 一、运营期 - 运营期产生的污染物主要为废水、废气、噪声、固体废物。 - 1.废水 - 项目产生的废水主要为生活污水、喷淋塔废水。 - 2.废气 - 项目生产过程中产生的废气主要来源于热风炉烘干废气、破碎粉碎粉尘、原料堆放铲装上料扬尘、皮带输送过程扬尘、造粒筛分粉尘。 - 3.噪声 - 项目生产过程中产生的噪声主要来源于设备噪声。 - 4.固体废物 - 项目营运期固体废物主要为除尘器收集粉尘、炉渣、压滤渣、生活垃圾、废矿物油。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |  |  |  |  |  |  |
| - 一、运营期 - 1.废水 - 项目区实行雨污分流 ，产生的初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后，回用于项目区喷淋塔补水用水及洒水降尘，不外排；生活污水全部进入化粪池（容积为10m3）处理，由于该片区污水管网暂未建设完成，近期化粪池污泥定期清掏用于农肥；待污水管网建设完成后，生活污水最终进入师宗产业园区大同片区污水处理厂处理。要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A等级排放标准中的最严值；喷淋塔下端有1个8m3的水池，水池中的沉淀渣经过高压泵进入压滤机经压滤实现水渣分离，压滤后的废水进入1个10m3的水箱，水箱中的水通过水泵进入喷淋塔循环利用，不外排。 - 2.废气 - 热风炉烘干废气，通过旋流除尘系统（多管旋风除尘器+喷淋塔）+低氮燃烧处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；破碎、粉碎粉尘，在破碎机、粉碎机出料点设置集气罩（共设置3个集气罩）及引风管，通过引风机引入同一套布袋除尘设备，经布袋除尘设备处理后由15m高排气筒(DA002）进行有组织排放；原料堆放、铲装上料过程、皮带输送过程、造粒过程、筛分过程设置在封闭厂房内，粉碎、造粒上料点设置地绞龙，减少物料落差扬尘，造粒设备密闭，烘干出料系统负压密闭。颗粒物和二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2、4中二级标准，氮氧化物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。 - 3.噪声 - 设备布置于厂房内、设减振垫及减振基础。要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类。 - 4.固体废物 - 除尘器收集粉尘回用于生产工序；炉渣统一收集后作为农肥综合利用；压滤渣送入烘干机，烘干后回用于生产；生活垃圾集中收集后，定期送至附近垃圾收集点，按当地环卫部门要求进行处置；废矿物油暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置，并建立废矿物油出入库管理台账和危险废物管理制度。 |  |  |  |  |  |  |
| 公众参与情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 |  | 建设项目环境影响评价信息公开承诺书 |  |  |  |  |
| 注：项目概况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写。 |  |  |  |  |  |  |

附件：3

曲靖市生态环境局师宗分局关于曲靖市生态环境局师宗分局关于农林废弃物综合利用年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响报告表的批复（项目名称）的环境影响评价文件审批决定的公开

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审查，

2025年8月我局对1个（名称）建设项目环境影响评价文件作出审

批决定。现将作出的审批决定情况予以公告。

联系电话（兼传真）： 0874-5756591   0874-5752297

通讯地址：师宗县文化路28号　　   邮    编：655700

| 序号 | 文件名称（链接） | 文号 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲靖市生态环境局师宗分局关于农林废弃物综合利用年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响报告表的批复 | 曲师环审〔2025〕11号 | 2025年8月25日 |